| Цифровой сотовый телефон LX677, LX700 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководство пользователя |  |  |
| (Отсканировано и отредактировано со стандартного руководства) |  |  |
| D-AMPS | © 2000 http://LX677.euro.ru | ERICSSON |

Содержание

| Важная информация по мерам безопасности | i | Временное отключение микрофона во время разговора | 7 |
| --- | --- | --- | --- |
| Указания по безопасной и эффективной эксплуатации | ii |  |  |
|  |  | Функция "вызов ждет" | 8 |
| Воздействие радиоизлучения высокой частоты | ii | Не отвеченные вызовы | 8 |
| Уход за антенной | ii | Повторный вызов последнего набранного номера | 8 |
| Работа с телефоном | ii | Ускоренный вызов | 8 |
| Во время вождения | ii | Быстрый вызо | 8 |
| Электронные устройства | ii | Остановки и паузы при передаче номера | 8 |
| Самолет | iii | Экстренные вызовы | 8 |
| Районы проведения взрывных работ | iii | Международные вызовы | 9 |
| Потенциально взрывоопасная атмосфера | iii | Определение номера вызывающего абонента | 9 |
| Автомобили с аварийной предохранительной подушкой | iii | Предупреждение о разряженных батареях | 9 |
|  |  | Пароль | 9 |
| Замечания о гарантии | iii | Дисплейные сообщения | 9 |
| Аккумуляторная батарея | iv | Перечень основных операций | 10 |
| Новые батареи | iv | Использование меню | 11 |
| Отработавшие батареи | iv | Вход в систему меню | 11 |
| Обслуживание батарей | iv | Изменение параметров | 11 |
| Введение | 1 | Выход из системы меню | 11 |
| Присоединение антенны | 1 | Примеры использования меню | 12 |
| Присоединение поясного зажима | 1 | Обзор системы меню | 13 |
| Присоединение батареи | 1 | Сохранение номеров в памяти и вызов по этим номерам | 14 |
| Зарядка батареи | 1 |  |  |
| Устройство телефона | 4 | Запись номера и имени в память телефона | 14 |
| Выбор языка сообщений | 5 | Выбор номера записи | 15 |
| Индикаторы дисплея | 5 | Защита номеров в памяти телефона | 15 |
| Функции светового индикатора | 5 | Вызов номера кнопкой < | 15 |
| Функции кнопок | 5 | Повторный вызов по последним набранным номерам | 15 |
| Описание моделей телефонов | 6 |  |  |
| Основные операции | 7 | Вызов номера с помощью меню Memory | 15 |
| Включение телефона | 7 | Вызов из защищенных записей | 15 |
| Выключение телефона | 7 | Изменение номеров, записанных в память телефона | 15 |
| Вызов абонента | 7 |  |  |
| Автоматический повтор | 7 | Удаление номера из памяти | 16 |
| Ответ на вызов | 7 | Служба сообщений | 17 |
| Временное отключение сигнала вызова | 7 | Служба текстовых сообщений | 17 |
| Изменение громкости динамика во время разговора | 7 |  |  |

Содержание

| Голосовая почта | 19 | Autoprefix | 24 |
| --- | --- | --- | --- |
| Быстрый доступ к текстовым и голосовым сообщениям | 20 | Auto Retry | 24 |
|  |  | Tone Send | 24 |
| Описание меню | 21 | Access Tone | 24 |
| Меню Memory | 21 | Меню Sounds | 25 |
| Store Mem | 21 | Silent Mode | 25 |
| RCL Mem | 21 | MsgTone | 25 |
| StoreScrpd | 21 | Key Sound | 25 |
| RCL ScrPad | 21 | Key Volume | 25 |
| RCL LastNo | 21 | Ear Volume | 25 |
| MemoryUsed | 21 | SpeakerVol | 25 |
| Old Text | 21 | Ring Pulse | 25 |
| Delete All | 21 | Ring Pitch | 25 |
| VolceMsgs1 | 21 | RingVolume | 25 |
| VoiceMsgs2 | 21 | Меню Call Data | 26 |
| Меню Messages | 21 | Last Time | 26 |
| Меню System Options | 22 | Elapsed | 26 |
| Sys Select | 22 | Call Count | 26 |
| Home Only | 22 | Time Count | 26 |
| Phone No | 22 | Меню Locks | 27 |
| SystemInfo | 22 | Auto Lock | 27 |
| Privacy | 22 | Dialing | 27 |
| Time/Date | 22 | Call Cards | 27 |
| Меню General Setup | 23 | Receiving | 27 |
| Keypad Lock | 23 | Sec Code | 27 |
| Back Light | 23 | Меню Call Cards | 28 |
| Contrast | 23 | Настройка меню Calling Card | 28 |
| Greeting | 23 | Изменение порядка передачи | 28 |
| Language | 23 | Выбор телефонной карточки | 28 |
| Меню Reset | 23 | Вызов с помощью телефонной карточки | 28 |
| Меню Call Setup | 24 | Проблемы, которые можно устранить самостоятельно | 29 |
| Super Dial | 24 |  |  |
| Speed Dial | 24 | Объяснение дисплейных сообщений | 29 |
| Answer Opt | 24 | Проблемы и возможные способы их решения | 29 |
| Call Timer | 24 |  |  |
| Minute Mind | 24 |  |  |
| Auto Area | 24 |  |  |

Важная информация по мерам безопасности

Часть нижеприведенной информации может не иметь прямого отношения к приобретенному изделию. Однако телефон, как и всякий электронный прибор, требует соблюдения определенных правил эксплуатации.

• Сохраните это руководство, - оно содержит важную информацию по мерам безопасности и инструкцию по эксплуатации.

• Прежде чем пользоваться телефоном, постарайтесь учесть все предупреждения и следовать инструкциям по эксплуатации и мерам безопасности, приведенным в этом руководстве.

• Не допускайте контакта аппарата с водой или влагой.

• Не подвергайте аппарат воздействию слишком высокой или слишком низкой температуры.

• Держите аппарат подальше от открытого огня.

• Не роняйте на аппарат какие-либо предметы и не проливайте на нею какие-либо жидкости.

• Используйте только аксессуары компании Ericsson. Использование принадлежностей неизвестного происхождения может привести к неисправности и лишит вас права на гарантийное обслуживание.

• Присоединяйте блок питания только к соответствующим источникам питания в соответствии с маркировками аппарата.

• Чтобы избежать повреждение кабеля. вынимайте блок питания из розетки за корпус, а не за кабель.

• Расположите кабель питания так, чтобы уменьшить риск его повреждения.

• Во избежание удара током, отключите телефон от внешнего источника питания, прежде чем вытирать с него пыль. Используйте мягкую, слегка влажную ткань.

• ВНИМАНИЕ - Не заменяйте кабель питания или штепсельную вилку. Если вилка не подходит к розетке, то соответствующую розетку должен установить квалифицированный электрик. Неправильное подключение может привести к поражению электрическим током.

• Не пытайтесь самостоятельно разобрать аппарат. Это лишит вас права на гарантийное обслуживание. Аппарат не содержит деталей, которые пользователь может обслуживать сам. Ремонт прибора производится только уполномоченными центрами технического обслуживания.

• Не отсоединяйте антенну. Отсоединенная антенна может травмировать ребенка.

Указания по безопасной и эффективной эксплуатации

Внимание! Прочтите эту главу, прежде чем использовать портативный сотовый телефон.

Портативный сотовый телефон позволяет вам поддерживать связь с офисом, домом, аварийными службами и т.п. в любой момент времени и в любом месте. Для безопасного и эффективного использования телефона внимательно прочтите это руководство. Сотовый телефон представляет собой приемник и передатчик радиосигналов. Во включенном состоянии он принимает и передает радиосигнал высокой частоты (ВЧ). Телефон работает на частотах от 824 МГц до 894 МГц и использует общепринятую технологию частотной модуляции (ЧМ). При разговоре по сотовому телефону система сотовой связи, обеспечивающая ваш разговор, управляет уровнем мощности передаваемого сигнала.

Воздействие радиоизлучения высокой частоты

Портативный беспроводной сотовый телефон представляет собой маломощный радиоприемник и радиопередатчик. Во включенном состоянии он принимает и передает радиосигналы высокой частоты (ВЧ). В августе 1996 года Федеральный комитет по коммуникациям (FCC - Federal Communications Commission) дополнил рекомендации по технике безопасности предельно допустимыми уровнями излучения беспроводных телефонов. Эти рекомендации полностью удовлетворяют всем действующим международным стандартам и стандартам, действующим в США:

ANSI C95.1 (1992)*

NCRP Report 86 (1986)*

ICNIRP (1996)*

Эти стандарты основаны на последних научных исследованиях и постоянно уточняются. Например, более 120 ученых, инженеров и медиков из университетов, государственных учреждений по охране здоровья и промышленных центров образовали ядро комиссии по разработке нового стандарта ANSI (C95.1).

* American National Standards Institute; National Council on Radiation Protection and Measurements: International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

Конструкция телефона полностью удовлетворяет рекомендациям FCC и всем вышеперечисленным стандартам.

Уход за антенной

Используйте только ту антенну, которая входит в комплект вашего телефона или антенну, разрешенную к применению изготовителем аппарата-Антенны неизвестного происхождения, модификации или приставки могут испортить телефон и нарушить рекомендации FCC.

Работа с телефоном

Обычное использование

Держите телефон так же, как и обычный, направив антенну поверх плеча.

Советы по эффективному использованию

Для эффективного использования телефона:

•  не касайтесь антенны во время разговора - это может ухудшить качество приема и повысить мощность излучаемого сигнала.

Во время вождения

Следуйте правилам и инструкциям по использованию беспроводных телефонов, действующим в районах передвижения. Кроме того, при разговоре по телефону во время вождения соблюдайте следующие правила:

•  Не отвлекайтесь. Безопасность вождения - ваша главная задача.

•  Используйте устройство громкоговорящей связи.

•  Если условия вождения позволяют, то перед разговором по телефону припаркуйте автомобиль на обочине.

Электронные устройства

Практически все современное электронное оборудование защищено от влияния радиочастотного излучения. Тем не менее, излучение сотовых телефонов может влиять на работу электронных устройств.

Кардиостимуляторы

Ассоциация производителей медицинского оборудования рекомендует располагать беспроводной телефон не ближе шести дюймов (15 сантиметров) от кардиостимулятора для предотвращения возможной интерференции. Эти рекомендации совпадают с независимыми исследованиями группы по беспроводным технологиям. Лица с кардиостимуляторами:

•  должны ВСЕГДА держать включенный телефон на расстоянии не ближе 15 сантиметров от кардиостимулятора;

•  не должны носить телефон в нагрудном кармане;

•  при разговоре должны держать телефон со стороны, противоположной кардиостимулятору;

•  должны немедленно выключить телефон при малейших признаках возникновения интерференции.

Слуховые аппараты

Некоторые цифровые беспроводные телефоны могут вызвать интерференцию со слуховыми аппаратами. В этом случае вам следует проконсультироваться у сетевого оператора или у производителя телефонов о возможных вариантах использования сотовой связи.

Другие медицинские устройства

Если вы постоянно используете другое медицинское оборудование, узнайте у его производителя степень защищенности этого оборудования от высокочастотного радиоизлучения. Ваш врач может помочь вам в этом вопросе.

Выключайте телефон в тех здравоохранительных учреждениях, где вывешены соответствующие предупреждения. Больницы и другие медицинские учреждения могут использовать аппаратуру, чувствительную к радиоизлучению высокой частоты.

Автомобили

Высокочастотное радиоизлучение может повлиять на работу отдельных электронных узлов автомобиля. Проконсультируйтесь у производителя автомобиля или у его представителя. Кроме того, вам потребуется соответствующая информация и от производителей других автомобильных устройств, используемых в вашем автомобиле.

Предупредительные плакаты

Выключайте телефон в районах, обозначенных предупредительными плакатами.

Самолет

Правила FCC запрещают использование сотового

телефона во время полета. Выключите телефон перед посадкой в самолет.

Районы проведения взрывных работ

Чтобы избежать вмешательства в проведение взрывных работ, выключайте телефон в районах, где висят плакаты "взрывные работы" или "выключить приемопередающие устройства".

Потенциально взрывоопасная атмосфера

Выключайте телефон в районе с потенциально взрывоопасной атмосферой. В таких районах искра может привести к взрыву или пожару и послужить причиной несчастного случая. Районы с потенциально взрывоопасной атмосферой не всегда четко обозначены. К. ним относятся топливные зоны (например, газозаправочные станции), нижняя палуба корабля, нефтяные или химические хранилища, автомобили, использующие газ (пропан или бутан), области, атмосфера которых содержит химические частицы, гранулы, пыль или металлический порошок. К. опасным зонам относятся и районы с предупреждением "выключить двигатель автомобиля".

Автомобили с аварийной предохранительной подушкой

Предохранительная подушка надувается с огромной скоростью. НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ портативные или стационарные устройства беспроводной связи в зоне действия подушки. При неправильной установке в момент срабатывания защиты вы можете получить серьезные травмы.

Замечания о гарантии

Не срывайте гарантийную пломбу сзади телефона. Аппараты с поврежденной пломбой гарантийному обслуживанию не подлежат. Не разбирайте аппарат, это лишит вас права на гарантийное обслуживание. Телефон не содержит деталей, требующих обслуживания пользователем. Ремонт аппарата производится только в авторизованных сервисных центрах.

Аккумуляторная батарея

Новые батареи

Батарея, прилагаемая в комплекте с телефоном. заряжена не полностью. Для полной зарядки батареи  необходимо привести ее в рабочее состояние с помощью многозарядного устройства. Для приведения батареи в рабочее состояние ее необходимо три раза полностью зарядить, а потом полностью разрядить (см. "Приведение батареи в рабочее состояние", стр. 3).

Отработавшие батареи

Производители телефона являются членами корпорации по восстановлению отработавших батарей (RBRC - Rechargeable Battery Recycling Corporation) - некоммерческой общественной организации, созданной для повторного использования перезаряжаемых никель-кадмиевых (NiCd) батарей. Во многих районах возможно повторное использование батарей этого типа. Чтобы узнать, как это сделать в США, позвоните по телефону 1-800-822-8837. В других странах обращайтесь к местным органам, ответственным за удаление твердого мусора.

Обслуживание батарей

При правильном использовании батарея может прослужить долгое время. Новую батарею или батарею, которую не использовали долгое время необходимо привести в рабочее состояние так, как это описано выше. Проще всего это сделать с

помощью многозарядного устройства, которое может входить в комплект поставки телефона. Не заряжайте полностью или почти полностью заряженную батарею. Это может привести к тому, что в дальнейшем батарея не сможет зарядиться до максимума (эффект "памяти аккумулятора"). Если телефон отключился из-за разрядки батареи, то батарею следует заряжать в течение 24 часов.

• Не подвергайте батарею воздействию слишком высокой или слишком низкой температуры. Это может снизить ее максимальную емкость.

• Не допускайте контакта батареи с

металлическими предметами. Короткое замыкание контактов приведет батарею в негодность.

• Не разбирайте батарею.

• Держите батарею подальше от открытого огня - она может взорваться.

• Выключите телефон, прежде чем вынуть батарею.

• Используйте только тот блок питания, который поставляется с зарядным устройством. Использование других источников может быть опасным и лишает вас права на гарантийное обслуживание.

• Не заряжайте батарею, если температура в помещении ниже 50° F (10° С) или выше 105° F (40° С).

Введение

После распаковки телефона сделайте следующее:

1. Присоедините антенну к телефону.

2. Присоедините поясной зажим к батарее. (Этот шаг необязателен. Кроме того, поясной зажим не может быть присоединен к сверхтонкой батарее).

3. Вставьте батарею в телефон.

4. Прежде чем пользоваться телефоном, зарядите батарею с помощью зарядного устройства из комплекта поставки.

Присоединение антенны

1. Вставьте позолоченный наконечник антенны в антенное гнездо, находящееся на верхнем торце аппарата (см. рисунок).

2. Надавите на антенну и поворачивайте ее до щелчка. Антенна должна зафиксироваться и не должна легко поворачиваться в гнезде. Между антенной и телефоном не должно быть зазора. Для лучшей производительности не рекомендуется часто вынимать и заменять антенну.

Присоединение поясного зажима

Не пытайтесь отсоединить поясной зажим после его присоединения к батарее. Это может повредить корпус батареи.

Этот шаг необязателен. Кроме того, поясной зажим не может быть вставлен в сверхтонкую батарею. Вставьте плоский язычок зажима в гнездо на корпусе батареи, как показано на рисунке.

В момент фиксации зажима вы должны услышать щелчок.

Присоединение батареи

Вставьте батарею в телефон, как показано на рисунке.

Зарядка батареи

В комплект с телефоном могут входить следующие зарядные устройства:

устройство быстрой зарядки;

устройство ночной подзарядки;

портативное зарядное устройство;

многозарядное устройство. При зарядке батареи следуйте инструкциям, приведенным ниже для каждого типа зарядного устройства. Тип поставляемого зарядного устройства и батареи обозначен на упаковке телефона. Перед использованием телефона батарею следует полностью зарядить.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не подключайте зарядное устройство к телефону без батареи.

Устройство быстрой зарядки

Это зарядное устройство позволяет заряжать батарею, не отсоединяя ее от телефона. Во время

подзарядки вы можете пользоваться телефоном. Для зарядки батареи:

1. Подключите зарядное устройство к обычной электрической розетке.

2. Поверните телефон дисплеем вверх.

3. Поверните маленький штекер провода от зарядного устройства символом молнии вверх.

4. Вставьте штекер в гнездо в нижнем торце телефона. Гнездо помечено знаком молнии.

5. Нажмите на штекер до полной вставки в аппарат. Не заряжайте батарею более 48 часов подряд. Это может ее испортить.

Устройство ночной подзарядки

Данное устройство позволяет заряжать батарею, не отсоединяя ее от телефона. Для зарядки батареи:

1. Подключите зарядное устройство к обычной электрической розетке.

2. Поверните телефон дисплеем вверх.

3. Поверните маленький штекер провода от зарядного устройства символом молнии вверх.

4. Вставьте штекер в гнездо в нижнем торце телефона. Гнездо помечено знаком молнии.

5. Нажмите на штекер до полной вставки в аппарат. Не заряжайте батарею более 48 часов подряд. Это может ее испортить.

Портативное зарядное устройство

Данное зарядное устройство позволяет заряжать батарею, не отсоединяя ее от телефона. Во время подзарядки вы можете пользоваться телефоном. Для зарядки батареи:

1. Подключите телефон к зарядному устройству с помощью прилагаемого провода (см. рисунок).

2. С помощью второго провода подключите зарядное устройство к бытовой электрической розетке.

Многозарядное устройство

Данное устройство может заряжать как батареи, вставленные и телефон (передний отсек зарядного устройства), так и отдельные батареи (задний отсек зарядного устройства). Кроме того, многозарядное устройство может приводить батареи в рабочее

состояние, полностью разряжая их перед началом цикла зарядки. Зарядное устройство может использоваться для зарядки как NiMH, так и NiCd батарей.

Зарядка батарей, вставленных в телефон.

Во время зарядки батареи вы можете пользоваться телефоном

1. Вставьте штекер с символом молнии в гнездо сзади многозарядного устройства.

2. Нажмите на штекер до полной вставки в зарядное устройство

3. Подключите адаптер многозарядного устройства к бытовой электрической розетке.

4. Вставьте телефон в передний отсек устройства, как показано на рисунке.

Если телефон вставлен правильно, то световой индикатор в левом переднем углу телефона будет гореть красным светом, а на дисплее телефона будет отображаться процесс зарядки

5. После полной зарядки батарее световой индикатор будет гореть зеленым светом.

Зарядка отдельной батареи

1. Вставьте штекер с символом молнии в гнездо сзади многозарядного устройства.

2. Нажмите на штекер до полной вставки в зарядное устройство.

3. Подключите адаптер многозарядного устройства к бытовой электрической розетке.

4. Вставьте батарею в задний отсек многозарядного

устройства.

Если батарея вставлена правильно, то световой

индикатор заднего отсека будет гореть красным

светом.

5. После полной зарядки батареи световой индикатор заднего отсека будет гореть зеленым светом.

ВНИМАНИЕ! Вы можете одновременно заряжать две батареи - одну, вставленную в аппарат, и другую, вставленную в задний отсек зарядного устройства.

Приведение батареи в рабочее состояние (только задний отсек)

Многозарядное устройство может привести батарею в рабочее состояние, сначала разрядив, а потом зарядив батарею. Это позволяет избежать эффекта "памяти аккумулятора", который возникает при постоянной дозарядке батарей.

1. Вставьте штекер с символом молнии в гнездо сзади многозарядного устройства.

2. Нажмите на штекер до полной вставки в зарядное устройство.

3. Подключите адаптер многозарядного устройства к бытовой электрической розетке.

4. Вставьте батарею в задний отсек многозарядного устройства.

5. Нажмите на световой индикатор слева от заднего отсека многозарядного устройства. Во время разрядки батареи индикатор будет гореть ровным желтым светом. Процесс разрядки может занять от двух до шести часов в зависимости от типа батареи.

Во время зарядки батареи индикатор будет гореть ровным красным светом.

6. После полной зарядки батареи индикатор будет гореть зеленым светом.

Устройство телефона

Следующие рисунки показывают, как выглядит портативный сотовый телефон.

На рисунке ниже приведен вид дисплея в режиме ожидания.

Выбор языка сообщений

• Выберите Menu

• Нажмите 4, затем 5.

• Введите пароль.

• Выберете подходящий язык из списка.

• Нажмите кнопку Yes.

Индикаторы дисплея

Значок голосовой почты сообщает о том, что вас ожидает голосовое сообщение. Номер показывает количество сообщений.

Значок текстового сообщения обозначает непрочитанное текстовое сообщение. Номер показывает количество сообщений. Символ F появляется при переполнении памяти сообщений.

Индикатор мощности сигнала показывает относительную мощность радиосигнала системы сотовой связи. Чем больше полос, тем мощнее сигнал.

Индикатор режима показывает, в каком режиме работает телефон: в цифровом (D), аналоговом (A) или частном (P).

Индикатор состояния показывает текущее состояние телефона. Например, Inuse обозначает текущий разговор.

Индикатор состояния батареи показывает уровень заряженности батареи. Полностью заполненный значок соответствует полностью заряженной батарее.

Поставщик услуг показывает название текущей сети сотовой связи.

Функции светового индикатора

Цвет и режим мигания светового индикатора обозначает следующие состояния:

медленное мигание зеленым светом телефон в режиме ожидания;

частое мигание зеленым светом поступил вызов;

постоянный зеленый свет - телефон подключен к внешнему источнику питания, например, к портативному зарядному устройству;

мигание красным светом - сигнал о разряде батареи.

Функции КНОПОК

YES

• Посылает вызов по набранному номеру.

• Принимает вызов.

• Сохраняет установки меню.

• Вызов по телефонной карточке. Нажмите и держите нажатой.

• Передает набранные цифры в виде кодов во время вызова. Нажмете и держите нажатой.

NO/ON/OFF

Включение и выключение телефона.

• Нажмите и держите нажатой до тех пор, пока телефон не включится (выключится).

• Завершает разговор.

• Выход из системы меню без сохранения параметров.

Up Arrow

• В режиме ожидания произведет вызов по номерам из памяти телефона.

• Двойное нажатие в режиме ожидания произведет вызов по последнему набранному номеру.

• В режиме меню пролистывает пункты меню, список параметров или список телефонных номеров из памяти телефона.

• Пролистывает сообщения.

• Пролистывает сообщение экран за экраном. Нажмите и держите нажатой.

• Увеличивает громкость динамика во время разговора.

Устройство телефона

Down Arrow

• Вход в режим меню.

• В режиме меню пролистывает пункты меню, список параметров или список телефонных номеров из памяти телефона.

• Пролистывает сообщения.

• Пролистывает сообщение экран за экраном. Нажмите и держите нажатой.

• Уменьшает громкость динамика во время разговора.

Clear

• Стирает введенную цифру.

• Стирает все цифры или буквы. Нажмите и держите нажатой до полной очистки дисплея.

• Стирает номера и текстовые сообщения из памяти телефона. Нажмите и держите нажатой.

Верхняя боковая клавиша

• Увеличивает громкость динамика во время разговора.

• В режиме меню пролистывает пункты меню, список параметров или список телефонных номеров из памяти телефона.

• Вместе с нижней боковой клавишей переключается между экранами доступа к голосовой почте.

• В режиме повторного вызова перемещается вверх по записям в памяти телефона.

• Временно отключает сигнал вызова.

Нижняя боковая клавиша

• В режиме меню пролистывает пункты меню, список параметров или список телефонных номеров из памяти телефона.

• Вместе с верхней боковой клавишей переключается между экранами доступа к голосовой почте.

• В режиме повторного вызова перемещается вниз по записям в памяти телефона.

• Временно отключает сигнал вызова.

В целом, боковые клавиши действуют так же как и кнопки < и >.

Описание моделей телефонов

В таблице ниже перечислены основные отличия моделей телефонов, описанных в этом руководстве.

|  | LX 677 | LX 700 |
| --- | --- | --- |
| Боковые клавиши | Есть | Есть |
| Объем телефонной книги | 130 номеров | 200 номеров |
| Память текстовых сообщений | 2 KB максимум | 2 KB максимум |
| Память последних набранных номеров | 20 номеров | 40 номеров |
| Активная защитная крышка | Нет | Есть |
| Журнал звонивших абонентов | 20 номеров | 40 номеров |

Основные операции

Включение телефона

Нажмите и не отпускайте кнопку No до тех пор. пока не услышите гудок. Подсветка дисплея и клавиатуры включится в течение 15 секунд.

Дисплей будет выглядеть примерно так, как показано на рисунке. После установления связи с сетью сообщение Scanning замениться на название сети сотовой связи.

Выключение телефона

Нажмите кнопку No и не отпускайте до тех пор, пока не услышите гудок, и дисплей не погаснет.

Вызов абонента

1. Введите номер телефона. Номер появится на дисплее. Для стирания последней набранной цифры нажмите CLR. Для стирания всего номера держите CLR нажатой.

2. Нажмите Yes, Во время установления связи на дисплее будет находиться сообщение Dialing. После установления связи в нижней строке дисплея появится сообщение InUse. Сообщение Dialing заменится на Саll, как показано на рисунке.

Если включена функция Call Timer, то рядом с сообщением Саll появится счетчик времени текущего разговора (в минутах и секундах). О счетчиках времени см. стр. 24.

3. После окончания разговора нажмите кнопку No или закройте активную защитную крышку клавиатуры.

Автоматический повтор

Если вы включили функцию автоповтора (AUTO RETRY), то если невозможно связаться с абонентом, телефон будет автоматически повторять вызов через каждые 15 секунд в течение трех минут. Более подробно эта функция описана на стр. 24.

Ответ на вызов

При получении вызова телефон подаст звуковой сигнал (если вы не отключили его в меню Sounds,

см. стр. 25), а на дисплее начнет мигать сообщение Call Receive. Одновременно с этим начнет мигать подсветка дисплея и клавиатуры, а световой индикатор вверху телефона начнет часто мигать зеленым светом. Если вы подписаны на услугу определения номера, то на дисплее появится номер телефона звонящего, а если этот номер хранится в памяти телефона, то вместе с номером абонента появится и его имя.

1. Нажмите Yes для ответа на вызов. (Если телефон снабжен активной защитной крышкой, вы можете ответить на вызов, открыв крышку. См. описание функции Answer Opt на стр. 24.) На дисплее вместо сообщения Call Receive появится счетчик времени (если он включен, см. стр. 24).

2. Нажмите No для завершения разговора (или закройте активную защитную крышку клавиатуры).

Временное отключение сигнала вызова

Для временного отключения сигнала вызова нажмите на любую боковую клавишу (если они есть) или кнопку No Сообщение Call Receive останется на дисплее, и вы сможете ответить на вызов, нажав кнопку Yes.

Изменение громкости динамика во время разговора

Для увеличения громкости динамика во время разговора нажмите верхнюю боковую клавишу (если она есть) или кнопку <. Для уменьшения громкости динамика во время разговора нажмите нижнюю боковую клавишу (если она есть) или кнопку >.

Временное отключение микрофона во время разговора

Для отключения микрофона во время разговора нажмите и не отпускайте в течение секунды или чуть больше кнопку CLR. На дисплее появится сообщение Mic Muted. Для включения микрофона нажмите кнопку CLR еще раз и не отпускайте в течение секунды или чуть больше. Если телефон снабжен активной защитной крышкой, которая не запрограммирована на прием/завершение вызова, то для отключения

микрофона вы можете закрыть крышку, Микрофон включается при открывании крышки.

Функция "вызов ждет"

Если вы пользуетесь услугой сотовой системы "вызов ждет", то для ответа на второй вызов нажмите кнопку Yes . Вы можете переключаться между двумя разговорами кнопкой Yes  НЕ НАЖИМАЙТЕ кнопку No  до тех пор, пока оба разговора не будут завершены.

Не отвеченные вызовы

Счетчик вызовов, оставшихся без ответа, выводится на дисплей телефона. Вы можете убрать счетчик с дисплея, нажав на любую кнопку или выключив телефон. Если вы подписаны на услугу определения номера, информация о не отвеченных вызовах будет сохранена в журнале, который можно получить по "функции ReceiveLog из меню Call Data (см. стр. 26).

Повторный вызов последнего набранного номера

Телефон временно хранит несколько последних набранных номеров. Чтобы вывести эти номера на дисплей, дважды нажмете кнопку <. На дисплее появится последний набранный номер. Список остальных номеров можно пролистать кнопками < и >. Для вызова по номеру, находящемуся на дисплее, нажмите кнопку No. Кроме того, список последних набранных номеров можно получить в меню Memory Menu. (См. стр. 21.) Чтобы стереть номер из списка Last Dialed, выведите этот номер на дисплей, нажмите и не отпускайте кнопку CLR до тех пор, пока номер не исчезнет с экрана.

Ускоренный вызов

Функция Super Dial (включается в меню Call Setup, см. стр. 24) позволяет "одним касанием" набрать номер, хранящийся в памяти телефона в записях с 1 по 9. О хранении номеров в памяти телефона см. стр. 17.

Для ускоренного вызова нажмите и не отпускайте цифровую кнопку (1-9), соответствующую номеру записи в памяти телефона. Например, для вызова номера, хранящегося в седьмой записи, нажмете и не отпускаете кнопку 7.

Быстрый вызов

Функция Speed Dial (включается в меню Call Setup, см. стр. 24) позволяет быстро набрать номер, записанный в память телефона. О хранении номеров в памяти телефона см. стр. 14.

Для быстрого вызова введите номер записи из памяти телефона и нажмите Yes . Например, для вызова номера, хранящегося в двенадцатой записи, нажмите 1, затем 2, затем Yes.

Остановки и паузы при передаче номера

Остановки и паузы при передаче номера в сотовую сеть позволяют вводить группы цифр, разделенных знаками остановки и паузы. Эта функция полезна, когда возникает необходимость после вызова по номеру передать другой номер, например, код доступа к автоответчику или пароль для подключения к системе голосовой почты.

Остановка прекращает передачу номера. Для возобновления передачи нажмите и не отпускаете кнопку Yes. Для вставки символа остановки нажмите кнопку # и не отпускайте ее до тех пор, пока на дисплее не появится знак S. Пауза прерывает передачу номера приблизительно на две секунды. Для ввода символа паузы нажмите кнопку * и не отпускаете ее до тех пор, пока на дисплее не появится знак P. Например, если в вашем офисе используется служба голосовой почты, для входа в которую необходимо набрать номер телефона, добавочный номер и пароль, вы можете набрать следующее: 555-1111S2222S33333, где 555-1111 - номер телефона голосовой почты, S -остановка, 2222-добавочный номер, S - вторая остановка и 33333- пароль. После нажатия на Yes  телефон передаст в сотовую систему связи номер голосовой почты и остановит передачу цифр. После того, как система голосовой почты запросит добавочный номер, вы должны для его передачи нажать и не отпускать кнопку Yes. После запроса пароля следует снова нажать и удерживать кнопку Yes для передачи оставшихся цифр. В зависимости от настройки временных интервалов системы голосовой почты вы можете вместо второго символа остановки вставить символ паузы. В этом случае телефон автоматически передаст пароль спустя две секунды после передачи добавочного номера. Номера с паузами и остановками можно хранить в памяти телефона. Для вызова такого номера введите номер записи, нажмите и удерживайте кнопку Yes.

Экстренные вызовы

При изготовлении в телефон записан номер экстренной связи 911. Вызов по этому номеру можно передать в любой момент, вне зависимости от ограничений, наложенных в меню Locks (см.

стр. 27). Оператор сотовой сети или его местный представитель может заменить этот номер на местный.

Международные вызовы

Если ваша сотовая сеть разрешает международные вызовы, то это делается точно так же, как и при использовании обычного телефона. Если при попытке сделать международный вызов у вас возникли проблемы -свяжитесь с оператором сотовой связи.

Определение номера вызывающего абонента

Если ваша сотовая сеть предоставляет услуги по определению номера (Caller ID), то при поступлении вызова на дисплее появится номер вызывающего вас абонента. Если этот номер хранится в памяти телефона, то вместе с номером на дисплее появится и имя абонента. Если номер абонента недоступен, на дисплее появится сообщение NO ID. Кроме того, на дисплее может появиться сообщение PRIVATE, которое

обозначает ограничения на передачу номера системой сотовой связи.

Предупреждение о разряженных батареях

Звуковой сигнал о разряженной батарее подастся в тот момент, когда энергия в батарее понизилась до минимально допустимого уровня. На дисплее появляется мигающее сообщение Low Battery, a световой индикатор вверху телефона начинает мигать красным светом. Оставьте телефон включенным. Аппарат разрядит - батарею и выключится автоматически. Вы должны перезарядить батарею в течение 24 часов.

Пароль

Доступ к некоторым функциям телефона, например ограничения на вызовы и номера телефонных карточек, защищен паролем. При изготовлении в качестве пароля записан код 0000. Вы должны изменить этот пароль на собственный для установки запрета на несанкционированное использование.

Дисплейные сообщения

| Call Receive | Поступил вызов. |
| --- | --- |
| Dialing | Телефон передает номер, показанный на дисплее. |
| InUse | Вы ведете разговор. |
| Call MM:SS | Время, прошедшее с начала текущего разговора в минутах и секундах. |
| Low Battery | Энергия батареи понизилась до минимально допустимого уровня. |
| System Buse! | Нет свободных каналов в системе сотовой связи. Повторите вызов через некоторое время. |
| Scanning | Идет поиск сети. |
| ## Calls | Количество пропущенных вызовов. |
| Mic Muted | Микрофон отключен. |
| Phone Locked | Телефон заблокирован для предотвращения несанкционированного использования. |
| Keypad Lock | Клавиатура заблокирована для предотвращения несанкционированного использования. |
| Call is Restricted | Вы пытаетесь вызвать номер, на который наложено ограничение в меню Locks. |
| Chardging Only | Телефон находится в режиме зарядки батареи и не может принимать и посылать вызовы. |
| Chardging Complete | Зарядка батареи завершена. |

Перечень основных операций

| Операция: | Кнопка: |
| --- | --- |
| Уменьшение громкости динамика во время разговора | > (или нижняя боковая клавиша, если предусмотрена в вашей модели аппарата) |
| Увеличение громкости разговора | < (или верхняя боковая клавиша, если предусмотрена в вашей модели аппарата) |
| Ответ на вызов | Yes (или открыть защитную крышку, если предусмотрена в вашей модели аппарата) |
| Завершение разговора | No (или закрыть защитную крышку, если предусмотрена в вашей модели аппарата) |
| Вход в режим меню | > |
| Переход в системе меню на уровень вверх | No |
| Пролистывание списка меню или списка параметров | < или > (или боковые клавиши, если предусмотрены в вашей модели аппарата) |
| Стирание последней цифры или буквы | CLR |
| Стирание всех цифр или букв на экране | Нажмите и не отпускайте CLR |
| Вызов по номеру, показанному на дисплее | Yes |
| Повторный вызов последнего набранного номера | < |
| Сохранение текстового сообщения | Yes |
| Выбор выделенного пункта меню | Yes |
| Включение или выключение блокировки клавиатуры | >, потом * |
| Включение или выключите звуковых сигналов | >, потом # |
| Вызов номера, показанного на дисплее с помощью телефонной карточки | Нажмите и не отпускайте Yes |
| Передача кодов DTMF во время вызова | Нажмите и не отпускайте Yes |
| Быстрый доступ к сообщениям | Нажмите и не отпускайте < или > |
| Отключение микрофона во время разговора | CLR (нажмите и не отпускайте в течение одной секунды или чуть больше) |
| Отключение сигнала вызова в момент поступления вызова | No (или боковые клавиши, если предусмотрены в вашей модели аппарата) |

Использование меню

В этой главе описано, как пользоваться системой меню аппарата. Внимательно прочтите эту главу, чтобы понять, как перемещаться по системе меню и изменять параметры.

Система меню позволяет:

• хранить в памяти аппарата телефонные номера и звонить по ним;

• получать текстовые сообщения и голосовую почту;

• настраивать параметры вызова;

• изменять тон звукового сигнала и другие звуковые параметры;

• изменять другие параметры аппарата.

Вход в систему меню

Чтобы открыть главное меню, нажмите >. На дисплее появится заголовок Main Menus и названия двух первых пунктов главного меню. Кнопка No возвращает вас из главного меню в режим ожидания.

Чтобы открыть пункт главного меню:

1. Пролистайте пункты главного меню кнопкой > или <. (Если у аппарата есть боковые клавиши, вы можете просматривать пункты меню с их помощью. Для перемещения вверх по пунктам меню нажимайте верхнюю боковую клавишу, а для перемещения вниз - нижнюю боковую клавишу).

2. Когда указатель меню (>) попадет на строку с интересующим вас пунктом, нажмите кнопку Yes. На дисплее появится список функций или параметров выбранного пункта меню.

3. Вы можете перемещаться по списку параметров кнопкой > или <.

4. Для возврата на уровень вверх нажмете No. Кнопка No возвращает вас из списка параметров пункта меню в список главного меню.

Изменение параметров

Откроите нужный пункт меню, как описано выше.

Затем:

1. Кнопкой > или < найдите параметр, который хотите изменить.

2. Нажмите Yes. На дисплее появится список возможных значений этого параметра. Текущая установка заключена в скобки. Некоторые параметры имеют только два значения, например ON и OFF для параметра Speed Dial в меню Call Setup. Другие установки имеют список значений, например, параметр Ring Pulse в меню Sounds.

3. Кнопкой > или < найдите требуемое значение. Если параметр имеет только два возможных значения, вы можете переключаться между ними, нажимая любую из этих кнопок. Текущее значение заключено в скобки.

4. Нажмите Yes для установки выбранного значения ИЛИ нажмите No, если вы хотите выйти из меню без сохранения сделанных изменений. Если вы сохранили новое значение, на дисплее появится сообщение SELECTION STORED, а затем - появится список параметров.

Выход из системы меню

Кнопка No возвращает на один уровень вверх. Для выхода из системы меню нажимайте кнопку No до тех пор, пока телефон не перейдет в режим ожидания.

Внимание! Если к вам поступил вызов, телефон автоматически выйдет из системы меню и позволит вам ответить на вызов.

>>> Совет

Если вы знаете, номер меню и номер параметра, который хотите изменить, вы можете сразу попасть в список значений параметра. Для этого нажмите >, затем номер пункта меню, а затем номер параметра. Например, допустим, вы хотите изменить звук, который возникает при нажатии на клавиши. Если номер меню Sounds равен 6, а номер параметра Key Sounds равен 3, то для быстрого входа в нужный список значений нажмите >, потом 6, потом 3.

Примеры использования меню

Включение минутного счетчика

1. Нажмите >. На дисплее появится список пунктов главного меню (Main Menus).

2. Кнопкой > или < установите указатель меню (>) на Call Setup.

3. Нажмите Yes. На дисплее появится список параметров меню Call Setup.

4. Кнопкой > или < установите указатель меню на MinuteMind.

5. Нажмите Yes. На дисплее появится список доступных значений для MinuteMind (ON и OFF).

6. Нажмите > или < для выбора [ON].

7. Нажмите Yes. На дисплее появится сообщение SELECTION STORED!, после которого телефон вернется в список параметров меню Call Setup.

8. Нажмите No два раза для выхода из системы меню.

Изменение громкости звонка

1. Нажмите >. На дисплее появится список пунктов главного меню (Main Menus).

2. Кнопкой > или < установите указатель меню (>) на Sounds.

3. Нажмите Yes. На дисплее появится список параметров меню Sounds.

4. Кнопкой > или < установите указатель меню на Ring Volume.

5. Нажмите Yes. На дисплее появится список доступных значений для Ring Volume.

OFF

High

Escalating

Medium

Low

6. Кнопкой > или < выберите требуемое значение параметра Ring Volume. По мере перебора значений телефон издает соответствующие звуковые сигналы.

7. Нажмите Yes. На дисплее появится сообщение SELECTION STORED!, после которого телефон вернется в список параметров меню Sounds.

8. Нажмите No два раза для выхода из системы меню.

Обзор системы меню

Следующая диаграмма изображает структуру меню.

| Memory StoreMem RCL Mem Store Scrpd RCL ScrPad RCL LasfNo Memory Used Messages UnreadText Old Text Delete All VoiceMsgs1 VoiceMsgs2 System Opt Sys Select Sys Type++ Call Type++ Phone No+ SystemInfo Privacy Time/Date Gen. Setup KeypadLock Back Light Contrast Greeting Language+ MenuReset+ Call Setup Super Dial Speed Dial Answer Opt Call Timer | MinuteMind Auto Area AutoPrefix Auto Retry Tone Send Access Tone Sounds SilentMode Msg Tone Key Sound Key Volume Ear Volume SpeakerVol Ring Pulse Ring Pitch RingVolume Call Data ReceiveLog Last Time Elapsed Call Count Time Count Locks+ Auto Lock Dialing Call Cards Receiving Sec. Code Call Cards+ CardSelect Card1Setup Card2Setup |
| --- | --- |

+ Эти пункты меню защищены паролем.

++ "Home Only" может отсутствовать в зависимости от настроек системы сотовой связи.

Сохранение номеров в памяти и вызов по этим номерам

Вы можете хранить номера и имена абонентов в памяти телефона и вызывать их с помощью функций повторного вызова, ускоренного вызова и быстрого вызова. Длина каждого номера не должна превышать 32 цифры, а длина имени - 24 символа. Внимание! Общее количество номеров, которые можно сохранить в памяти телефона, рассчитано на основе 12-ти значного номера и 8-ми значного имени абонента (см. стр. 21). Более длинные номера и имена сокращают количество номеров, которые вы можете записать в память телефона. Соотношение заполненной и свободной памяти в процентах можно узнать в меню Memory. См. стр. 21.

Верхняя боковая клавиша выполняет те же действия, что и кнопка <, а нижняя боковая клавиша - те же, что и кнопка >.

Запись номера и имени в память телефона

Существует два способа записи в память телефона

• с помощью меню Memory;

• запись номера, показанного на дисплее.

>>> Совет

Для ввода букв с помощью цифровой клавиатуры нужно нажать определенную кнопку требуемое количество раз.

| Кнопка |  |  | Количество нажатий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Один | Два | Три | Четыре | Пять |
| 1 | пробел | & | 1 | пробел |  |
| 2 | А | В | С | 2 |  |
| 3 | D | Е | F | 3 |  |
| 4 | G | Н | I | 4 |  |
| 5 | J | К | L | 5 |  |
| 6 | М | N | 0 | 6 |  |
| 7 | Р | Q | R | S | 7 |
| 8 | Т | U | V | 8 |  |
| 9 | W | Х | Y | Z | 9 |
| 0 | 0 |  |  |  |  |
| * | , | ` | “ | * |  |
| # | - | . | ? | # |  |

Запись в память с помощью меню Memory

1. Нажмите > для входа в систему меню.

2. Кнопкой > или < найдите меню Memory

3. Нажмите Yes для входа в меню Memory.

4. Кнопкой > или < найдите Store Mem.

5. Нажмите Yes, чтобы открыть Store Mem. На дисплее появится первая пустая запись, аналогичная той, которая показана на рисунке.

6. Введите имя абонента.

В таблице ниже показано, какую кнопку и сколько

раз нужно нажать, чтобы ввести определенную букву.

7. Нажмите > для перехода к полю NO.

8. Введите номер телефона.

9. Нажмите Yes для записи введенного номера в память телефона. На дисплее появится сообщение STORED IN MEMORY!

Запись номера с дисплея

1. Введите номер.

2. Нажмите > для входа в систему меню.

3. Кнопкой > или < найдите меню MEMORY.

4. Нажмите Yes, чтобы открыть Memory.

5. Кнопкой > найдите Store Mem.

6. Нажмите Yes, чтобы открыть Store Mem. Введенный номер абонента появится в строке NO.

7. Введите имя абонента в строку Name. О том, как вводить буквы, см. таблицу на стр. 17.

8. Нажмите Yes для записи номера и память телефона.

Выбор номера записи

Если номер абонента нужно записать в память телефона под определенным номером, то после ввода имени и номера абонента нажмите > для перевода курсора на строку STORE. Введите номер записи.

Телефоны, сохраненные под номерами 1 - 9 могут быть вызнаны с помощью ускоренного вызова. Все телефоны, записанные под однозначными и двузначными номерами, могут быть вызваны с помощью быстрого вызова.

Защита номеров в памяти телефона

Номера, записанные в защищенные записи, могут быть вызваны только после ввода пароля. Для защиты записи в памяти телефона после ввода имени и номера абонента нажмите и не отпускайте кнопку Yes. На дисплее появится запрос на ввод пароля. Если вы введете правильный пароль, номер абонента будет сохранен в памяти телефона и на дисплее, появится сообщение Number Stored Securelу in Memory.

Вызов номера кнопкой <

1. Нажмите <. Дисплей будет выглядеть примерно так, как показано на рисунке.

2. Для вызова по имени нажмите кнопку, соответствующую первой букве имени абонента. ИЛИ

Для вызова по номеру нажмите >, чтобы переместить курсор в строку RECALL и введите нужный номер записи.

Повторный вызов по последним набранным номерам

См. раздел "Повторный вызов последнего набранного номера" на стр. 8.

Вызов номера с помощью меню Memory

1. Нажмите > для входа в систему меню.

2. Кнопкой > или < найдите Memory.

3. Нажмите Yes, чтобы открыть меню Memory.

4. Кнопкой > или < найдите RecalI Mem.

5. Нажмите Yes, чтобы открыть Recall Mem. Вы можете найти нужный номер по имени абонента или по номеру записи.

6a. Для поиска по имени введите имя в строке Name. Вы можете ввести несколько первых букв имени. В этом случае телефон покажет на дисплее первое имя, начинающееся с введенных букв. О том, как вводить буквы, см. таблицу на стр. 17.

ИЛИ

6b. Если вы хотите найти телефон абонента по номеру записи, переместите курсор кнопкой > на строку RECALL и введите номер записи. Выбранная запись появится на дисплее.

7. Нажмите Yes для вызова абонента.

Вызов из защищенных записей

1. Повторите шаги 1-5 для доступа к функции Recall Mem. из меню Memory.

2. Кнопкой > переместите курсор на строку RECALL:

3. Введите номер защищенной записи.

4. Нажмите <. На дисплее появится сообщение Security Code:.

5. Введите пароль.

6. Если пароль введен правильно, на дисплее появится имя и номер абонента.

Изменение номеров, записанных в память телефона

Вы можете изменить или удалить номера абонентов, записанных в память телефона:

1. Выведите на дисплей номер абонента так, как это описано выше.

2. После того, как номер появился на дисплее, переместите курсор кнопкой > в строку NO:.

3. Чтобы добавить новые цифры в конец номера, просто введите их.

4. Для замены цифр сначала сотрите ненужные цифры кнопкой CLR, а затем введите новые.

5. Нажмите Yes для сохранения измененного номера. На дисплее появится сообщение Name Found in memory 000. Save anyway?

6. Нажмите Yes  еще раз для замены старого номера новым.

Удаление номера из памяти

1. Нажмите > для входа в систему меню.

2. Кнопкой > или < найдите меню Memory.

3. Нажмете Yes, чтобы открыть меню Memory.

4. Кнопкой > или < найдите функцию RCL Mem.

5. Нажмите Yes.

6. Кнопкой > или < найдите номер абонента, который вы хотите удалить.

7. Нажмите и не отпускайте кнопку CLR. На дисплее появится сообщение Erase memory? Location xxx.

8. Нажмите Yes для удаления номера из памяти телефона. На дисплее появится Memory is erased!.

Служба сообщений

Телефонный аппарат может принимать сообщения двух видов: текстовые и голосовые, если вы пользуетесь этими услугами, то вызывающие вас абоненты могут оставлять вам текстовые или голосовые сообщения. Система сотовой связи будет передавать текстовые сообщения и уведомление о наличии голосовой почты на Ваш телефон.

Служба текстовых сообщений

Телефонный аппарат поддерживает три типа сообщений: обычные, срочные и экстренные. Реальная маркировка сообщений зависит от системы сотовой связи. Текстовые сообщения передаются по сети на Ваш телефон. Если телефон включен, он получает сообщения так, как это описано ниже. Если телефон выключен, сообщения сохраняются в центре по обслуживанию сети и периодически передаются на ваш телефонный аппарат.

Обычные сообщения

Если телефон включен и получает обычное текстовое сообщение, то он издает звуковой сигнал и на дисплее появляется сообщение, аналогичное, приведенному на рисунке. Вы можете прочитать сообщение сразу, нажав на кнопку Yes, либо позже, нажав на кнопку No. После нажатая на кнопку No дисплей очищается, и на нем в качестве напоминания появляется значок текстового сообщения и номер

Срочные сообщения

Если телефон включен и получает срочное текстовое сообщение, то он издает звуковой сигнал и на дисплее появляется сообщение, аналогичное тому, что приведено на рисунке. Так же, как и при получении обычных сообщений, вы можете прочитать ею сразу или записать в память и прочитать позже. Срочные сообщения всегда помещаются перед обычными, независимо от порядка их поступления.

Экстренные сообщения

Если телефон включен и получает экстренное текстовое сообщение, то он издает два гудка и на дисплее на несколько секунд появляется сообщение, аналогичное приведенному на рисунке.

Чтение сообщения сразу после получения

После появления предупреждения о поступившем текстовом сообщении, вы можете нажать кнопку Yes, чтобы почитать его. Нажимая и отпуская кнопки > или <, вы можете просматривать сообщение по одной строке. Если нажимать и удерживать кнопки > или <, то сообщение будет пролистываться по три строки.

Сообщения с обратной связью

Некоторые сообщения могут содержать информацию об обратной связи. В качестве обратной связи служат номера телефонов, вставленные в текст автором сообщения. Если при чтении такого сообщения вы нажмете кнопку Yes дисплей примет вид, аналогичный тому, что показан на рисунке. Для вызова по показанному на дисплее номеру нажмите кнопку Yes (Для вызова с помощью телефонной карточки нажмите и не отпускайте кнопку Yes). Если вы не хотите звонить по указанному номеру, нажмите No для возврата к чтению сообщения.

Стрелки вверх и вниз в верхнем правом углу дисплея обозначают, что в сообщении содержится несколько телефонов. (Если в сообщении есть только один номер телефона, стрелки не появляются). Вы можете просмотреть все номера, нажав и удерживая кнопку > или <. Когда нужный номер появится на дисплее, вы можете вызвать его, нажав кнопку Yes . Если вы не вызвали абонента по номеру, указанному в сообщении. Вы можете сохранять и удалять сообщение так же, как и любое другое. При необходимости вы можете отредактировать номер, вставленный в текстовое сообщение, перед тем, как звонить по нему. Курсор на дисплее появляется в виде инверсного изображения и

находится в крайней левой позиции второй строки. При редактировании номера вы можете:

• ввести номер, начиная с позиции курсора, если в позиции курсора находится цифра, она и нее цифры справа от нее будут сдвинуты на одну позицию вправо;

• стереть цифру в позиции курсора кнопкой CLR;

• переместить курсор кнопками со стрелками в новую позицию.

Передача номеров телефонов в текстовом сообщении

Если Вы хотите передать текстовое сообщение на другой аппарат компании Ericsson или просите кого-либо передать текстовое сообщение на Ваш аппарат компании Ericsson, следуйте нижеприведенным указаниям, чтобы быть уверенными, что аппарат сможет извлечь номер из текстового сообщения, правильно отобразит его и позволит вызвать этот номер кнопкой Yes . Данная информация не означает, что аппарат компании Ericsson может передавать текстовые сообщения, он может только получать их при условии, что сетевой оператор предоставил данную услугу.

Наиболее надежно определяются номера, заключенные в двойные кавычки, например

"919-555-1212".

Другие способы передавать номера в текстовом сообщении:

• (919) 555-1212

• 919-555-1212

• 012-1234567

• 123456

• (02) 1 1 22 33

• 1-800-ERICSSON

Рекомендуется вставить в номер телефона международный код, код области и префикс области. Получатель сообщения всегда может отредактировать номер перед тем, как звонить по нему.

Получение сообщения во время разговора

При получении текстового сообщения во время разговора телефон издает звуковой сигнал и на дисплее появляется сообщение, аналогичное показанному на рисунке. Нажмите Yes для вывода сообщения на дисплей или No для

возврата к разговору. Отложенное сообщение сохранится в памяти телефона.

Вы не сможете получить текстовое сообщение во время разговора, если память сообщений переполнена.

Чтение отложенных сообщений

Если у вас есть непрочитанные сообщения, на дисплей выводится число, обозначающее их количество и значок текстового сообщения. Буква F рядом со значком обозначает, что память сообщений переполнена. Чтобы прочитать сообщения:

1. Нажмите > для входа в систему меню.

2. Кнопкой > или < найдите меню Messages.

3. Нажмите Yes, чтобы открыть меню Messages.

4. Кнопкой > или < найдите Unread Text.

5. Нажмите Yes  чтобы получить список сообщений.

6. Кнопкой > или < найдите нужное сообщение.

7. Нажмите Yes, чтобы вывести сообщение на дисплей. Нажимая и отпуская кнопки > или < вы можете просматривать сообщение по одной строке. Если нажимать и удерживать кнопки > или <, то сообщение будет пролистываться по три строки.

Чтение сохраненных сообщений

Чтобы прочитать сохраненное сообщение:

1. Нажмите > для входа в систему меню.

2. Кнопкой > или < найдите меню Messages.

3. Нажмите Yes, чтобы открыть меню Messages.

4. Кнопкой > или < найдите Old Text.

5. Нажмите Yes, чтобы получить список сообщений.

6. Кнопкой > или < найдите нужное сообщение.

7. Нажмите Yes, чтобы вывести сообщение на дисплей. Нажимая и отпуская кнопку > или < вы можете просматривать сообщение по одной строке. Если нажимать и удерживать кнопки > или <, то сообщение будет пролистываться по три строки.

Сохранение и удаление сообщений

После того, как Вы прочли сообщение, Вы можете:

сохранить сообщение в памяти телефона, для этого нажмите Yes;

удалить сообщение - нажмите и не отпускайте CLR;

прочитать следующее сообщение - нажмите и не отпускайте 1;

вернуться к предыдущему сообщению - нажмите и не отпускайте 3.

>>> Совет

Записанные сообщения сохраняются. Не записанные сообщения хранятся только до тех пор, пока не потребуется память для новых сообщений.

Голосовая почта

Если телефон включен, то уведомление о наличии голосовой почты, передается непосредственно на аппарат. Если телефон выключен, то служба сообщений периодически посылает уведомление на Ваш аппарат.

Получение голосовой почты в режиме ожидания

Если телефон включен и находится в состоянии ожидания, в момент получения уведомления о голосовом сообщении он подает звуковой сигнал. Если ранее Вы определили локальный номер доступа к голосовой почте, на дисплее появится сообщение, аналогичное показанному на рисунке. Для вызова по показанному номеру нажмите Yes. Для вызова с помощью телефонной карточки нажмите и не отпускайте Yes. Для возврата в режим ожидания нажмите No. Для вызова нелокальной системы голосовой почты (при условии, что Вы определили его ранее) нажмите >, < или любую боковую клавишу (если они присутствуют). На дисплее появится сообщение, аналогичное показанному на рисунке.

Если Вы не определили номер голосовой почты или определили только один, а пытаетесь связаться по другому, на дисплее появится сообщение Access Number Not Stored. Через пять секунд дисплей примет вид, аналогичный показанному на рисунке.

Вы можете определить номер доступа к голосовой почте. Номер будет сохранен как Mail-1, если вы не задали его предварительно, либо как Mail-2, если первый номер уже определен. После сохранения номера доступа к голосовой почте на дисплее появится запрос на соединение со службой голосовой почты.

Получение голосовой почты во время ожидания

Если телефон получает уведомление о голосовой почте во время разговора, то он подает звуковой сигнал и на дисплее на некоторое время появляется сообщение Voiсе МаiI Receive. После завершения разговора на дисплее появляется счетчик сообщений и значок голосовой почты.

Прослушивание отложенной голосовой почты

Если рядом со значком голосовой почты показан счетчик сообщений, это означает, что существуют голосовые сообщения, которые Вы еще не прослушали. Для прослушивания голосовой почты:

1. Нажмите > для входа в систему меню.

2. Кнопкой > найдите меню Messages.

3. Нажмите Yes, чтобы открыть меню Messages.

4. Кнопкой > найдите VoiceMsgs1 или VoiceMsgs2.

5. Для связи с локальной системой голосовой почты выберите VoiceMsgs1 и нажмите Yes. Для связи с нелокальной системой голосовой почты выберите VoiceMsgs2 и нажмите Yes. (Для того чтобы позвонить с помощью телефонной карточки, нажмите и не отпускайте Yes.)

6. Если Вы еще не сохранили номер голосовой почты, сделайте это сейчас.

7. Нажмите Yes для вызова службы голосовой почты.

Сохранение номера голосовой почты

Вы можете сохранить локальные и нелокальный номера доступа к службе голосовой почты, и сохранив, прослушать голосовое сообщение сразу же после получения уведомления.

1. Нажмите > для входа в систему меню.

2. Кнопкой > найдите меню Messages.

3. Нажмите Yes, чтобы открыть меню Messages.

4. Кнопкой > найдите меню VoiceMsg.

5. Нажмите Yes, чтобы открыть меню VoiceMsg.

6. Для записи локального номера доступа выберите VoiceMsgs1 и нажмите Yes. Для записи нелокального номера доступа выберите VoiceMsgs2 и нажмите Yes.

7. Введите номер голосовой почты в строку №.

8. Нажмите Yes . На дисплее появится сообщение SELECTION STORED!.

9. Для выхода из системы меню нажмите два раза кнопку No.

Быстрый доступ к текстовым и голосовым сообщениям

Функция Quick Message позволяет быстро прочитать текстовое или прослушать голосовое сообщение. Нажмите и не отпускайте кнопку > или <. Далее, в зависимости от типа сообщения, произойдет следующее:

• Если доступны только текстовые сообщения, на дисплее появится вопрос Read Text Messages?. Для входа в меню Read Text Message нажмите Yes, а затем No для возврата в режим ожидания.

• Если доступны только сообщения голосовой почты, на дисплее появится вопрос Get Voice Mail Msgs?. Нажмите Yes для вызова службы голосовой почты.

• Если доступны одновременно и текстовые и

голосовые сообщения, на дисплее появится измененный вопрос Read Text Messages? (см. рисунок). Две стрелки в правом верхнем углу обозначают, что доступны одновременно и текстовые и голосовые сообщения. Вы можете открыть меню Read Text Message, нажав кнопку Yes, либо переключиться на вопрос Get Voice Mail Msgs?, нажав No, >, < или одну из боковых. клавиш (если они предусмотрены в вашей модели аппарата). Кнопки No, >, < и любая из боковых клавиш позволяют переключиться между двумя этими вопросами - Read Text Messages? и Get Voice Mail Msgs?.

Описание меню

Кнопка > переключает телефон в систему меню.

Кнопки > и < (или боковые клавиши) позволяют пролистывать список пунктов меню, функций меню или параметров функций.

Кнопка Yes выбирает меню, функцию или параметр. Текущий пункт меню, функция или параметр отмечены курсором меню (>).

Кнопка No возвращает на одни уровень вверх.

Меню Memory

Меню Memory содержит следующие функции для записи и вызова телефонных номеров

Store Mem

Store Mem - записывает в память телефонный номер и имя абонента.

RCL Mem

RCL Mem - передает вызов по номеру, записанному в память телефона. Доступ к номеру возможен по имени абонента или по номеру записи. Быстрый доступ к RCL Mem возможен с помощью кнопки <.

StoreScrpd

StoreScrpd - записывает телефонный номер, находящийся на дисплее во временную память.

RCL ScrPad

RCL ScrPad - передает вызов по номеру, записанному во временную память. Список номеров, сохраненных во временной памяти, можно увидеть, нажав кнопку <, затем #.

RCL LastNo

RCL LastNo - показывает список последних набранных номеров. Список можно увидеть дважды нажав кнопку <.

MemoryUsed

MemoryUsed - показывает процентное соотношение заполненной и свободной памяти.

Меню Messages

Меню Messages дает доступ к услугам, которые предоставляются оператором сотовой связи.

UnreadText

Если Вы подписаны на услугу получения текстовых сообщений, то это меню позволяет прочитать непрочитанные сообщения.

Old Text

Если вы подписаны на услугу получения текстовых сообщений, то это меню позволяет прочитать сохраненные текстовые сообщения.

Delete All

Эта функция удаляет все текстовые сообщения, как прочитанные, так и непрочитанные.

VoiceMsgs1

Если Вы подписаны на услугу голосовой почты, то в этом меню Вы можете задать локальный номер доступа к системе голосовой почты.

VoiceMsgs2

Если Вы подписаны на услугу голосовой почты, то в этом меню Вы можете задать нелокальный номер доступа к системе голосовой почты.

Меню System Options

Меню System Options позволяет выбирать различные услуги, предлагаемые оператором сотовой связи. Набор услуг зависит от системы, которой вы пользуетесь.

Sys Select

Позволяет вручную выбрать систему обслуживания. Может включать как общедоступную "домашнюю" систему, так и частные системы (PSIDs - Private System Identifiers), запрограммированные в вашем аппарате. Эта функция может оказаться особенно полезной, если Вы имеете доступ к нескольким сотовым системам. Вы можете выбрать только доступные в данный момент сети. Список доступных сетей зависит от Вашего географического расположения. После выбора сети телефон блокируется для работы с ней до тех пор, пока:

• мощность сигнала не упадет ниже допустимого;

• Вы не выключите телефон;

• Вы не выберете Normal в этом меню;

• Вы не получите вызов или не позвоните кому-либо

Home Only

Доступность меню Home Only зависит от настроек системы сотовой связи. Меню Home Only позволяет переключить телефон на поиск только Вашей локальной системы сотовой связи. Телефон не будет пытаться найти альтернативные сети, если Ваша локальная сеть недоступна.

Phone No.

Функция Phone No. показывает номер Вашего сотового телефона.

Systemlnfo

Эта функция показывает доступные услуги по цифровому каналу связи. Если услуги недоступны, информационные поля дисплея будут пустыми. Если телефон работает по аналоговому каналу связи или информация не может быть получена, на дисплее появится сообщение System Info Not Available. Символ Y обозначает доступные услуги, а символ N - недоступные.

Privacy

Если оператор сотовой связи предоставляет цифровое кодирование голоса, используйте эту функцию для включения кодирования. Услуга Voice Privacy может быть недоступна в отдельных районах. Если кодирование голоса включено, на дисплее появляется инверсная буква P. Если голосовое кодирование запрошено, но не может быть предоставлено, телефон издаст специальный звуковой сигнал. Сигнал подается в начале разговора и потом через каждые 30 секунд. Вы можете отключить этот сигнал в меню Sounds. (См. стр. 25.)

Time/Date

Эта функция позволяет узнать время и дату, если эта информация предоставляется системой сотовой связи.

Меню General Setup

Меню General Setup позволяет настроить телефонный аппарат в соответствии с Вашими предпочтениями.

Keypad Lock

Вы можете заблокировать клавиатуру так, что нажатие на кнопки не будет иметь никакою эффекта. Это может быть полезным в случаях, когда существует риск случайного нажатия на кнопки, например, когда Вы переносите телефон в портфеле или сумке. Блокировку клавиатуры можно включить, нажав кнопку >, затем - *.

Клавиатура остается заблокированной до тех пор, пока:

• Вы не замените батареи,

• Вы не выключите телефон, нажав и задержав кнопку No, а затем снова не включите ее, нажав и задержав кнопку No;

• Вы не снимете блокировку нажав >, затем *.

Back Light

Эта функция включает автоматическое отключение подсветки клавиатуры и дисплея в режиме ожидания.

Contrast

Эта функция изменяет контрастность дисплея. Уровни контрастности изменяются от 1 до 5, где 5 соответствует максимальной контрастности.

Greeting

Вы можете задать строку приветствия, которая будет выводиться на дисплей при каждом включении телефона. Клавиатура телефона позволяет вводить не только цифры, но и буквы. О том, как вводить буквы см.стр. 17,

Вы можете ввести сообщение из трех строк по 12 символов в строке (всего 36 символов). Это сообщение будет выводиться на дисплей при каждом включении телефона. Приветствие автоматически отключается, если вы не ввели ни одною символа. В этом случае вместо приветствия на дисплей будет выведено название компании, обслуживающей вашу связь.

Language

Вы можете выбрать язык сообщений, которые выводятся на дисплей (английский, французский, испанский и португальский). Доступ к этой функции защищен паролем.

Выбор родного языка

• Выберите Menu.

• Нажмите 4, затем 5.

• Введите пароль.

• Найдите в списке ваш родной язык.

• Нажмите Yes.

Меню Reset

Функция Menu Reset позволяет вернуться к заводским установкам параметров меню Sound и Setup. Доступ к этой функции защищен паролем. Нажмите Yes для возврата к первоначальным установкам.

Учтите, что при этом будет также восстановлено первоначальное значение пароля (0000).

Меню Call Setup

Меню Call Setup содержит функции настройки параметров связи телефонного аппарата.

Super Dial

Режим ускоренного набора Super Dial позволяет одним нажатием кнопки звонить по телефонам, сохраненным в памяти аппарата под номерами 1-9. Для ускоренного набора номера нажмите и не отпускайте соответствующую кнопку.

Speed Dial

Быстрый набор Speed Dial позволяет звонить по телефонам, записанным в память аппарата по номеру записи. Введите номер записи и нажмите Yes.

Answer Opt

Функция Answer Opt определяет способ ответа на звонок - кнопкой Yes  или любой кнопкой, кроме No. Если Вы используете телефон в составе системы громкоговорящей связи, Вы можете установить способ ответа на звонок по нажатию на любую клавишу, или на автоматический ответ после двух гудков.

Модель LX 700 позволяет установить следующие способы ответа на звонок:

• открыть защитную крышку или нажать кнопку

Yes

• открыть защитную крышку или нажать любую

клавишу.

Если модель LX 700 используется в составе системы громкоговорящей связи, то способы ответа на звонок могут быть следующими:

• открытие защитной крышки или нажатие на любую клавишу;

• автоматический ответ после двух звонков.

Call Timer

Счетчик продолжительности разговора Call Timer показывает приблизительную длительность текущего разговора. Время показывается в минутах и секундах и сбрасывается после 99 минут.

Minute Mind

Функция напоминания Minute Mind включает подачу звукового сигнала за десять секунд до истечения каждой полной минуты разговора.

Auto Area

Функция Auto Area позволяет задать код области, который будет автоматически добавляться при наборе семизначного номера телефона. Для включения функции введите код области и выберите On.

Внимание! Функция Auto Area не добавляет код области к номерам, полученным в результате определения номера вызывающего абонента.

AutoPrefix

Функция AutoPrefix позволяет указать 1-12-ти значный префикс, который будет автоматически добавляться к набираемым номерам. Префикс будет добавляться к номерам длиной в 4-5 цифр. Например, если Вы часто звоните по номерам одного и того же учреждения, сохраните первые совпадающие цифры в функции AutoPrefix. После этого Вам будет достаточно набрать последние цифры номера.

Если, например, в качестве префикса вы задали 123, то для вызова по номеру 123-7654 достаточно набрать 7654. Префикс 123 автоматически добавится к номеру. Автоматический префикс не добавляется к номерам, длиннее 5 цифр.

Auto Retry

Функция Auto Retry позволяет повторять вызов каждые 15 секунд в течение 3 минут, если связь не была установлена.

Tone Send

Функция Tone Send позволяет передавать коды DTMF во время разговора. Это позволяет проводить банковские операции или другие операции, управляемые сигналами DTMF. Пели функции Tone Send выключена, коды DTMF не передаются.

Access Tone

Функция Access Tone позволяет включить звуковую сигнализацию (три коротких гудка) в момент установления связи с сетью при исходящем вызове.

Меню Sounds

Меню Sounds позволяет установить различные параметры звуковых сигналов для звонка, клавиатуры, динамика и громкоговорящей системы связи.

Silent Mode

Функция Silent Mode позволяет отключить все звуковые сигналы телефона. Для включения режима Silent Mode нажмите >, затем #. Для отключения режима Silent Mode нажмите > и # еще раз. В режиме Silent Mode на дисплее появляется сообщение SiIent.

Msg Tone

Эта функция позволяет включать или отключать звуковой сигнал уведомления о поступлении текстового сообщения или сигнал уведомления о наличии голосовой почты.

Key Sound

Функция Key Sound позволяет выбрать звук, издаваемый кнопками телефона: щелчок, постоянный тон, короткий тоновый сигнал или отсутствие звукового сигнала.

Key Volume

Функция Key Volume устанавливает громкость звучания кнопок.

Ear Volume

Функция Ear Volume позволяет регулировать громкость динамика. Во время разговора ее можно

регулировать кнопками < и >, либо боковыми клавишами (если они предусмотрены для вашей модели телефона).

SpeakerVol

Функция Speaker Volume настраивает громкость динамика громкоговорящей системы связи.

Ring Pulse

Функция Ring Pulse позволяет выбрать тип звукового сигнала. Каждый вариант сигнала демонстрируется в момент выбора типа сигнала. Вариант System Set обозначает сигнал, управляемый системой сотовой связи.

Ring Pitch

Функция Ring Pitch регулирует высоту тона звукового сигнала: Low (низкий), Medium (средний), High (высокий), Mixed (смешанный). Каждый вариант сигнала демонстрируется в момент его выбора. Вариант System Set обозначает сигнал, управляемый системой сотовой связи.

RingVolume

Функция Ring Volume управляет громкостью звонка:

Extra Low (очень тихий), Low (тихий), Medium (средний), High (громкий), Escalating (нарастающий), Оff (тишина). Уровень громкости Escalating означает ступенчатое повышение громкости звонка от самого тихого до самого громкого.

Меню Call Data

Меню Call Date позволяет получить различную информацию о вызовах, записанную в журнал связи телефона (Receive Log).

Если Вы пользуетесь услугой определения номера вызывающего абонента (Caller ID), то в этом меню Вы можете посмотреть список звонивших Вам абонентов (не более десяти номеров; номер последнего абонента появляется первым в списке). Для вызова по номеру, показанному на дисплее, нажмите кнопку Yes.

Внимание! Функция Auto Area не вставляет код области перед номером телефона, полученного из журнала связи (функция ReceiveLog).

Для просмотра списка используйте кнопки со стрелками. Если номер абонента записан в память телефона, то вместе с номером появится и имя абонента.

Last Time

Функция Last Time показывает приблизительную длительность последнего разговора в минутах и секундах.

Elapsed

Счетчик суммарного времени Elapsed показывает общее время всех разговоров в часах и минутах. Счетчик суммарного времени не обнуляется. Для выхода нажмите кнопку No.

Call Count

Эта функция выводит на дисплей количество вызовов по номеру, показанному на дисплее. Для обнуления счетчика нажмите > и выберите Reset.

Time Count

Функция Time Count показывает суммарную продолжительность использования телефона. Эта функция аналогична функции Elapsed за тем исключением, что счетчик Time Count можно обнулить. Для просмотра других параметров функции используйте кнопку >. Для сброса счетчика выберите Reset.

Меню Locks

Меню Locks позволяет включить систему защиты телефона для ограничения доступа к его отдельным функциям. Вы можете выбрать уровень защиты, наиболее подходящий для конкретной ситуации. Для входа в меню Locks необходимо ввести пароль.

Auto Lock

Эта функция запрещает производить вызовы после включения телефона. Для снятия блокировки необходимо ввести пароль.

Dialing

Эта функция позволяет ограничить исходящие вызовы. Возможные уровни ограничений:

• Allow All

- нет ограничений на исходящие вызовы;

• Restrict All

- только экстренные вызовы;

• Local + 800 # only

- только номера длиной до 7 цифр и 10-11 -ти значные номера, начинающиеся с префикса 800 (или 888); без доступа к оператору;

• Memory only

- только номера из памяти телефона; при включенном ограничении новые номера записать в память телефона невозможно;

• Local + 800 # + mem only

- комбинация из двух предыдущих ограничений;

• Restrict International

- вызов по номерам не длиннее 11 цифр; без доступа к оператору;

• Restrict 900 #

- запрещен вызов по номерам с кодом области 900; без доступа к оператору;

• Restrict Operator

- разрешены все вызовы, кроме вызова оператора (вызов по 0).

Call Cards

Разрешает (Allow) или запрещает (Restrict) ведение разговоров с помощью телефонной карточки. Об использовании телефонных карточек см. стр. 28.

Receiving

Разрешает или запрещает все входящие вызовы. Если запрет включен, телефон при поступлении вызова по вашему номеру не подаст никаких сигналов.

Sec. Code

Позволяет изменить четырехзначный пароль. При изготовлении установлен пароль 0000. После ввода нового пароля его необходимо повторить для подтверждения.

Меню Call Cards

Меню Call Cards позволяет сохранить два номера, используемых для междугородних вызовов с помощью телефонных карточек.

Настройка меню Calling Card

Удостоверьтесь, что у Вас есть следующая информация:

код доступа телефонной карточки (номер, предоставляемый службой междугородней связи);

личный код (номер, который Вы должны ввести для завершения междугороднего вызова).

Чтобы настроить телефон для вызовов по телефонным карточкам, выполните следующее:

1. Нажмите > для входа в систему меню.

2. Кнопкой < или > установите указатель меню на Call Cards.

3. Нажмите Yes для входа в меню Call Cards. Введите пароль.

4. Кнопкой < или > установите указатель меню на Card1Setup или Card2Setup.

5. Нажмите Yes.

6. Кнопкой < или > установите указатель меню на Access no.

7. Нажмите Yes.

8. Введите код доступа телефонной карточки.

9. Нажмите Yes  для сохранения номера.

10. Нажмите > для перемещения к Ver. no.

11. Введите личный код.

12. Нажмите Yes для сохранения номера.

Изменение порядка передачи

Если служба междугородних вызовов требует другой последовательности набора номера, Вам необходимо изменить порядок передачи. Порядок передачи управляет последовательностью передачи номера телефоном. По умолчанию установлен следующий порядок передачи:

• код доступа;

• остановка;

• вызываемый номер;

• остановка;

• личный код.

Для изменения порядка передачи:

1. На 12 шаге предыдущей процедуры установите кнопкой > указатель меню на Flow dom. (местные номера) или Flow int. (международные номера).

2. Нажмите Yes

3. Кнопкой > пролистайте возможные варианты порядка передачи.

4. Для изменения параметров порядка передачи установите кнопкой > указатель меню на нужном варианте.

5. Кнопкой 1 пролистайте параметры этого варианта.

6. После получения нужного порядка передачи нажмите Yes для его сохранения.

Выбор телефонной карточки

Вы можете сохранить номера двух телефонных карточек. Выбор текущего номера производится в меню Calling Card.

1. Нажмите > для входа в режим меню.

2. Кнопкой < или > установите указатель меню на Call Cards.

3. Нажмите Yes  для входа в меню Call Cards.

4. Кнопкой < или > установите указатель меню на CardSelect.

5. Нажмите Yes.

6. Кнопкой < или > выберите нужную телефонную карточку (Card One или Card Two).

7. Нажмите Yes.

Вызов с помощью телефонной карточки

Для вызова с помощью телефонной карточки:

1. Введите или найдите в памяти телефона номер абонента.

2. Нажмите и не отпускайте кнопку Yes. На дисплее появится номер телефонной карточки.

3. После появления номера телефонной карточки отпустите кнопку.

4. Если Вы используете остановки между группами цифр, то для передачи каждой следующей группы необходимо нажать кнопку Yes или пробую цифровую кнопку. Если между группами цифр вы используете паузы, то группы цифр будут передаваться автоматически по истечении интервала времени, установленного в меню Flow.

Проблемы, которые можно устранить самостоятельно

| Объяснение дисплейных сообщений |  | Проблемы и возможные способы их решения |
| --- | --- | --- |
|  | Сигнал слишком слаб для устойчивой связи. Повторите вызов, когда индикатор уровня покажет одну или более полос. | Телефон не включается • Перезарядите или замените батарею. • Если Вы используете автомобильный источник питания, убедитесь, что разъем источника питания правильно вставлен в прикуриватель. Проверьте, подключен ли прикуриватель к системе бортового питания автомобиля. При поступлении вызова телефон не подает звуковых сигналов. • Проверьте, не включен ли в меню Sounds режим Silent Mode, Во время длительных разговоров телефон нагревается. • Это не является неисправностью. Ввиду небольшого размера аппарата во время длительных разговоров допускается его небольшой нагрев. Батарея заряжается не полностью. • Приведите батарею в рабочее состояние, трижды полностью разрядив и зарядив ее. Если в комплект поставки телефона входит многозарядное устройство, воспользуйтесь ею функцией приведения батареи в рабочее состояние. Телефонные разговоры прерываются. • Возможно, Вы находитесь в зоне неустойчивой связи. Подождите, пока индикатор сигнала не покажет более мощный сигнал (больше полос). Свяжитесь с сетевым оператором по поводу прерывания связи в этом районе. Уровень сигнала изменяется. • Это обычное явление. Соты сети расположены в различных районах и не обеспечивают 100%-го перекрытия. Уровень сигнала меняется по мере вашего перемещения между сотами сети. Дополнительная информация, помощь и комплектующие компании Ericsson: • В США обратитесь по номеру I -800-ERICSSON (374-2776), В других странах обратитесь по номеру 919-472-7908. |
|  | Система сотовой связи занята обслуживанием других вызовов. Повторите вызов через некоторое время. |  |
|  | Вы пытаетесь вызвать запрещенный номер. Измените ограничения в меню Locks |  |
|  | Неверный пароль. Введите правильный пароль. |  |
|  | Батарея разряжена. После автоматического отключения телефона замените батарею на полностью заряженную или воспользуйтесь внешним источником питания, например, портативным зарядным устройством. |  |
|  | Память текстовых сообщений переполнена. Сотрите несколько старых сообщений, чтобы получить новое. |  |