"

Phillips Genie

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ
На телефоне имеются две многофункциональные клавиши " soft keys ". (•) Данные клавиши выполняют различные функции. Индикатор на дисплее ( сверху над каждой клавишей ) указывает функцию данной клавиши.

ОПИСАНИЕ ТЕЛЕФОНА
1. Антенна При телефонном разговоре антенну необходимо полностью вытягивать.
2. Наушник
3. LED Медленно мигающий зеленый диод означает, что телефон зарегистрирован с сетью. Быстро мигающий зеленый диод означает, что звонок получен, но ответа еще не было. Красный мигающий диод означает, что батарейки заканчиваются.
4. Кнопка On/Off Используется для включения или выключения телефона.
5. Scroll/ Volume/Voice dial

Клавиши (>) и (<) выполняют различные функции в различных режимах.
-Во время звонка эти клавиши являются клавишами контроля за громкостью.
-В телефонной книге, меню или в других списках они используются как клавиши пролистывания вниз/вверх
-При вводе имени или номера, они испльзуются как клавиши перемещения курсора направо/налево.
-В обычном режиме клавиша (<) используется для доступа к списку Имен, клавиша (>) используется для активирования голосового набора.
6. Графический дисплей"
7. Функциональные клавиши (•)
8. Чистые клавиши (с) Нажимаются один раз для удаления символа. Нажмите и задержите немного.
9. Клавиши повторного набора >> Нажмите один раз для пролистывания последних 10 номеров. Нажмите два раза для пролистывания 10 последних номеров, набранных вами.
10. Клавиатура Стандартная телефонная клавиатура. Используется также для ввода алфавитных символов и активирования горячих клавиш. 
11. Микрофон
12. SIM карта и батарейки С задней стороны телефона.

ДИСПЛЕЙ 
Символы
Заряд батареек: 4 полоски означают, что батарейки заряжены полностью 100%.
Звонок "Мигающий означает, что звонок получен, но на него еще не ответили. Постоянный, не мигающий символ означает, что звонок активирован.
Roaming (/_\) Показывает, что вы используете сеть, различную от вашей home network.
Микро SIM карта.Чтобы использовать Ваш телефон , Вы должны вставить пригодную SIM карту .

Ваш телефон поддерживается микро - SIM картой , SIM карта содержит Ваш собствееный номер и Ваш GSM телефонный номер . Она так же содержит память , в которой Вы можете запрограммировать телефонные номера и сообщения . Если Вы используете Вашу SIM карту в другом телефоне , Вы еще держите тот же телефонный номер и список названий .

Вставление микро - SIM карты .
• Перемещение батареи .
• Вставьте микро - SIM карту в отверстие (стороной с металлическим контактом назад) и отрежьте угол снизу справа). 
Замечание!
Чтобы переместить микро - SIM карту , положите на нее палец , легко нажмите и вытяните ее .

Ваш PIN код и PUK код
Когда Вы включаете телефон , он запрашивает PIN код . PIN код - это 4-х или 8-и цифровой секретный код SIM карты . Если Вы вводите неправильный PIN код , постарайтесь ввести еще раз . Если вводите неправильный PIN код 3 раза подряд , Ваша SIM карта блокируется , и Вы должны ввести PIN разблокирующий код (PUK). Если Вы вводите неправильный PUK код 10 раз , SIM карта постоянно блокируется . Если это произошло , обратитесь к Вашей службе сообщения .

Ваш PIN 2 код и PUK2 код
В зависимости от Вашей SIM карты , у Вас может быть некоторые операции на Вашем телефоне, которые требуют от Вас войти в PIN 2 код . Данный секретный 4-х или 8-и цифровой код SIM карты Вы должны получить от Вашей службы сообщения . Если Вы вводите неправильный PIN 2 код , попытайтесь еще раз. Если Вы вводите неправильный PIN 2 код 3 раза , Ваша SIM карта заблокирована и Вы должны ввести разблокирующий PIN 2 код (PUK 2 ) , предлагаемый Вам службой сообщения . Если Вы вводите неправильный PUK 2 код 10 раз , SIM карта заблокируется . Если это происходит , свяжитесь с Вашим представителем службы сообщения .

Батарейка .
Ваш телефон заряжается с помощью подзаряжаемой батареи . Новая батарея полностью не заряжается .Подзарядка батареи-указана символом на дисплее . Каждая черточка указана примерно 25 % от заряда . Если телефон испускает сигналы предупреждения и загорается красная LED , и дисплей показывает BATTERY LOW , Вы можете перезарядить батарейку. Батарейка , дополнительная к телефону или нет , не может быть использована при температуре выше 60 градусов .Существует возможность держать батарейку , прикрепленную к телефону , даже при разрядке Резервирование батарейки для часов (внутри телефона) будет длиннее .
После вставления микро SIM карты , вставьте батарейку в место сзади телефона.
Перемещение батарейки . 
• потяните задвижку на верх батарейки .
• Опустите батарейку телефона .

Зарядка батарейки.
Зарядное устройство соединено с телефоном , в коробке .
• Вставьте батарейку в телефон .
• Снемите крышку с розетки на базовом устройстве телефона
• Воткните коннектор в розетку .
• Воткните трансформер в главную розетку AC .Символ отразит состояние заряда :
• Батарейка заряжается , если черточки двигаются .
• Батарейка полностью заряжена , когда черточки прекращают двигаться . Стандартная батарейка почти полностью заряжается через час .
Замечание:
1.Вы можете включить Ваш телефон и использовать его во время зарядки . В данном случае зарядка приостановится во время звонков .
2. Используйте электрическую розетку АС .которая легко доступна.
3. Переключатель может соединен с электрической поставкой IT .
4. Если батарейка полностью разряжена , символ батарейки появится на спустя 2 , 3 минуты после подсоединения Вашего переключателя .
5.Чтобы отодвинуть коннектор переключателя от телефона , вначале нажмите на рычаг на стороне коннектора , затем вытяните коннектор совсем .

Аварийные звонки .
Вы можете сделать аварийные звонки без Вашей SIM карты .
• Включите телефон .
На дисплее появляется приветствие и затем обозначение SOS .
• Нажмите SOS .
На дисплее появится надпись Emergency и номер аварии .
• Нажмите Call или освободите наружный микрофон . Телефон набирает номер . Ждите ответа и говорите .
• После разговора нажмите END .
Если Ваш телефон уже включен , Вы можете :
• ввести номер аварии , используя клавиатуру .
• или нажать Names и затем нажать (<) или (>) , чтобы выбрать SOS CALL .
Замечание :
1. Некоторым сетям требуется SIM карта для аварийных звонков.
2. Вам не нужно открывать клавиатуру или вводить Ваш PIN код чтобы сделать аварийный звонок. Для включения всегда имеется кнопка SOS .

Использование Вашего телефона .
Ваш телефон пригоден для выполнения основных телекоммуникационных функций . Но это больше , чем просто телефон . „ Redial,, и „ Reply ,, -это те функции , которые облегчат коммуникацию . ,, Locking ,, клавиатуры и ,, muting ,, микрофон так же предназначены для полного использования , особенно в тех местах , где засекречено ключевое слово .

Включение .
• нажмите и держите кнопку сбоку телефона .
• введите Ваш PIN код , если будет запрос и нажмите ОК
После включения ( и введения PIN кода) , Ваш телефон вступает в режим покоя , что означает , что телефон уже готов к использованию .В то же время :
• Символ Y указан и зеленая LED медленно загорается, сообщая , что телефон сообщен с сетью.

Если название сети не отраженa , сеть не обязательно должна быть текущей . Вы можете находиться на территории с плохим приемом (возможно в туннеле или между высокими зданиями ) . Если возможно , то поменяйте местонахождение .Если Вы оставили режим покоя , например , чтобы войти в меню или в телефонную книгу , телефон автоматически возвращается в режим покоя , если кнопки не нажимаются 2 минуты .

Как производятся звонки .

В режиме покоя .
• Введите телефонный номер , используя клавиатуру . Чтобы исправить ошибку , нажмите (C). Чтобы сделать международный звонок , Вы можете выбрать + , нажав и держа кнопку 0 .
• Нажмите Call или опустите внешний поп - микрофон . Телефон набирает номер . Дождитесь ответа и затем говорите .
• По окончании разговора , нажмите END или закройте микрофон

Замечания :
1. Вы можете позвонить с электронной телефонной книги .
2. Во время разговора Вы можете отключить микрофон .
3. Во время разговора и после разговора , таймеры могут указывать на свою активность .
4. Если набираемый номер внесен в список Названий , имя корреспондента может быть отражено вместо номера .

Ответ на звонок.
Когда звонок получен , телефон звонит быстро загорается зеленая LED , и дисплей показывает INCOMING CALL . Вы так же видите имя номера звонящего , если сеть посылает номер звонящего .
• Чтобы ответить на звонок , нажмите Accept, или опустите внешний поп - микрофон , и говорите .
• После звонка , нажмите END или закройте микрофон .
• Если Вы не хотите отвечать на звонок , нажмите REJECT .
Телефон возвращается в режим покоя и звонящий слышит гудки занято .

Замечание :
1. Телефон не звонит , если переключатель звонка включен .
2. Если сеть посылает номер звонящего , данный номер указан на дисплее . Если данный номер в списке Имен , имя корреспондента может быть отражено на дисплее вместо номера.
3. Если Вы выбрали функцию ,, Any key ,, , Вы можете получить звонок , нажав любую кнопку , за исключением REJECT или ON/OFF.

Перенабор последнего номера.
Телефон программирует последние 10 номеров Вами набранные . Вы можете перезвонить на любые из данных номеров и прямо набрать их . Большинство новых отражаются на дисплее вначале .
• Нажмите >> . Дисплей показывает REDIAL и Вами набранный последний номер . Если данный номер в Вашем списке Имен , имя корреспондента может быть так же отражено .
• Нажмите (>) или (<) , чтобы выбрать номер , который Вы хотите перенабрать.
• Нажмите Call или опустите внешний поп - микрофон . Телефон набирает номер . Дождитесь ответа и говорите .
• По окончании звонка нажмите END или закройте микрофон .

Замечание : В режиме покоя дисплей показывает номер полученного звонка , на который Вы не ответили . Данная информация отражается на дисплее до тех пор , пока Вы держите кнопку .

Голосовой набор номера.
Вы можете набрать номер , просто говоря в Ваш мобильный телефон . Просто запрограммируйте номер в телефоне , затем подготовьте телефон к ассоциации произносимого слова ( или ,, голосовая фраза ,,) с данным номером .
• Нажмите 0_У Дисплей телефона побуждает Вас говорить .
• Пошлите голосовое сообщение для номера , который Вы хотите набрать .
Если телефон признает голосовое сообщение , он проигрывает его еще раз , затем набирает номер по ассоциации . Продолжайте звонить в обычной последовательности .

Замечание:
1. Если нет ни одного голосового сообщения , нажатие (•) откроет Вам список Имен .
2. Альтернативой кнопки (•) является горячая кнопка для голосового набора , которую необходимо запрограммировать .
3. Если по меньшей мере один номер имеет голосовое сообщение , мигающий индикатор ^v изменяется на /,/"

Световой набор номера.
Вы можете соединить любые из кнопок 1 и 9 со списком Имен , чтобы получить прямой доступ , долго жмите на кнопку для часто используемого телефонного номера .
• Нажмите и держите кнопку между 1 и 9 до момента отражения связи на экране . После короткой паузы , телефон набирает номер . Подождите ответ и затем говорите .
• По истечении разговора нажмите END .

Во время звонка .

Вы можете :
- регулировать объем динамика . 
- включать и выключать микрофон . 
- писать номер сверхоперативной памяти . 
- обратитесь к списку Названий . 
- войдите в список - Названий . 
- напишите и пошлите сообщение . 
- передайте тоны DTMF автоответчику и другим приборам 
- посылайте GSM струны к действующей сети . 
- задержите звонок . 
- сделайте второй звонок.

Регулирование объемом динамика .
Во время разговора :
Нажмите (v) кнопку , чтобы увеличить объем , и (^) кнопку , чтобы уменьщить его . 

Выключение микрофона .
Вы можете отключить на время микрофон , чтобы Ваш собеседник не смог Вас услышать . 
Во время разговора :
Нажмите и держите Option . Микрофон отключен .
Или нажмите Option , чтобы указать Mute затем нажмите OK . Микрофон опять отключен .

Включение микрофона .
Так же нажмите и держите Option .Микрофон включен .
Или нажмите Option , чтобы показать Unmute и затем нажмите OK .Микрофон включен .

Запись на сверхоперативной памяти.
Свероперативная память является временной паямтью , в которую Вы можете занести номер во время звонка . Это может быть полезно , когда Вы спешите или в опасной ситуации , или когда под рукой нет бумаги .
Во время разговора :
• нажмите OPTION .
• нажмите (v) или (^) , чтобы выбрать Scratchpad , затем нажмите OK.
• Введите номер , который Вы хотели бы записать . Ваша запись запрограммирована в оперативной памяти и телефон возвращается во внутренний разговорный экран . Когда разговор заканчивается , номер перепоявляется и Вы можете завершить его , набрать его или запрограммировать в список Названий .

Обращение к списку Названий .
Во время разговора :
• Нажмите Option .
• Нажмите (v) или (^) , чтобы выбрать Названия , затем нажмите OK .
• Нажмите (v) или (^) , чтобы прокрутить все записи в списке названий .
• Нажмите EXIT , чтобы вернуть на экран внутреннего разговора .

Блокировка клавиатуры .
Вы можете заблокировать клавиатуру , чтобы уберечь телефон от случайных нажимов на кнопки . ( Например , когда телефон находится в Вашем кармане ).
В режиме покоя :
• Нажмите MENU и затем нажмите ^t^) Клавиатура заблокирована . Это включает все кнопки за исключением UNLOCK кнопки .

Замечание:
1. Номер опасности действителен даже тогда , когда клавиатура заблокирована . ( наберите 112 или нажмите S0S ).
2. Чтобы выключить телефон , Вы должны вначале разблокировать клавиатуру.
Разблокирование клавиатуры.
С заблокированной клавиатурой. • Нажмите и держите UNLOCK . Клавиатура разблокирована .

Замечание :
Клавиатура разблокируется автоматически , когда телефон получает звонки , и остается разблокированной , если Вы отвечаете на звонок . Если Вы не отвечаете на звонок , клавиатура автоматически переблокируется .

Регулятор тишины .

Если Вы не хотите , чтобы был звонок , когда Вам звонят , включите регулятор тишиной .Если Вы получаете звонок в то время , когда регулятор тишиной включен , моментально загорается зеленая LED , и дисплей показывает INCOMING CALL , но телефон не звонит.
В режиме покоя :
• Нажмите MENU и затем нажмите (^) 

Включение и выключение вибратора .
Если вибратор включен , Ваш телефон вибрирует, когда Вы получаете поступающий звонок . ( он не звонит).
В режиме покоя :
Нажмите Menu , затем нажмите 0 . 
Замечание:
1. Опция вибратора возможна только при вибра - батарейки .
2. Когда опция вибратора включена , установка ,, Объем звонка ,, не действует.
3. Если Вы передвигаете вибра - батарейку , звонок автоматически настраивается на мелодию , выбранную по умолчанию .

Читание Вашего номера GSM .
В режиме покоя :
• Нажмите Names .
• Нажмите (^) или (v) , чтобы выбрать Один номер . Ваш телефонный номер отражен на дисплее , если обслуживается Вашей SIM картой . Если нет , тогда введите номер и нажмите ОК , чтобы запрграммировать его .
Замечание:
Если был запрограммирован в списке названий Ваш , Вы можете отразить его время разговора .

Телефонная книга

Электронная телефонная книга состоит из 3 отдельных листов . 

Лист с названиями .
Когда Вы заносите запись в телефонную книгу , она программируется и заносится в список Названий . Список названий запрограммирован в Вашей SIM карте . Максимальное количество записей зависит от Вашей SIM карты . В каждой записи Вы пишите :
• Имя
• Номер
Вы можете набрать каждую запись , как и телефонный номер ,факсовый номер, или номер даты. Вы можете ввести в голосовую команду до 10 записей .

Повторный набор списка.
Каждый раз , как Вы звоните , телефонный номер программируется в списке Перенабора . Список Перенабора состоит из 10 последних номеров , на которые Вы звонили , даже , если они остались без ответа . Список Перенабора запрограммирован в телефонной памяти ( не на Вашей SIM карте ). Вы можете скопировать данные номера в список Названий .

Как сделать запись в список Названий.
В режиме покоя:
• Нажмите NAMES .
• Нажмите (v) или (^) , чтобы выбрать ADD NEW, затем нажмите ОК.
• Введите имя , затем нажмите OK .
Имя запрограммировано на Вашей SIM карте .
• Модифицируйте номер , если это необходимо сделать , затем нажмите OK .
Номер запрограммирован на Вашей SIM карте . Дисплей показывает EXTRA OPTION меню .

Как ввести название .
Когда вводятся имена , Вы определяете буквы с помощью цифровой клавиатуры . Каждая клавиша связана с несколькими символами .
• Нажмите клавишу несколько раз , чтобы указать необходимый Вам символ . Например , чтобы ввести букву С , нажмите 222 .
• Чтобы . передвинуть введенный пункт вправо или влево , нажмите (^)
• Если Вы нуждаетесь в использовании той же кнопки для следующих символов , так же подождите 2 секунды, чтобы передвинуть введенный пункт вправо . Например , чтобы ввести имя МАКС , так же нажмите б 2 (подождите) 222, или нажмите 6 2 222. Чтобы ввести пробел , нажмите 1 . Чтобы ввести два пробела , нажмите 1 (подождите) 1 .
• Чтобы ввести несколько пробелов после последнего символа , нажимайте (^) так часто , как Вам это необходимо .
• Чтобы внести изменения между верхним и нижним уровнем , нажмите (^) или (v) .
• Чтобы исправить ошибки C
• нажмите и отпустите C, чтобы стереть один символ .
• нажмите и держите С чтобы стереть все символы.

Проигрывание, изменение или стирание голосового сообщения .
Когда номер содержит голосовое сообщение , обозначенное таким образом , Вы можете прочитать данное сообщение , затем изменить или стереть его.
Когда в меню EXTRA OPTION :
• Нажмите (^) или (v) , чтобы выбрать VOICE DIAL , затем нажмите OK .
• Выберите PLAYBACK , чтобы прослушать сообщение , CHANGE , чтобы изменить его , или DELETE , чтобы стереть его , затем нажмите OK .
Стирание всех голосовых сообщений . 
В режиме покоя :
• нажмите NAMES .
• нажмите (^) или (v) , чтобы выбрать VOICE DELETE , затем нажмите OK .
• Нажмите YES , чтобы подтвердить стирание . Все голосовые сообщения стерты .
Обозначение телефонного , факсового или информационного сообщения .
Когда в меню EXTRA OPTIONS :
• Нажмите (v) или (v)(^) , чтобы выбрать CALL TYPE , затем нажмите OK .
• Нажмите (v) или (^) , чтобы выбрать PHONE , FAX, DATA , затем нажмите OK . 
Запись сообщается следующим образом:
для телефонного номера
для факсового номера
для информационного номера

Краткие вставки в список Названий .
Если Вы часто используете список Названий , Вы часто будуте находить две данные краткие вставки .

Переход к первой записи .
В режиме покоя :
• нажмите и держите NAMES. Дисплей покажет первую запись.
• нажмите (v) или (^) , чтобы просмотреть весь список. 

Чтобы найти запись по ее названию.
В режиме покоя:
• нажмите NAMES .
• введите первые несколько букв названия , затем нажмите OK . Дисплей показывает начало первого сообщения путем введения букв . Если ни одно название не начинается данными буквами , на дисплее отразится похожее название (ниже по списку).
• нажмите (v) или (^) , чтобы просмотреть весь список .

Звонок по списку Названий .
Вы можете перенабрать запись из списка Названий .
В режиме покоя :
• Переход к записи , которую Вы хотите набрать .
• Нажмите CALL или опустите микрофон Tелефон набирает номер . Дождитесь ответа и затем говорите .
• после разговора , нажмите END или закройте микрофон .

Изменение записи в списке Названий .
Вы можете изменить название , номер или атрибуты записи в списке Названий .
В режиме покоя :
• нажмите NAMES
• нажмите (v) или (^) , чтобы выбрать Delete , затем нажмите ОК.
• нажмите (v) или (^) , чтобы выбрать запись , которую Вы хотите стереть.
• нажмите DELET и затем YES (если Вы уверены).

Звонок со списка Перенабора или Ответного списка . 

Для описания списков Перенабора и Ответного .
• В режиме покоя :
• нажмите >> один раз .чтобы получить список Перенабора .
Дисплей показывает REDIAL и Вами набранный последний номер.
или нажмите О"*'"*J дважды , чтобы получить список Ответов . Дисплей показывает REPLY и последний номер, на который Вы звонили.
• нажмите {^) или (v) , чтобы выбрать номер , который Вы хотите набрать.
• нажмите CALL или отпустите микрофон . Телефон набирает номер . Дождитесь ответа и затем говорите .
• после звонка нажмите END или закройте микрофон .

Копирование со списка Перенабора или Ответного .
Вы можете копировать номер со списка Перенабора или Ответного на список Названий , и в то же время обозначить его название и его атрибуты .
В режиме покоя :
• нажмите >> один раз (для списка перенабора ) или два раза (для спискаответа).
• нажмите( v) или (^) , чтобы выбрать Store , затем нажмите OK .
• введите название ,затем нажмите OK . Название копируется в список Названий .
• Модифицируйте номер , если вам это необходимо , затем нажмите ОК. Номер копируется в список Названий . дисплей показывает меню EXTRA OPTIONS .

Стирание записи из списка Перенабора или Ответа.
В режиме покоя :
• нажмите >> один раз (для списка Перенабора) или два раза (для списка Ответа) .
• нажмите (^) или (v) , чтобы выбрать номер , который Вы хотите стереть.
• нажмите OPTION.
• нажмите (v) или (^} , чтобы выбрать DELETE или DELETE ALL. DELETE СТИРАЕТ только номер на дисплее . DELETE ALL стирает все записи из списка .
• нажмите OK .

Использование Меню.

Основное меню.
Основное меню раскрывает все остальные меню . 
В режиме покоя:
Нажмите Menu
• нажмите (v) или (^) , чтобы выбрать меню , затем нажмите ОК.
• нажмите EXIT (один или более раз) , чтобы выйти из меню.

Краткие вставки в меню . 
Когда Вы знаете номера меню , Вы можете использовать их для быстрого входа в меню . В данной инструкции номера меню указаны в виде 1 1 .в режиме покоя :
• нажмите MENU .
• введите номер меню. Вы должны ввести вторую цифру по истечении 2-х секунд после первой . Дисплей показывает меню , которое Вы выбрали .
• нажмите ОК , чтобы выбрать меню .

14 Тип звонка .
Установите объем звонка на HIGH , MEDIUM, LOW или SILENT . Если Вы переходите на опцию и ждете 2 секунды , Вы услышите уровень объема .
Если тип звонка установлен на вибратор , то настройка на объем звонка игнорируется .
Краткая вставка в тихий звонок.
В режиме покоя нажмите MENU и затем , чтобы активизировать тихий звонок . Нажмите MENU еще раз , чтобы деактивизировать тихий звонок. В данном случае объем звонка возвращается в его предыдущую настройку ( HIGH,MEDIUM, LOW). Если тихий звонок включен , загорится зеленая лампа FLASH , они будут гореть до момента получения звонка .
15 Оттенки кнопок.
Включает и выключает Ваши оттенки клавиатуры . 
16 Любые кнопки .
Данная функция позволяет Вам получит звонок , нажав на любую кнопку (за исключением REJECT или ON/OFF ). Данная процедура не применяется , если Вы уже разговариваете .
17 Контраст
Установите уровень конрастности дисплея .
18 Прогрессивный
Настройте или модифицируйте функции дисплея .
• Выберите ANIMATION , чтобы включить или выключить экранный анимационный графический дисплей .
• Выберите TIME и DATE , чтобы установить часы и дату на экране дисплея .
19 Сигнал батарейки.
Если данная функция включена , телефон сигналит, если батарейкам необходима перезарядка . Он имитирует один сигнал несколько минут перед выключением и затем 3 сигнала , 5 секунд перед выключением .

Послания

Ваш телефон поддерживает голосовые почтовые сообщения , персональные текстовые сообщения , и сообщения радиовещания .

Голосовые почтовые сообщения
Почтовый ящик обеспечен ответной системой с помощью сети . Вы можете избежать поступающие звонки на номер Вашего почтового ящика , если таковой имеется , и затем позвоните на этот номер , чтобы прослушать Ваши голосовые сообщения , когда Вы захотите . 

Персональные текстовые сообщения .
Эти текстовые сообщения , которые Вы оправляли или получали от пользователя телефоном GSM .. Каждое сообщение , Вами посланное программируется в центре сообщений и затем передается Вашему кореспонденту , когда он включает свой телефон . Таким образом , когда кто - нибудь посылает Вам сообщение , оно передается Вам из центра сообщений , когда Вы включаете телефон , и сохраняется в памяти Вашего телефона .
Когда Вы получаете сообщение , Ваш телефон сигналит один раз и появляется символ КОНВЕРТА .
Ваш телефон содержит два списка сообщений .
• Список сохраненных сообщений , состоящий из : поступающих сообщений , которые Вы не стерли . исходящие сообщения , которые Вы создали и сохранили .
• Стандартный список , содержащий сообщения , установленные производителем .

Поступающие сообщения запрограммированы под телефонным номером посылающего и под центральным номером .

Посылание радиовещательных сообщений .
Эти текстовые сообщения радиовещают с помощью сети для пользователей телефонов групп GSM . Они обеспечивают основную информацию , такую как репортажи о погоде , дорожные новости , рыночные цены . Каждый тип информации имеет ассоциативный информационный типовой номер . Используйте радиовещательное меню , чтобы выбрать тип информации , который Вы хотите получить . Когда Вы получаете радиовещательное сообщение , оно автоматически прокручивает Ваш экран от начала до конца и затем наоборот. Сообщение автоматически очищается , если Вы получаете поступающие звонки или нажимаете С .

Меню сообщений.
Используйте данное меню , чтобы управлять Вашим сообщением голосовой почты и посылать радиовещательные сообщения .
Сообщения 2
Нажмите О К
Голосовая почта 21 
новости 22 
читать все 23 
нажмите посылать 24 
стереть 25 
тон сигнала 26 
контрольный статус 27 
радиовещание 28

2 6 Сигнальный тон.
Включите функцию сигнала сообщения или выключите. При включении , тон сигнала звучит , когда телефон получает новое сообщение из центра сообщений .
27 Контрольный статус.
Необходимость сети послать Вам последнее статусное сообщение для выбранного сообщения . Только сообщения , которые Вы сохранили перед оправкой могут быть направлены сетью .
Для необходимости статусного сообщения .
• нажмите (v) или (^) , чтобы выбрать сообщение , которое Вы хотите направить . Указанный статус последний известный статус . Если Вы выключили Ваш телефон с момента последнего статусного сообщения , данная информация теряется и телефон просто сообщает , что сообщение было послано .
Чтобы выйти из списка сообщений , так же нажмите и держите С или нажмите OPTION , затем нажмите и держите EXIT .
28 Радиовещание .
Используйте данную функцию , чтобы включить или выключить операцию радиовещания , и , чтобы определить какие типы радиовещательной информации Вы хотите получить .
• Вы можете выбрать для получения :
• все типы возможности текущей информации .
• или только типы , специализированные в списке .
• или только информация местного тарифа .

Каждый тип информации имеет 3-х цифровой код . Чтобы специализировать типы информации , которую Вы хотите получить Вы должны выбрать LIST, затем DEFINE LIST , чтобы добавить необходимые коды в список.
Чтобы просмотреть список , выберите LIST , затем SHOW LIST . Нажмите DELETE , если Вы хотите стереть выбранный код.
Чтобы получить только типы информации , найденной в Вашем списке , выберите LIST , затем ACTIVATE LIST .Чтобы получить всевозможные типы информации , выберите LIST , затем ALL .
Чтобы получить только информацию местного тарифа , выберите LOCAL CODE , затем введите код локального тарифа , предложенный Вам Вашим сервисом . Чтобы не получать информацию , выберите OFF .

Регистрация сети.
Ваш телефон имеет номер списков сетей , которые их используют при регистрации.
Известные сети - это сети , чьи названия запрограммированы в памяти Вашего телефона . Список известной сети - постоянный список, и он не может быть модифицирован .
Возможные сети - это сети , которые определяют местные телефоны . Список возможных сетей создается динамически телефоном и меняется в соответствии с Вашим местоположением .
Предпочитаемые сети - это сети , которые Вы предпочитаете использовать , если Вы имеете выбор . Вы создаете список Предпочитаемой сети . Он отражает порядок , в котором телефон старается регистрировать сети , если некоторые возможны в то же самое время .
После включения телефона , телефон выбирает сеть и старается зарегистрировать ее . Он выбирает :
• вначале домашняя сеть (если возможно)
• если нет , одна из предпочитаемых сетей (если возможно)
• если нет , возможная сеть с сильным сигналом .

Поочередно Вы можете воздействовать на телефон , вручную , чтобы зарегистрировать с какой-либо из возможных сетей.
Когда телефон старается зарегистрировать с сетью , сеть может отказаться от регистрации (например , потому что нет связи с домашней сетью). Телефон добавляет данную сеть к списку Недозволенных сетей . Телефон не будет стараться регистрировать автоматически с сетью снова.

Меню сети.
Используйте меню сети , чтобы управлять связью телефона сетью
Сеть 3 нажмите ОК
31 Перерегистрация 
Используйте данную функцию , чтобы показать все текущие возможные сети и форсировать телефон для регистрации , если Вы хотите .
• нажмите {v) или (^) , чтобы прокрутить список возможных сетей . Перед названием сети появится знак электричества , который отразит запрещенную сеть .
• так же нажмите ОК , чтобы связаться с выбранной сетью , или нажмите EXIT , чтобы выйти .
32 Предпочитаемые .
Используйте данную функцию для :
• указания списка предпочитаемых сетей и
• так же убрать сеть из списка ,
• или передвинуть сеть в другую позицию в списке .
• добавьте сеть в предпочитаемый список'из списка возможных сетей .
• добавьте сеть в список предпочитаемых сетей из списка известных сетей .
• добавьте сеть в список предпочитаемых сетей с помощью введения кода сети . Это 5- цифровой код : 3 цифры для вне города , последущие 2 цифры для сети . (например, 67844).

Меню счетчика :
Телефон принимает информацию из сети . Используйте меню Счетчика , чтобы указать стоимость и продолжительность разговора.
Счетчик разговоров . 4 нажмите ОК
41 Последний звонок.
Когда данная функция активизирована , стоимость разговора и/или продолжительность разговора отражается на дисплее после каждого звонка.
42 Таймер звонка.
Укажите суммарную стоимость звонка и продолжительность звонка для всех звонков , домашних звонков , звонков , сделанных вне дома , или во время службы . 
Нажмите RESET, чтобы установить текущий отраженный счетчик на нуль (за исключением служебного счетчика , который не может быть переустановлен ). Функция RESET нуждается в Вашем секретном коде .
43 Во время разговора.
Включите и выключите дисплей стоимости разговоров и / или продолжительности разговоров во время звонка .
44 Зарядка.
Данная функция может потребовать Ваш PIN 2 код , зависящий от Вашей SIM карты .
Испоьзуйте данную функцию , чтобы установить зарядку так , чтобы счетчик разговора мог бы отразить приблизительную стоимость Вашего разговора .
Вначале вставьте текущее устройство, и затем степень заряда (стоимость разговора на устройство времени).
Для текущего устройства , введите три символа из алфавита. Правила введения текущего устройства точно такие же , что для введения названия
45 Суммарная стоимость.
Используйте данное меню , чтобы
• указать , установить и переустановить лимит суммарной стоимости (общая стоимость всех звонков в телефонных устройствах).
• указать и переустановить текущую суммарную стоимость (в телефонных устройствах).
В зависимости от Вашей SIM карты , данные опции могут требовать Ваш PIN 2 код .

Сервисное меню .
Используйте сервисное меню,чтобы получить сервисное обеспечение сетью GSM .
Сервисы 5 нажмите ОК
51 Идентификация.
Используйте данное меню для управления сервисом идентификации Звонящего .
Выберите опцию CALLING (вызов) , чтобы :
• включите или выключите посылание номера Вашего телефона с исходящими звонками (ACTIVATION). Если Вы позволите номеру Вашего телефона быть оправленным , он может быть указан на телефоне собеседника .
• проверьте сеть , текущий статус должен быть послан или не должен на Ваш номер (СТАТУС ОТПРАВЛЕНИЯ), проверьте сеть, получите ли Вы или не получите номера звонящих ( СТАТУС ВИДА).
Выберите опцию CONNECTED , чтобы проверить сеть для поступающих звонков :
• номер Вашего телефона будет или не будет послан последнему корреспонденту.
• вы получите или не получите оригинальный номер собеседника ( как оппозиция номеру отправителя ).
52 Отправляемый звонок .
Используйте данное меню для :
• безоговорочно отправлять звонки (UNCONDITIONAL) .
• отправлять звонки , когда телефон занят (WHEN BUSY) Данная функция так же тправляет поступающие звонки б если Вы нажимаете REJECT).
• поступают звонки , которые остаются без ответа .(If no reply) .
• поступают звонки , когда сеть не может быть досягаема (Unreachable) .
• отменить все отправляемые звонки . (Canscel) .
53 Помехи в звонках. 
Сервис помех в звонках предохраняет Ваш телефон от произведения и получения некоторых категорий звонков . Данная функция требует пароль (получить его можно с помощью Вашего сервисного провайдера) .
Используйте данное меню , чтобы :
• препятствия в исходящих звонках (OUTGOING) .

- все исходящие звонки (ALL OUTGOING)

- все международные исходящие звонки

- все международные исходящие звонки , за исключением Вашей домашней сети

- отмена препятствий исходящих звонков .

- препятствия в поступающих звонках (INCOMING) все поступающие звонки

- все поступающие звонки во время нахождения вне дома . отмена препятствий в поступающих звонках

- отмена всех препятствий звонков

- изменение кода препятствий звонка .

54 Ожидание звонка.
Активизировать или деактивизировать сервис Ожидаемого звонка . Когда данный сервис активизирован , сеть будет содержать второй или третий ожидаемый звонок , пока Вы не сможете ответить на него или пока сеть не разъединится с ним .

Секретное меню .
Используйте секретное меню , чтобы защитить Ваш телефон от использования другими людьми .
Секретность 6 нажмите ОК
61 PIN код
Включение и выключение требований для введения Вашего PIN кода при включении .
62 Изменение PIN .
Измените Ваш 4- х значный до 8-ми значного PIN кода . Вы должны будете ввести Ваш старый код еще раз и дважды новый код. Новый PIN код записан на SIM карте .
63 Секретный код.
Когда Вы покупаете Ваш телефон , 4- значный секретный код - это 1234 . Мы рекомендуем Вам изменить секретный код с данной опцией . Вы должны ввести Ваш старый секретный код еще раз и новый секретный код дважды .
64 Клавишная блокировка .
Используйте данную функцию , чтобы предотвратить внезапное нажатие на клавиши . (например , когда телефон находиться у Вас в кармане).
Чтобы разблокировать клавиатуру , нажмите и держите UNLOCK. Клавиатура разблокируется автоматически , когда телефон получит звонок , и останется разблокированной , если Вы отвечаете на звонок . Если Вы не отвечаете на звонок , клавиатура автоматически переблокируется .

Краткие вставки для блокирования клавиатуры .
Чтобы разбокировать клавиатуру , нажмите и держите UNLQCK . 
65 Препятствия звонку.
Используйте данную функцию для :
• ограничения звонков на номера только в списке Названий .
• и/или ограничения длины разрешенных телефонных номеров .
• отмена препятствий разговору .
Для данной функции необходим секрктный телефонный код .
65 Общественные названия
Данная функция требует. Ваш PIN 2 код. 
Используйте данную функцию , если Вы даете в долг Ваш телефон или SIM карту . Это позволит Вам ограничить набор цифр только для одних выбранных Вами записей в Вашем списке Названий .Используйте MEMBERS опцию , для просмотра списка Названий , и предназназначение каждой записи в качестве ,, Частной ,, и ,, Общественной ,, , нажав CHANGE . Каждая запись названа ,, Частная ,, 
Используйте опцию ACCESS , чтобы установить или отменить ограничения в наборе номеров.
• если ALL , ограничений в наборе не существует. Все записи в списке Названий доступны .
• если PUBLIC ONLY 
Вы можете набрать только те номера , которые не могут быть найдены в списке общественных названий одной встречей . Используйте (v) и (^), чтобы прокрутить от одной недели к следующей .
Когда Вы на экране WEEK (неделя) , нажмите DAY (день), чтобы отразить первую запись ежедневника , равную , или позднее , чем первый день отраженной недели . Используйте и чтобы прокрутить через остальные записи ежедневника выбранной недели .

Краткие вставки в записи ежедневника .
Краткие вставки вводятся из меню ежедневника или из экрана WEEK.
Введите первые две- цифры даты (например , 03 или 31 ) и нажмите OK . Первая запись ежедневника отразится на дате или после даты.Используйте (^) или (v) чтобы прокрутить остальные записи ежедневника .
Если Вы используете данную краткую дату из меню ежедневника , месяц - это текущий месяц. Если данная краткая вставка из экрана WEEK , месяц - это тоже самое , что первый день выбранной недели .
82 Предстоящие дела.
Введите до 20 действий в список предстоящих дел и установите ремайндеры.
Функция ремайндера и опции CONSULT , ADD NEW , CHANGE и DELETE - такие же , что и для ежедневника .

Меню принадлежностей .
Используйте меню принадлежностей для активизации или деактивизации функций , которые прилагаются к автомобильнму набору.
Принадлежности 9 нажмите ОК
91 Автоматическое поднятие трубки .
Если телефон подключен к автомобильному набору , который включен , средство автоматического поднятия трубки может быть активизировано .
Когда установлена опция ANSWER CALL на включение , на поступающий звонок можно ответить с помощью передвижения телефона с его колыбели . (Это не применяется , если один или более звонков уже прогрессирует). Когда опция END CALL установлена на включение , разговор заканчивается с помощью помещения телефона в его колыбель . (Если несколько звонков уже прогрессируют , перемещение телефона прерывает все звонки).
92 Авто - ответ .
Если телефон соединен с автомобильным набором , который находится во включенном состоянии , средство автоматического ответа может быть активизировано . Когда функция Авто - ответа установлена на включение , звонок автоматически поступает по истечении 10 секунд и на него можно ответить в режиме HAND - FREE . В течение 10 секунд на звонок можно ответить вручную или проигнорировать его .
93 Контроль объема.
Когда Вы устанавливаете данную функцию на включение , автомобильный набор автоматически регулирует объем громкоговорителей , если звуковые шумы меняют уровень . Если Вывручную модифицируете уровень объема , используя кнопки (^) и (v) , контроль автоматического объема базируется на уровне нового объема .
94 Отключатель радио.
Если Вы устанавливаете данную функцию на включение , авторадиола замолкает во время разговора .
95 Понижение мощности .
Установите период понижения мощности для телефона (10, 30, 60 секунд , или 5 минут). После того , как зажигание в автомобиле выключено , телефон ждет определенный период , затем автоматически сам выключается (если телефон используется вне данного периода).

Использование услуг сети . 
GSM волны .
Телефон обслуживается стандартными GSM волнами . Они могут быть посланы от клавиатуры в сеть. Они используются для для активизации всех услуг , предоставленных сетью . Например, нажмите (v) или (^) , чтобы активизировать службу Задержания Звонка .

DTMF тоны .
Конечно , телефонные услуги (такие , как автоответчик и пейджер ) требуют, чтобы Ваш телефон передавал тоны DTMF , известные как ,,кнопочный цифронабиратель ,, . Они используются для передачи паролей , номеров колбэка , выбора оператора , и т.д.
Вы можете послать тоны DTMF в любое время во время разговора , нажав на любую из кнопок 0,9, * и #

Пауза и символы задержания звонка .
Чтобы получить паузу или символ паузы , нажмите и держите # . Дисплей покажет w для задержания звонка и р - для паузы . Телефон всегда интерпретирует символ первой паузы , как символ задержания.
Когда Вы набираете номер , содержащий символ задержания , Ваш телефон набирает первую часть (телефонный номер ) и затем ждет , когда звонок соединится перед отправкой остальных цифр в качестве тонов DTMF.

Запрашивание Вашего автоответчика ( пример ):
Чтобы прослушать все сообщения ( код 3 , сказать ) на Вашем автоответчике (пароль 8421) на телефонном номере 12345678, Вы можете назвать 12345678w8421p3.
Телефон набирает 12345678 и ждет соединение звонка . После соединения телефон передает 8421 ( пароль ), паузы - 2 секунды , и затем посылает последнюю цифру. Если Вы находите , что 2.5. секунды - недостаточное время , Вы можете ввести несколько паузовых символов один за другим , чтобы увеличить паузовое время .

Задержание звонка.

Задержание действующего звонк а полноценно в том случае , если Вы хотите сделать второй звонок во время действующего звонка .

Во время звонка :
• нажмите OPTION .
• нажмите (v) или (^) , чтобы выбрать HOLD , затем нажмите ОК.

Звонок задерживается и на дисплее отражается сверхоперативная память.
Чтобы повторно активизировать задержанный звонок :
• если необходимо , нажмите EXIT, чтобы вернуться на дисплей внутреннего звонка .
• нажмите TALK , чтобы повторно активизировать звонок .

Как сделать второй звонок.
Вы можете сделать второй звонок во время другого звонка или во время задержания звонка , и Вы можете вклиниться между двумя звонками .
• введите номер , затем нажмите CALL . Первый звонок задержан . Второй в действии . Дисплей показывает MULTI CALL и номера или названия двух звонков . Действующий звонок отражен на видеореверсе.
• чтобы вклиниться между двумя звонками , нажмите OPTION , затем выберите SWAP

Каждый раз при переключении звонков , действующий звонок задерживается и задерживаемый звонок становится действующим .
• Чтобы закончить действующий звонок, нажмите END . Действующий звонок заканчивается и задерживаемый звонок остается в своем состоянии .
• Чтобы закончить задерживаемый звонок , нажмите TALK и затем END.

Ответ на второй звонок.
Если Вы получаете второй звонок во время действующего звонка телефон издает сигнал поступающего звонка и на дисплее отражается CALL WAITING .
• Если Вы хотите ответить на второй звонок, нажмите Accept. Первый звонок задерживается . Второй звонок становится действующим . Дисплей отражает MULTI CALL и номера или названия двух звонков. Действующий звонок отражается на видеореверсе.
• Чтобы переключиться с одного звонка на другой .нажмите OPTION, затем выберите SWAP .

Каждый раз при переключения звонков , действующий звонок задерживается и задерживаемый до этого звонок становится - активным .
• Чтобы закончить действующий звонок , нажмите END . Действующий звонок заканчивается и задерживаемый звонок остается задерживаемым .
• Чтобы закончить задерживаемый звонок , нажмите TALK и затем END.

Ответ на третий звонок.
Во время действующего звонка , задержав второй , Вы можете получить третий звонок.
Телефон издает сигнад поступающего звонка и на дисплее отражается THIRD CALL . Вы должны закончить один из звонков перед ответом на третий звонок.
• нажмите OPTION .
• выберите END ACTIVE , чтобы закончить Ваш действующий звонок , или END HELD , чтобы закончить Ваш задерживаемый звонок.
• нажмите ACCEPT , чтобы получить ожидаемый звонок .