SAGEM   GSM   615/630

# Общие сведения о телефоне

## Назначение кнопок

|  | ВключенИЕ / выключеНИЕ - Сброс соединения - Положить трубку |
| --- | --- |
|  | Установить соединение - Прием вызова |
|  | Коррекция - исправления ( одиночное нажатие : стирание символа, длительное нажатие : стирание всего ввода) - Выход из меню |
|  | Подтверждение выбора |
|  | Выход в меню ( доступ к функциям) |
|  | Программируемые кнопки |
|  | Переход по меню - Регулировка громкости |
|  | Кнопка отключения звука - Речевые сообщения |

## НАБОР С АЛФАВИТНО-ЦИФРОВОЙ КЛАВИАТУРЫ

КЛАВИАТУРА содержит 12 кнопок : 0 - 9, * и #.

Для того, чтобы ввести букву, нажмите и удерживайте соответствующую кнопку; в начале на экране появится цифра, а потом будут появляться соответствующие буквы. Когда появится нужная буква, то отпустите кнопку.

Выбранная буква останется на экране; используя кнопку  Вы можете использовать дополнительные возможности телефона ( в зависимости от модели).

## Дисплей

|  | Индикатор заряда батареи ( темный, когда заряжен и светлый, когда разряжен ) |
| --- | --- |
|  | Индикатор мощности принимаемого сигнала ( максимальная мощность - 5 колонок ) |
|  | Включен громкоговоритель - режим свободных рук |
|  | Оповещение (часы, таймер) |
|  | Включен автоответчик (память автоответчика заполнена, если этот символ мерцает) |
|  | Имеется речевое сообщение (если мерцает, то оно еще не прослушивалось) |
|  | Память телефона или автоответчика заполнена ( в зависимости от модели) |
|  | Режим отключения звука (молчание) |
|  | Имеется краткое сообщение (если мерцает, то оно еще не читалось) |
|  | Память кратких сообщений заполнена |
|  | Телефонный справочник Вашей карты SIM |
|  | Телефонный справочник постоянных телефонных номеров Вашей карты SIM |
|  | Телефонный справочник аварийных номеров телефонов ( в зависимости от модели) |
|  | Входящий вызов |
|  | Исходящий вызов |

Различные варианты предлагаются в нижней части экрана, если это необходимо.

| ОК | Подтверждение |
| --- | --- |
| С | Стирание и переход к началу |
|  | Просмотр вверх или вниз |
| 0 - 9 | Ввод цифр |
|  | Возможно использование кнопки # |
| А - 9 | Алфавитно - цифровой ввод |
|  | Перемещение курсора |
|  | ЛИНИЯ ЗАНЯТА: если мерцает , то ЛИНИЯ ЕЩё ЗАНЯТА. |

## Словарь

| Исходящий вызов | ВЫЗОВ, ПРОИЗВЕДёННЫЙ С ВАШЕГО ТЕЛЕФОНА |
| --- | --- |
| Входящий вызов | ВЫЗОВ, НА КОТОРЫЙ ОТВЕЧАЕТЕ ВЫ |
| Карта SIM | Карточка, которУЮ ВЫ ПРИОБРЕТАЕТЕ У ОПЕРАТОРА СЕТИ И КОТОРАЯ НЕСёТ ИНФОРМАЦИЮ О НОМЕРЕ ВАШЕГО ТЕЛЕФОНА И УРОВНЕ ДОСТУПА К РАЗЛИЧНЫМ УСЛУГАМ СЕТИ |
| PIN 1 | Персональный код, который присвоен вашеЙ SIM-КАРТОЧКЕ |
| PIN 2 | Дополнительный код, который присваивается ВашеЙ SIM-КАРТОЧКЕ и обеспечивает доступ к определенным функциям ТЕЛЕФОНА |

# Начальный запуск

## Информация карты SIM

Для того, чтобы Вы могли использовать телефон, Вам необходимо использовать карту SIM, информация в которой определяет Ваши права при использовании услуг, предоставляемых сетью. Эта карта содержит всю информацию, которая необходима для сети, а также другую информацию индивидуального характера, которую Вы можете изменять : секретный код PIN (персональный идентификационный номер), справочник телефонных номеров, краткие сообщения, предоставление  специальных  услуг.

С этой картой следует обращаться очень аккуратно и надежно хранить, потому что сильное сжатие иЛИ изгиб могут ее повредить. Если Вы потеряли Вашу карту SIM, то немедленно информируйте Вашего оператора, предоставляющего услуги СЕТИ.

Примечание: Храните карту SIM так, чтобы дети не имели к ней доступа.

## Код PIN

Это персональный идентификационный код Вашей карты SIM. При первоначальном включении телефона от Вас может потребоваться ввод кода PIN. На экране Вы увидите: PIN ?

 Наберите 4 - 8 цифр, которые Вы получили от Вашего оператора. В целях секретности эти цифры не отображаются на экране.

 Нажмите кнопку  или кнопку  для того, чтобы подтвердить правильность набора кода.

## Код PIN 2

Если Ваш оператор использует ЭТОТ КОД, то он может выдать Вам второй код PIN, который закрывает доступ к определенным функциям.

Предупреждение

Если Вы неправильно ввели код PIN три раза последовательно, то карта блокируется. Для разблокирования карты обратитесь за помощью к оператору, предоставляющему услуги.

Если карта SIM заблокировалась необратимо, то обратитесь к вашему оператору или оператору, который предоставляет услуги, за получением новой карты.

Установка карты SIM

перед установкой карты SIM ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫКЛЮЧИТЕ ТЕЛЕФОН И ОТКЛЮЧИТЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО.

Карта SIM вставляется непосредственно под батарею телефона.

Доступ к месту установки карты SIM

 Переверните телефон и освободите батарею : нажмите на батарею в направлении к антенне и потом поднимите батарею за ближайший к антенне край.

Установка карты SIM

 ВСТАВЬТЕ КАРТУ под четыре держателя так, чтобы позолоченные контакты были направлены в сторону телефона.

 Установите батарею на место. Сперва вставьте нижнюю часть батареи в фиксатор, а потом опускайте ее до щелчка.

# Зарядка батареи

Телефон комплектуется батареей, которая может многократно заряжаться. Новая батарея должна заряжаться не менее одного часа перед первым включением телефона. Полная емкость батареи будет достигнута после нескольких циклов заряда - разряда.

Для того, чтобы содержать батарею в оптимальном состоянии, мы рекомендуем периодически ( один раз в месяц)полностью разряжать батарею, оставляя телефон постоянно включенным до его автоматического отключения.

Когда батарея полностью разрядится, то на экране отобразится BATTERY TOO LOW - напряжение батареи очень низкое - и телефон автоматически выключится.

Для того, чтобы зарядить батарею:

 Подключите зарядное устройство к сети питания.

 Включите кабель зарядного устройства в разъем сбоку телефона.

 Батарея телефона начинает заряжаться и индикатор засвечивается, указывая уровень заряда.

Предупреждение : если телефон выключить, то заряд прекратится.

 Заряд батареи прекращается автоматически.

 Отключите кабель зарядного устройства после окончания заряда.

В процессе заряда батарея медленно нагревается - это нормальное явление.

Предупреждение

Батарея не может заменяться пользователем телефона.

Не пытайтесь открыть контейнер батареи.

Используйте только рекомендованные производителем зарядные устройства, КОТОРЫЕ указаны в каталоге .

# Выполнение первого соединения

## Первое включение

Для того, чтобы установить первое соединение необходимо:

 Нажать кнопку  для того, чтобы включить телефон.

 Вытащить из корпуса антенну.

 Если на экране отобразится SIM MISSING , то нажмите и удерживайте кнопку  для того, чтобы выключить телефон и вставьте карту SIM.

## Проверка кода PIN

Если карта SIM защищена кодом PIN, то на экране Вы увидите: PIN ?

 Наберите 4 - 8 цифр, которые Вы получили от Вашего оператора. В целях секретности эти цифры не отображаются на экране.

 Нажмите кнопку  или кнопку  для того, чтобы подтвердить правильность набора кода.

## Выбор сети

После включения телефон производит поиск авторизованной сети  в соответствии с Вашими правами. ( Уточните с дилером или оператором имена и зоны действия авторизованных сетей).

 Если авторизованная сеть доступна, то имя доступной сети отобразится на экране и индикатор будет светиться зеленым цветом. Теперь Вы можете принимать и посылать вызовы.

 Если отсутствует доступная Вам авторизованная сеть, то Ваш телефон отобразит на экране EMERGENCY SERVICE - аварийное обслуживание - и Вам БУДУТ предоставлены только аварийные службы.

 Если нет доступной вам сети, то телефон будет постоянно проводить поиск доступной сети. Указатель мощности принимаемого сигнала будет постоянно отображать уровень принимаемого сигнала, если Вы находитесь в зоне действия сети.

Используйте телефон либо с полностью вытянутой антенной, либо вообще не вытаскивайте антенну. Не используйте телефон с антенной, вытянутой на половину.

## Посылка вызова

В том случае, когда авторизованная сеть доступна и индикатор горит зеленым цветом:

 Наберите нужный телефонный номер с учетом номера района.

 Нажмите кнопку  . Если на экране мерцает символ , то это говорит о том, что проходит процесс соединения, который может сопровождаться звуковым сигналом.

 Разговор можно начинать как только ответит вызываемый Вами абонент.

## Регулировка уровня ГРОМКОСТИ ДИНАМИКА

Вы можете увеличить или уменьшить громкость воспроизводимого звука:

 Нажмите одну из кнопок перемещения для того, чтобы выбрать один из пяти возможных уровней звука.

## Кнопка отключения микрофона

Во время разговора Вы МОЖЕТЕ отключить микрофон, чтобы абонент, с которым Вы соединились, не мог услышать Ваш разговор с другим человеком. Для этого Вы должны нажать и удерживать кнопку . После того как Вы отпустите эту кнопку, Вы можете продолжать разговор.

## Стирание символов

Вы имеете возможность стереть любой неправильный набор, отображаемый на экране:

 Нажмите кратковременно кнопку  для того, чтобы стереть последний символ.

 Нажмите эту кнопку и удерживайте нЕКОТОРОЕ время для того. чтобы стереть всю строку.

## Окончание разговора

Для того, чтобы прекратить разговор (входящий или исходящий) необходимо:

 Нажмите кнопку  и на экране отобразится END OF CALL - конец соединения.

## Ответ на вызов

 Когда вы услышали тонАльный сигнал вызова и на экране отобразилось CALL - вызов - , нажмите кнопку  и начинайте говорить.

На экране может отображаться номер вызывающего абонента, если такая услуга обеспечивается сетью. Этот номер автоматически записывается в память повторного набора номера.

## Выключение телефона

 Нажмите и удерживайте кнопку  до тех пор пока не отобразится POWER OFF -питание отключено.

 Отпустите кнопку - телефон автоматически выключится.

## Режим молчания

Вы можете просто изменить тональный сигнал вызова или даже отключить звуковую сигнализацию вызова, используя меню режима молчания SILENT.

Вы можете также запрограммировать программируемые кнопки (меню 512) для того, чтобы входить (или выходить) в (из) режимА молчания.

Режим молчания автоматически выключается/включается, когда поДКлючается/отключается комплект "свободныЕ рукИ" .

# Дополнительные  возможности

## Память для повторного набора номера (из последних номеров)

Последние использованные номера телефонов (исходящих и входящих, если допускает использованная сеть)

автоматически записываются в память для повторного набора REDIAL (объем памяти зависит от модели телефона).

Для того, чтобы повторно набрать номер телефона:

 Нажмите кнопку  или

 Нажмите кнопку  и потом наберите 2.

Последний записанный номер отобразится на экране в зависимости от модели с указанием времени записи для текущего дня или с данными записи в предыдущий день, если он был записан накануне. Вы также можете просмотреть все записанные номера телефонов, используя кнопки перемещения .

 Нажмите кнопку  для того, чтобы соединиться с выбранным номером.

## Справочник

### Объем  справочника

Наиболее часто используемые номера телефонов могут быть записаны в справочник. Для этого имеются следующие виды памяти:

- карта SIM - объем памяти для записи номеров различен для различных карт (обратитесь к дилеру или оператору сети для уточнения особенностей используемой Вами карты).

- собственно телефон (в зависимости от модели) ; в памяти телефона может быть записано 100 номеров телефонов.

Различные символы отображаются для указания места, куда записан номер телефона:

|  | Справочник карты SIM, емкость зависит от используемой карты (адреса 001 - ....) |
| --- | --- |
|  | Справочник тклефона, емкость зависит от модели ( адреса 900 - 999) |
|  | Справочник фиксированных номеров телефонов карты SIM, емкость зависит от используемой карты |

### Запись номера телефона

 Отобразить на экране адрес первой ячейки МЕМ001 (адрес первой ячейки памяти SIM) нажатием кнопки  и набрав после этого 1...

 Нажмите кнопку  и потом введите имя, под которым должен быть записан данный номер (количество символов, которое может быть использовано, зависит от типа используемой карты SIM).

 Нажмите кнопку   еще раз и потом введите номер телефона, который должен быть записан с указанием кода района, если необходимо (до 20 символов).

 Нажмите кнопку  .

Повторите указанные выше операции для того, чтобы последовательно записать дополнительные адреса памяти. Используйте кнопки перемещения для доступа в нужное место памяти.

Мы рекомендуем записывать номера телефонов в полном международном формате ( +, код страны, номер телефона абонента).

Просмотр списка записанных номеров телефонов

 Отобразите на экране адрес первой ячейки МЕМ001 (адрес первой ячейки памяти SIM) нажатием кнопки  и набрав после этого 1...

Просмотрите справочник, используя кнопки перемещения  или наберите на КЛАВИАТУРЕ требуемый адрес ячейки.

### Быстрый набор номера телефона

 Введите адрес ячейки памяти, в который Вы записали нужный номер и потом нажмите кнопку  .

или

 Наберите первый символ или несколько первых символов записанного имени и нажмите кнопку  .

Примечание: Нажатие на кнопку со звездочкой запускает режим поиска следующей свободной ячейки.

### Поиск по имени

 Наберите первый символ или несколько первых символов требуемого имени и нажмите кнопку  .

При поиске по имени одновременно производится поиск по телефонному справочнику телефона и карты SIM.

Перемещение номера телефона из памяти для повторного набора в телефонный справочник

 Войдите в память REDIAL ( или  и наберите 2 ).

 Выберите нужный номер по списку последних использованных номеров (кнопками перемещения).

 Нажмите кнопку  .

Если при поиске свободной ячейки не было обнаружено свободного пространства, то отобразится: NOT FOUND - не обнаружено.

### Запись номера телефона в память повторного набора номера во время разговора

Для того, чтобы записать номер телефона в память повторного набора номера телефона во время разговора необходимо:

 Ввести номер телефона.

 Нажмите кнопку  . Номер телефона будет записан в последнюю ячейку памяти для повторного набора номера. Вы можете продолжать разговор.

### Запись речевых сообщений ( в зависимости от модели)

Для того, чтобы записать речевое сообщение когда нет соединения, необходимо:

 Нажмите кнопку и удерживать кнопку ; диктовать сообщение в микрофон.

 Отпустить кнопку  после конца сообщения; сообщение записано и светодиод LED мерцает красным цветом.

На экране точно указывается время, которое еще может быть использовано для записи речевого сообщения.

Для того, чтобы воспроизвести речевое сообщение, нажмите  и наберите 3 .

Для того, чтобы стереть прочитанное речевое сообщение, нажмите :  3 6  .

| Символ горит постоянно | Имеется речевое сообщение |
| --- | --- |
| Символ мерцает | По крайней мере одно сообщение воспроизведено не полностью |
| Символ горит постоянно | Память или автоответчик заполнены |

### Переадресация вызова

Если Ваши права позволяют, то Вы можете переадресовать принимаемые (входящие) вызовы на другой номер телефона. Телефон позволяет различные варианты переадресации, например :

- Переадресовать все вызовы: все входящие вызовы будут переадресованы на другой номер, который заранее указан.

- Переадресовать вызовы в случае занятости.

- Переадресовать вызовы, на которые не получен ответ.

- Переадресовать вызовы, которые не были получены, когда абонент вышел из зоны или отключил телефон.

Номер телефона, на который происходит переадресация подключается через карту SIM в соответствии с Вашими правами в сети.

Меню 73 позволяет Вам включить, отключить или проверить режим переадресации вызовов.

### Ограничение соединений

Если Ваши права позволяют, то Вы можете запретить с Вашего телефона некоторые виды исходящих соединений или прием определенных входящих соединений. Доступ к этому виду услуг определяется Вашими правами в сети. Для получения более подробной информации обратитесь к оператору или к тому, кто предоставляет услуги радио телефонной связи.

Если Вы можете пользоваться такой услугой, то Вам будет выдан пароль для доступа к данной услуге. Только при использовании пароля Вы можете войти в функцию, которая позволит ввести ограничения на соединения.

Меню 74 позволяет включить, отключить и проверить состояние услуги по ограничению соединений.

### Услуга передачи кратких сообщений  SMS (*)

Данная услуга позволяет вам передать краткие сообщения ( в зависимости от модели) и принять их в виде развернутого текста. Краткие сообщения, которые Вы часто используете, могут быть записаны в память :

- карты SIM - количество таких сообщений зависит от объема памяти карты; для уточнения этого вопроса - обратитесь к дилеру или оператору сети;

- самого телефона (зависит от модели ) - Вы можете записать 20 кратких сообщений.

Когда Вы принимаете краткое сообщение, то на экране мерцает индикатор  и вы слышите звуковой сигнал. На экране отобразится : MESSAGE RECIVED - сообщение принято. Светодиод LED мерцает красным цветом.

Вы можете прочитать сообщения с помощью меню 72. Сообщения, которые прочитаны не полностью, отображаются на экране в первую очередь. Когда Вы прочитаете все сообщения полностью. то индикатор  перестанет мерцать и будет гореть ровным светом.

Меню 45 показывает Вам объем памяти занятый этими сообщениями. Если память заполнена, то отобразится: MESSAGE FULL -сообщение заполнено- когда сообщение принято. Вы имеете возможность стереть краткие сообщения, которые Вы уже прочитали, с помощью меню 65 для того, чтобы освободить место в памяти.

#### Символы, несущие информацию по кратким сообщениям

|  | Сообщения размещаются в телефоне по адресам 900 - 919 (зависит от модели) |
| --- | --- |
| мерцает | По крайней мере одно сообщение прочитано не полностью |
| горит ровным светом | Все сообщения прочитаны |
| мерцает | Память заполнена и по крайней мере одно сообщение прочитано не полностью |
| горит ровным светом | Память заполнена |

Примечание: Доступ к этой услуге определяется сетью. Для получения более полной информации обращайтесь к Вашему оператору или тому. кто предоставляет услуги связи.

## Дополнительные виды услуг во время разговора (зависит от модели)

Во время разговора некоторые услуги доступны, что зависит от сети, Ваших прав и установленного состояния определенных услуг.

К таким услугам относятся:

- Ожидание соединения

Абонент хочет соединиться с Вами и ожидает.

- Удержание

Для того, чтобы удержать одного или более абонентов во время разговора с каким-либо абонентом.

- Конференция

Для того, чтобы соединиться сразу с несколькими абонентами.

### Использование кнопок

|  | Для того, чтобы перевести абонента на удержание или на ожидание (В данный момент Вы соединены с абонентом «А», а абонент «В» переводится на удержание или в ожидание) |
| --- | --- |
|  | Для того, чтобы переключиться с одного соединения на другое ( абонент «А» переводится на удержание, соединение осуществляется с абонентом «В») |
|  | Для того, чтобы соединить группу в режим конференц связи |

### Ожидание соединения

Во время разговора Вы можете получить новый вызов; об этом Вы предупреждаетесь специальным звуковым сигналом, который называется CALL WAITING - ожидание соединения.

Сообщение CALL WAITING может отображаться вместе с последовательностью цифр и возможно  с номером вызывающего абонента.

В этом случае Вы можете:

 Сбросить ожидающий соединения вызов нажатием кнопки  . После этого вызывающий абонент слышит сигнал занятости.

 Подключиться к новому вызову нажатием кнопки  . Абонент , с которым Вы разговаривали переводится на удержание, и Вы можете говорить с новым абонентом.

 Подключить нового абонента к уже имеющемуся соединению в режиме конференц связи нажатием кнопки  .

 Прекратить (закончить ) текущее соединение нажатием кнопки   . В этом случае Вы услышите обычный вызов от абонента, который пытается соединиться с Вами.

### Перевод соединения на удержание

Во время разговора Вы можете перевести текущее соединение на удержание нажатием кнопки  .

На экране отобразится сообщение CALL HOLD - удержание соединения - с последовательностью цифр и возможно с номером телефона, переведенного на удержание.

В этом случае Вы имеете возможность :

 Начать организацию нового соединения

после этого

 Переключить соединение нажатием кнопки  .

 Сбросить ожидающий соединения вызов нажатием кнопки  . После этого вызывающий абонент слышит сигнал занятости.

 Подключить нового абонента к уже имеющемуся соединению в режиме конференц связи нажатием кнопки  . Все абоненты будут разговаривать в режиме конференц связи.

Предупреждение: При нажатии кнопки  сбрасываются все соединения.

### Конференц связь нескольких абонентов

Если Вы установили конференц связь , то на экране отобразится MULTIPATY - несколько абонентов - и последовательность цифр, определяющая каждого из абонентов. В этом случае Вы имеете возможность :

 Перевести вызов на удержание или на ожидание нажатием кнопки  .

 Переключиться из режима конференц связи на абонента, находящегося на удержании или в режиме ожидания нажатием кнопки  либо организовать новое соединение.

 Подключить нового абонента к уже имеющемуся соединению в режиме конференц связи нажатием кнопки  . Все абоненты будут разговаривать в режиме конференц связи (количество абонентов может быть 3 или 6 в зависимости от используемой сети ) .

### Стандартные команды

Стандартные последовательности нажатия кнопок обеспечивает доступ ко всем услугам, описанным ранее, и , кроме того , позволяет использовать дополнительные возможности :

| 0 | Переключить соединение на удержание или ожидание ( или подключить к конференц связи ) |
| --- | --- |
| 1 | Закончить любой текущий разговор ( или конференц связь ) или переключить соединение ( или конференц связь ) на удержание или в режим ожидания. |
| 1 х | Закончить текущий разговор с номером Х в последовательности, указанной на экране. |
| 2 | Переключить текущий разговор или все соединения конференц связи на удержание или принять вызов (или вызовы конференц связи в режим ожидания или удержания. |
| 2 х | Переключить все соединения конференц связи на удержание или в режим ожидания , кроме абонента Х в последовательности цифр , указанных на экране ( частный разговор ). |
| 3 | Добавить соединение ( или абонентов конференц связи ) на удержание дополнительно к имеющимся вызовам (или к абонентам конференц связи). |
| № телефона | Переключить все соединения конференц связи или текущее соединение на удержание и организовать соединение с абонентом, номер которого набран. Примечание: Прежде чем использовать такой метод, лучше перевести текущие соединения на удержание, а потом набирать номер и организовывать соединение с целью упрощения операций и исключения разглашения номера телефона ( при этом исключается прослушивание тональных сигналов набора номера абонентами, которые в настоящее время подключены ) до того, как текущие соединения будут переключены на удержание . |
|  | Окончание всех текущих разговоров , за исключением тех . которые находятся в режиме ожидания. |

## Меню функций

Меню функций используется для того, чтобы проверить или изменить различные функции телефона в соответствии с конкретными потребностями.

Для того, чтобы войти в список меню, нажмите кнопку  , переместите символ по списку меню в нужное положение с помощью кнопок перемещения и потом нажмите кнопку  для того. чтобы войти в выбранное меню.

Можно использовать быстрый способ доступа к нужному меню : Нажмите кнопку  , наберите номер нужного меню : 1 для меню памяти ,

2 для меню повторного набора , 51 для меню структуры и установок и т.д.

Нижняя строка на экране указывает для каждой функции какие кнопки могут быть использованы в качестве следующего шага , например :

| C | Для того, чтобы прекратить выполнение операций : Нажмите кнопку |
| --- | --- |
|  | Для перемещения по спискам используйте кнопки перемещения . |
| О К | Если Вы хотите подтвердить выполнение операции : Нажмите кнопку . |

# Список меню (кнопка MENU) (зависит от модели)

| MEMORY память |  |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| REDIAL повторный набор |  |  | 2 |
| VOC. MEM. память речевых сообщений |  |  | 3 |
| STATUS состояние | MEMORY BATTERY питание VOC. MEM. память речевых сообщений CALL LENGT длительность соединения MESSAGES сообщения COST стоимость |  | 41 42 43 44 45 46 |
| SETTING установки | SETUP начальная установка SECURITY скрытность CAR автомобиль PERSONAL индивидуальный ANSW. MACH автоответчик DATA | SAVING MOD режим сохранения PROGR. KEY программируемая кнопка ANSWER ответ KEY. TONE RINGER вызывное устройство NETW. BEEP сигнал сети BATT. BEEP сигнал питания LANGUAGE язык RDL. AUTCLR автостирание повторного набора LOCK K. PAD блокировка кнопочного набора PIN CODE PIN CHЕCK проверка кода PIN PHONE CODE код телефона PHONE CHCK проверка кода телефона PIN 2 CODE FIX. DIAL набор постоянных номеров | 511 512 513 514 515 516 517 518 519 521 522 523 524 525 526 527 53 54 55 56 |
| CLEAR стирание | CLR SETUP CLR REDIAL CLR VOC. CALL LENGT CLR MSG CLR COST |  | 61 62 63 64 65 66 |
| MSG / SVCS | SEND MSG передача на центр управления READ MSG чтение сообщений центра CALL FORW переадресация CALL BARR ограничения соединений CALL WAIT ожидание SEND DTMF передача частотных сигналов COST AUTO REDIAL автоматический повторный набор номера | NEW MSG новый центр управления EXISTING существующий VALIDITY подтверждение FORMATS форматы MSG CENTRE OFFER REP предлагаемый ответ | 711 712 713 714 715 716 72 73 74 75 76 77 78 |
| ACESSORY принадлежности | DATE TIME часы ALARM оповещение CALCULATOR калькулятор WALK HFREE "свободные руки " |  | 81 82 83 84 85 |
| NETWORK сеть | SELECT NET выбор сети NETW. LIST список сетей MSG CENTER CELL. INFO информация о зоне CALLER ID идентификатор вызывающего абонента GROUP группа |  | 91 92 93 94 95 96 |

## Меню 1 - Память

По этому меню Вы имеете доступ к справочникам.

Меню 11 - 001  999 (в зависимости от модели )

Вы получаете доступ к справочникам путем указания адреса памяти.

Меню 12 - АВС ...(в зависимости от модели )

В справочнике информация записывается по алфавиту.

## Меню 2 - повторный набор номера

Это меню позволяет Вам просмотреть список последних использованных номеров.

Для того, чтобы стереть содержимое списка, необходимо :

Нажмите кнопки :   6 2  .

## Меню 3 - VOC. MEM.

(в зависимости от модели )

Это меню позволяет Вам прослушать речевые сообщения и проверить длительность каждого из них.

Для того, чтобы стереть прослушанные сообщения, необходимо :

Нажмите кнопки:  6 3  .

## Меню 4 - состояние

По этому меню Вы можете проверить различные параметры вашего телефона.

Меню 41 - память

Можете проверить свободную память телефонных справочников на карте SIM и самом телефоне (в зависимости от модели ) .

Меню 42 - питание

Можете проверить напряжение батарей. В зависимости от модели Вы можете иметь функцию зарядки батареи, которая указывается символом на нижней строке экрана. Нажмите кнопку  и начнется заряд батареи.

Меню 43 - память речевых сообщений (в зависимости от модели )

Вы можете проверить возможное время для записи Ваших речевых сообщений.

Меню 44 - длительность соединения

Вы можете проверить длительность последнего соединения, общую длительность разговоров с момента последней установки счетчика.

Меню 45 - сообщения

Вы можете проверить емкость памяти коротких сообщений карты SIM и телефона (в зависимости от модели ).

Меню 46 - стоимость (*) (в зависимости от модели )

Если сеть позволяет , то Вы можете проверить стоимость последнего соединения и общую стоимость разговоров с момента последней установки счетчика.

## Меню 5 - установки

Вы можете проверить и изменить установки (конфигурацию) Вашего телефона.

Меню 51 - начальная установка

 Меню 511 - режим сохранения

По этому меню вы можете установить телефон в специальный режим экономичного использования батарей для увеличения времени разряда. 
Вы можете включить/ отключить подсветку экрана и дежурный режим дисплея.

Выберите N или  Y кнопками перемещения и подтвердите.

Для того, чтобы вывести дисплей из дежурного режима, нажмите любую кнопку (которая не имеет другого смысла ).

 Меню 512 - программируемая кнопка

Это меню позволяет Вам изменять смысл программируемой кнопки  :

- MEMORY

Если Вы подтвердите этот выбор, то при нажатии кнопки, Вы сможете читать справочник (аналогично Меню 1 ).

- REDIAL

Если Вы подтвердите этот выбор, то при нажатии кнопки, Вы сможете просмотреть список последних использованных номеров ( аналогично Меню 2 ).

- VOC. MEM.

Если Вы подтвердите этот выбор, то при нажатии кнопки, Вы сможете прочитать записанные речевые сообщения (аналогично Меню 3 ).

- MEM000 to ... ( в зависимости от используемой карты SIM ) .

Выбрать номер по справочнику. Подтвердите. Когда Вы будете нажимать программируемую кнопку, то будете автоматически вызывать номер телефона, который записан в выбранной ячейке памяти.

- READ MSG

Если Вы подтвердите этот выбор, то при нажатии кнопки, Вы сможете прочитать краткие сообщения, которые записаны в карте SIM (в зависимости от модели) и в самом телефоне  (аналогично Меню 72 ) .

- CALL MSG. CTR

Если Вы подтвердите этот выбор, то при нажатии кнопки, Вы сможете автоматически соединиться со специальным номером центра управления , который должен быть записан заранее с помощью меню 93.

- SILENT MODE

Если Вы подтвердите этот выбор, то при нажатии кнопки, Вы автоматически отключаете звуковой сигнал вызова или заменяете его на щелчки или

(в зависимости от модели ) отключается звонок и все тональные сигналы. Такой режим отображается на экране символом

 Меню 513 - ответ

Для ответа на поступивший вызов Вы имеете три возможности :

- Нажмите кнопку  , если Вы ответили SEND на вопрос key

- Нажмите любую цифровую кнопку  , если Вы ответили ALL на вопрос key

- Автоматически , если Вы ответили Y на вопрос auto

В этом случае телефон автоматически будет соединяться в режиме "свободных рук" через несколько секунд после начала поступления вызова, если включен ключ зажигания.

 Меню 514 - тональный сигнал набора

Вы можете выбрать тип тонального сигнала, который будет сопровождать нажатие любой кнопки: BEEP, DTMF (музыка) или отключение звукового сопровождения ( в этом случае нажатие кнопок будет проходить в тишине ) .

- Выберите нужный режим и подтвердите.

 Меню 515 - звонок

Вы можете установить вид вызова при приеме запроса на соединение и при поступлении сообщений.

Предлагается большой набор мелодий и режим молчания, а также ряд установок, включающих отображение полумесяца на экране.

- Выберите нужный тон кнопками перемещения и подтвердите.

- Выберите нужную громкость кнопками перемещения и подтвердите.

В зависимости от модели , телефон имеет также вибратор (прерыватель ) , который может использоваться вместо мелодии или вместе с ней .

 Меню 516 - звуковой сигнал сети

Если Вы хотите , чтобы телефон напоминал Вам о том , что найдена доступная для связи сеть , то :

- Выберите режим ACTIVE с помощью кнопок перемещения и подтвердите .

 Меню 517 - звуковой сигнал питания

Если Вы хотите , чтобы телефон напоминал Вам о том , что питание очень низкое , то :

- Выберите режим ACTIVE с помощью кнопок перемещения и подтвердите .

 Меню 518 - язык

Вы можете выбрать язык отображения на дисплее :

- Если Вы выберите AUTOMATIC , то на дисплее будет использоваться язык карты SIM (если возможно).

- Если Вы хотите иметь другой язык отображения, то выберите его кнопками перемещения и подтвердите.

 Меню 519 - автоматическое стирание информации повторного набора номера

Если Вы хотите , чтобы при каждом включении / выключении телефона стиралась информация для повторного набора номера и речевых сообщений , то :

- Выберите режим ACTIVE с помощью кнопок перемещения и подтвердите .

Меню 52 - скрытность

  Меню 521 - блокировка кнопочного набора

Данная функция блокирует кнопочный набор, чтобы не было случайного срабатывания в кармане или в портфеле.

Если Вы выберите режим ACTIVE и подтвердите его, то клавиатура блокируется через некоторое время после последнего нажатия любой кнопки.

При этом Вы можете осуществлять только аварийные вызовы.

Для того, чтобы разблокировать кнопочный набор, необходимо :

- Нажмите кнопку  и потом  .

Любой вызов, который связан с нажатием кнопки  , автоматически разблокирует кнопочный набор (только на время соединения).

  Меню 522 - код PIN

Вы можете изменить код PIN :

- В ответ на вопрос OLD PIN ? , наберите старый PIN и подтвердите .

- В ответ на вопрос NEW PIN ? , наберите новый PIN (4 - 8 цифр ) и подтвердите.

- В ответ на вопрос CHECK PIN ? , наберите новый PIN второй раз и подтвердите.

Предупреждение

Если Вы неправильно ввели код PIN три раза последовательно, то карта блокируется. Для того, чтобы разблокировать ее позвоните тому, кто предоставляет услуги связи, и попросите помощи.

Если карта заблокировалась необратимо , то обратитесь к Вашему оператору или тому, кто предоставляет услуги, для получения новой карты.

  Меню 523 - проверка PIN

Эта функция позволяет Вам выбрать режим, при котором требуется вводить код PIN при каждом включении телефона. Это означает, что при утрате телефона никто не сможет воспользоваться Вашей картой SIM.

- В ответ на вопрос : PIN , наберите Ваш PIN и подтвердите.

- Выберите режим ACTIVE и подтвердите.

  Меню 524 - код телефона

Код телефона - это секретный код, который предназначен для исключения возможности использования телефона в случае кражи. Он автоматически взаимодействует с установленной картой SIM, если задействован.

Вы получаете телефон, когда этот код 0000 и он не проверяется. Если Вы задействуете его проверку ( Меню 525 ), то можете его изменить следующим способом:

- В ответ на вопрос OLD CODE ? , наберите старый код телефона и подтвердите.

- В ответ на вопрос NEW CODE ? , наберите новый код телефона ( 4 - 8 цифр ) и подтвердите его.

- В ответ на вопрос СHECK. CODE ? , наберите новый код телефона второй раз и подтвердите его.

  Меню 525 - проверка кода телефона

При задействовании этого режима Вам необходимо будет вводить код телефона при каждом включении телефона. Это исключает возможность использования другой карты SIM.

Если вводится неправильный код телефона, то интервал между каждым новым вводом кода увеличивается и поэтому использование телефона становится невозможно.

Код телефона невозможно изменить или исключить его проверку с другой картой SIM.

Для того, чтобы задействовать код телефона, нужно :

- на вопрос CODE ? , наберите 0000 и подтвердите.

- получите отображение ACTIVE  с помощью кнопок перемещения и подтвердите .

Для того, чтобы исключить проверку кода телефона, нужно:

- на вопрос CODE ? , введите Ваш код телефона и подтвердите.

- получите отображение INACTIVE   с помощью кнопок перемещения и подтвердите .

Теперь установлен код телефона 0000 .

  Меню 526 -  код PIN 2 (*)

Вы имеете  второй код PIN . Процедура изменения его точно такая же как и для первого кода PIN .

  Меню 527 - набор постоянных номеров телефона

Вы можете сформировать справочник постоянных номеров телефонов, которые в дальнейшем не могут быть изменены.

Меню MEM LOCK  позволяет Вам задействовать ACTIVATE справочник постоянных номеров телефонов после ввода кода PIN 2.

Меню NUM LIST позволяет вам пройти в справочник с использованием кнопок перемещения или путем ввода требуемого адреса справочника.

Символ показывает, что Вы имеете дело со справочником постоянных номеров телефона.

Меню 53 - автомобиль

Для того, чтобы использовать телефон в автомобиле в режиме свободных рук, обратитесь к инструкции, поставляемой с комплектом аппаратуры для режима свободных рук .

  Меню 531 -  остановка

Это меню используется для отключения временной задержки Вашего телефона. обозначается на дисплее символом .

  Меню 532 -  внешняя сигнализация

Это меню используется, если Вы хотите слышать предупреждение о вызове при выходе из машины.

- Выберите с помощью кнопок перемещения время, по истечении которого включается внешняя сигнализация и подтвердите.

- Получите отображение ACTIVE с помощью кнопок перемещения и подтвердите.

Этот сигнал действует только тогда, когда выключен ключ зажигания.

  Меню 533 -  сигнал вызова ( звонок)

Предлагается широкий выбор мелодий и большое число разных установок, включая полумесяц.

- Выберите требуемый тон кнопками перемещения и подтвердите.

- Выберите требуемую громкость и подтвердите.

Меню 54 - индивидуализация

Эта функция позволяет Вам индивидуализовать приветствие в сообщениях передаваемых с телефона; наберите до 12 символов.

Меню 55 - автоответчик

Эта функция используется для того, чтобы использовать режим Вашего автоответчика.

  Меню 551 -  режим

Установите задержку ответа Вашего автоответчика, используя кнопки перемещения, и подтвердите.

Теперь Вы можете задействовать автоответчик:

- введите его в нормальный режим

- или в режим обработки (Вы слышите, что вызывающий абонент оставил сообщение и потом решаете, отвечать или нет на вызов ).

Когда задействован автоответчик, то появляется символ . Мерцание этого символа говорит о том, что больше нет памяти для записи в автоответчике или о том, что было записано сообщение, на которое не было ответа.

  Меню 552 -  приветствие

Это меню позволяет изменить приветствие в сообщении:

- Вы можете прослушать имеющиеся сообщения; при этом длительность сообщения отображается.

- Вы можете записать сообщение: нажмите и удерживайте кнопку  во время записи сообщения. Время сообщения будет отображаться на экране.

- Вы можете стереть существующее приветствие и записать новое для примера.

Следует иметь ввиду, что приветствие должно быть не менее 2 секунд.

Меню 56 - данные

Это меню обеспечивает доступ телефона к услугам передачи данных и факс, если сеть и Ваши права позволяют это делать.

  Меню 561 -  тип модема

Выберите вид соединения между телефоном и микрокомпьютером:

- интегральное : непосредственно на последовательный порт специальным кабелем.

- PCMCIA: подключение через специальную карту PCMCIA.

Этот выбор учитывается для всех входящих и исходящих факс / передачи данных и должен быть записан, когда телефон выключен.

  Меню 562 -  установки

В большинстве случаев параметры телефона не требуют изменения, потому что обычно структура телефона автоматически устанавливается правильно.

Заводские установки :

Интегральное соединение

Скорость передачи:		4800 бит/с

Тип :			Передача данных

Протокол :			Выделенная линия

  Меню 5621 -  интегральное

Для более подробной информации обратитесь к документации, поставляемой с кабелем.

Вы можете модифицировать следующие параметры:

  Меню 56211 -  скорость передачи данных

Проверьте, что одинаковая скорость выбрана в микрокомпьютере и в телефоне.

Скорость 2400 или 4800 бит / с является номинальной для автономной работы телефона.

Выбор 9600 есо для приема и передачи данных также в принципе сохраняет номинальную автономию работы с телефоном. В случае исходящего сообщения в режиме есо должен быть " разбужен" , например. нажатием кнопки  .

  Меню 56212 -  тип

Работа системы передачи данных предполагает наличие прозрачного ( двухстороннего) канала передачи данных ( эти параметры должны быть использованы в ручном режиме для всех соединений не - ISDN ).

Для ISDN 1200 , которая использует коды АТ ( в большинстве случаев ) , нет необходимости выбирать ISDN 1200 или ISDN, так как можно применять установленный режим передачи данных. Строка установки должна обязательно включать АТВ29.

Режим работы ISDN 1200 обеспечивает доступ к услугам ISDN для абонентов, которые имеют право на ручное соединение на скорости 1200 бит/ с. Для режима ISDN скорость последовательного порта выбирается по меню 56211.

  Меню 52613 -  протокол

Протокол GSM предполагает два режима передачи данных :

- выделенный ( прозрачный 0 канал

- закрытая линия или RLP (протокол радио линии ), который обеспечивает достоверность данных.

  Меню 52613 -  ручное соединение

Обычное использование телефона предполагает набор с клавиатуры телефонного номера и использование команд АТ ( называется также командами Hayes ), что обеспечивает формирование микропрокомпьютером номера телефона даже при передаче данных. Вы можете перевести клавиатуру в режим передачи данных, выбрав режим DATA.

Телефон автоматически переходит в режим речевой передачи после выключения.

После выбора режима телефон может быть использован для передачи данных при использовании интерфейса АТ. Этот режим выбирается, что является требованием предоставления услуг ( речь или данные ) для входящих соединений для одного телефонного номера.

  Меню 52613 -  PCMCIA

Для получения более подробной информации обратитесь к документации, поставляемой с картой PCMCIA.

  Меню 52613 -  прием

Использование этого меню позволяет выбрать тип входящего соединения : речь, факс/ данные или речь + факс только в том случае, когда Вы имеете одинаковую нумерацию для речи, данных и факс.

Если Вы имеете различную нумерацию для различных видов соединений. то Вам нет необходимости использовать данное меню.

  Меню 52613 -  передача

Некоторые сети позволяют передавать речь после факса при одном соединении .

Выберите режим SPEECH + FAX и после этого набирайте номер телефона для соединения.

Вызов производится в речевом режиме. Когда Вы хотите перейти к передаче факса, то переключитесь в режим ручной передачи с микрокомпьютера.

Телефон автоматически переходит в речевой режим после выключения.

## Меню 6 - стирание

Меню 61 - стирание, начальная установка

Это меню используется для того, чтобы сбросить все введенные установки и вернуть телефон к исходному состоянию.

Меню 62 - стирание списка последних использованных номеров

Это меню используется для стирания списка последних использованных номеров (Меню 2 ).

Примечание : Список этих номеров стирается автоматически при использовании другой карты SIM.

Меню 63 - стирание речевых сообщений

Это меню используется для стирания воспроизведенных речевых сообщений ( Меню 3 ).

Примечание : Эти сообщения стираются автоматически при использовании другой карты SIM.

Меню 63 - стирание речевых сообщений (в зависимости от модели )

Это Меню используется для стирания воспроизведенных речевых сообщений (Меню 3 ).

Примечание : Эти сообщения стираются автоматически при использовании другой карты SIM.

Меню 64 - длительность соединения

Это меню используется для того, чтобы длительность последнего соединения и установить в ноль счетчик длительности соединения ( Меню 44 ).

Меню 65 - стирание речевых сообщений (в зависимости от модели )

Это меню используется для стирания прочитанных кратких сообщений.

Меню 66 - стирание стоимости (*) (в зависимости от модели )

Это меню используется для стирания стоимости последнего соединения и установки в ноль счетчика стоимости соединения ( Меню 46 ) после ввода вашего кода PIN 2.

## Меню 7 - MSG/ SVCS

Меню 71 - передача MSG (в зависимости от модели )

 Меню 711 - новый MSG

Введите текст Вашего нового сообщения. После подтверждения Вы можете выбрать один из нескольких вариантов :

- передать сообщение

- сохранить сообщение

- изменить текст вашего сообщения.

 Меню 712 - существующий

Это меню используется для работы с уже записанными сообщениями. Его использование аналогично использованию Меню 711. Для выбора нужного сообщения, используйте кнопки перемещения.

Если позволяет сеть , то отправитель сообщения может предоставить Вам возможность ответа.

 Меню 713 - подтверждение

Это меню позволяет с помощью кнопок перемещения выбрать время подтверждения переданного сообщения.

 Меню 714 - форматы

Выберите формат Вашего сообщения, используя кнопки перемещения : текст, факс, речевое сообщение, пейджер, Х.400, электронная почта или ERMES. Телефон автоматически возвратится к текстовому формату после выключения.

 Меню 715 - центр сообщений

Это меню позволяет Вам ввести номер центра сообщений, который обслуживает данный район.

 Меню 716 - предоставление возможности ответа

Если сеть позволяет, то Вы можете предоставить получателю Вашего сообщения возможность ответа.

Меню 72 - чтение MSG

Это меню используется для чтения кратких сообщений, которые записаны на карте SIM или в телефоне (в зависимости от модели ).

Телефон сообщает Вам следующую информацию :

- Новое сообщение, которое не прочитано:  NEW

- Сообщение номер : MSG 1

- Время и дата приема сообщения.

- Нажмите кнопку  .

На экране отображается номер отправителя сообщения.

Просмотрите все сообщения,  используя кнопки перемещения пока не произойдет стирания (нажмите кнопку  ).

Телефон указывает OLD для каждого сообщения, которое уже было прочитано.

Меню 73 - переадресация соединений

Это меню касается услуг переадресации вызовов.

 Меню 731 - включение переадресации

Пролистайте меню для того, чтобы выбрать требуемый вид переадресации (кнопками перемещения).  Остерегайтесь несовместимости. Для получения более подробной информации обратитесь к оператору или тому, кто предоставляет услуги.

- UNCONDITIONAL - безусловная переадресация: все вызовы будут переадресованы по указанному Вами номеру.

- Переадресация в случае занятости телефона (BUSY).

- Переадресация , когда нет ответа с Вашего телефона в течение определенного времени, которое может быть выбрано при ответе на вопросы меню.

- Переадресация, когда до телефона нельзя добраться - вышел из зоны или выключен.

При наборе номера телефона, на который следует переадресовать вызов, набирайте полный номер точно также, как и со своего телефона.

Отображение на экране подтверждает задействование переадресации в телефоне.

 Меню 732 - отключение переадресации

Пролистайте меню для того. чтобы найти тот вид переадресации, который вы хотите отменить (кнопками перемещения).

Вы можете отменить все виды переадресации сразу (ALL).

Предупреждение: Отключение переадресации вызовов может вызвать частичную реакцию путем передачи определенных сообщений в системе.

 Меню 733 - состояние

Пролистав это меню кнопками перемещения, Вы можете проверить виды установленной переадресации, и проверить введена ли переадресация. При этом Вы также можете проверить номер телефона, на который сделана переадресация.

Меню 74 - ограничение соединений

Это меню касается услуг по ограничению соединений.

 Меню 741 - включение

Пролистайте меню для того, чтобы выбрать нужный вид ограничения соединения.

-Раздел исходящих соединений показывает виды исходящих соединений. Ограничить можно: все (ALL) , международный (INTERNATIONAL) или все международные, кроме соединения с  номерами своей страны ( NOT HPLMN).

- Раздел входящих соединений показывает возможные виды ограничений. Могут быть ограничены все соединения или соединения только когда Вы находитесь вне своей страны (IF ROAMING - при путешествии ).

В любом случае для ограничения соединения вы должны ввести пароль.

На экране отображается включение ограничения соединений.

 Меню 742 - отключение

Пролистайте меню, чтобы выбрать тип ограничения, который вы хотите отменить.

Вы можете также отменить все ограничения.

На экране отображается отмена ограничений.

 Меню 743 - состояние

Пролистав меню, Вы можете проверить введено ли ограничение соединений и какой вид ограничений введен.

 Меню 744 - пароль

Это меню позволяет Вам ввести пароль, который необходим для задействования функции ограничения соединений. Меню дает подробные указания по вводу и изменению пароля.

На экране отобразится сообщение о вводе нового пароля.

Меню 75 - ожидание соединения

Это меню касается услуги по ожиданию соединения.

Соединения, которые ожидают соединения , отображаются на экране и тональный сигнал напоминает Вам об этом.

 Меню 751 - включение

Подтвердите по меню использование услуги - ожидание соединения.

 Меню 752 - отключение

Подтвердите по меню отказ от данной услуги.

 Меню 753 - состояние

Выход в это меню позволяет Вам проверить введена ли услуга ожидания соединения.

Меню 76 - ожидание соединения

Эта функция позволит Вам исключить возможность передачи сигналов DTMF (частотных сигналов) во время разговора. вы можете либо ввести номер, который должен быть записан в справочник или сделать другой вызов.

Выберите ACTIVE  или INACTIVE с помощью кнопок перемещения и подтвердите.

Меню 77 - стоимость (* ) (в зависимости от модели )

 Меню 771 - установки

После ввода Вашего кода PIN 2 Вы можете выбрать вид индикации стоимости.

- CURRENCY  - валюта - введите название валюты (не более 3 символов) и стоимость 1 минуты . Уточните у оператора возможности сети.

- PHONE UNIT - телефонная единица .

 Меню 772 - ограничение

Это меню позволяет включить функцию предельного кредита в выбранной валюте после ввода вашего кода PIN 2.

Меню 78 - автоматический повторный набор номера (в зависимости от модели )

Вы можете включить постоянный автоматический повторный набор или по требованию. Любое нажатие кнопок на телефоне отключит эту функцию.

## Меню 8 - вспомогательные функции ( в зависимости от модели)

Меню 81 - дата и время

Для того, чтобы установить время и дату на Вашем телефоне, необходимо :

- Цифры часов мерцают, установите нужное время кнопками перемещения.

- Нажмите кнопку  .

- Мерцают цифры минут и вы можете установить кнопками перемещения необходимое время, а также день, месяц и год.

- Подтверждайте после каждой установки.

Телефон автоматически будет показывать день недели после установки даты, месяца и года.

Меню 82 - оповещение

Вы можете использовать телефон для оповещения по времени :

- Установите нужное время для оповещения.

- Получите отображение ACTIVE с помощью кнопок перемещения.

- Подтвердите кнопкой   .

Задействование функции оповещения отображается на экране символом .

Постоянное мерцание этого символа показывает, что запрограммировано оповещение, но время еще не наступило.

В выбранное время будет звуковой сигнал, который можно выключить нажатием на любую кнопку. Время запрограммированного оповещения не сбрасывается.

Меню 83 - таймер

Эта процедура аналогична установке оповещения , но в этом случае Вы отсчитываете время против часовой стрелки от величины определяемой этим способом.

Меню 84 - калькулятор ( в зависимости от модели )

Вы можете использовать телефон в качестве калькулятора. Назначение кнопок в этом случае следующее :

| или  | сложение |
| --- | --- |
| или  | вычитание |
|  | умножение |
|  | деление |
|  | десятичная точка |
|  | равно |
|  | стирание |

Меню 85 - режим свободных рук

Используя это меню , Вы можете , применяя комплект устройств для режима свободных рук, выбрать режим свободных рук. Для правильного включения этого режима обратитесь к документации, поставляемой с комплектом этих устройств.

## Меню 9 - сеть

Каждая карта SIM может хранить список предпочтительных сетей.

Когда местная сеть становится недоступна (например, вышли за границу), то телефон будет автоматически искать другую сеть в соответствии со списком предпочтительных сетей карты SIM.

Если такой список не записан на карте или он не может обнаружить ни одной сети из указанного списка, то телефон будет выбирать ту авторизованную сеть, которая в данной точке дает более мощный сигнал.

Если нет ни одной доступной авторизованной сети, то телефон переходит в режим аварийного обслуживания и Вы можете вызвать только номер 112

( международный номер аварийного обслуживания). Так будет до тех пор, пока телефон не обнаружит авторизованную сеть , которая будет доступна.

Телефон непрерывно будет осуществлять поиск сети, начиная всегда с местной сети, но имеется возможность вручную изменить начало поиска сети.

Меню 91 - выбор сети

Переключение поиска можно в любом месте; войдите в меню и отобразится путь поиска.

Для того, чтобы вручную ввести начало поиска, используйте кнопки перемещения и нажмите кнопку  .

Меню 92  - список сетей

Для того, чтобы запрограммировать список предпочтительных сетей в Вашей карте SIM, нажмите :  9 2 и потом кнопками перемещения выберите сети по списку; после этого нажмите  .

Если нужной сети нет в списке, то наберите код страны и потом - код сети ( обратитесь к дилеру или оператору для уточнения ).

Меню 93 - центр сообщений

Для того, чтобы запрограммировать постоянный специальный номер центра сообщений, наберите его и подтвердите.

Предупреждение : для специальных услуг сети, таких как центр сообщений, быстрый набор номера действует только в том случае, если Вы соединяетесь из зоны, перекрываемой сетью. В определенных случаях лучше использовать международный номер.

Вы можете соединиться с этим номером нажатием программируемой кнопки, если Вы подтвердили это в Меню 512 (CALL MSG. CTR - вызов центра сообщений ).

Меню 94 - информация о зоне ( в зависимости от модели )

Для того, чтобы задействовать и выбрать режим приема информации распределяемой по сети обратитесь к дилеру или оператору с целью получения более подробной информации.

Меню 95 - идентификация вызывающего абонента (в зависимости от Ваших прав )

Используйте это меню для того, чтобы определить свои права: имеете ли Вы такую возможность или нет:

- Ваша идентификация (номер телефона )

- Идентификация вызывающего абонента

для входящих и исходящих вызовов.

Меню 96 - группа (в зависимости от Ваших прав )

В зависимости от Ваших прав, использование этого меню позволяет передавать информацию замкнутой заранее определенной группе пользователей по номеру, группе без номера или просто выбрать замкнутую группу пользователей. Номер группы отображается на экране; этот номер стирается при выключении телефона.

# Принадлежности

Телефон может комплектоваться различными принадлежностями:

 Дополнительные батареи.

 Дополнительные зарядные устройства:

- стандартное зарядное устройство

- зарядное устройство для автомобиля.

 Крепление для автомобиля.

 Специальный кабель для подключения к компьютеру при передаче данных .

 Настольное зарядное устройство.

Индикатор управления:

Горит красным цветом : зарядное устройство готово к работе ( или дополнительная батарея заряжается ).

Мерцает зеленым цветом: дополнительная батарея заряжается.

Мерцает красным цветом : дополнительная батарея неисправна.

Горит оранжевым цветом : дополнительная батарея заряжена ( в зависимости от модели ).

 Зарядное устройство от прикуривателя :

- стандартная модель

- модель с подключением к антенне.

 Различные комплекты  режима свободных рук для использования в автомобиле или стационарно.

Предупреждение

Не производите подключения / отключения специальных кабелей к / от телефона во время соединения.

Запрещается использовать наружную сигнализацию на оживленных улицах для того, чтобы предупредить Вас о поступлении вызова, когда Вы вышли из машины.

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Телефон следует протирать слегка смоченной тряпкой, не имеющей ворса.

Предупреждение

Некоторые жидкости могут повредить пластмассу корпуса телефона. Не используйте жидкость для протирания из емкостей, в которых хранились химические вещества, а также не пользуйтесь различными чистящими средствами, в том числе и спиртом.

# РЕКОМЕНДАЦИИ

При использовании GSM телефона следует соблюдать общие правила безопасности, чтобы предохранить себя и свое окружение.

Меры электробезопасности

Используйте только рекомендованные производителем зарядные устройства, имеющиеся в каталоге. Использование другие зарядных устройств может быть опасно и лишает Вас гарантии на телефон.

Розетка основного питания должна быть легко доступна.

Напряжение сети должно соответствовать указанному на зарядном устройстве.

Меры безопасности при полете

На борту самолета необходимо выключить телефон, потому что он может нарушать работу самолета и всей сотовой сети. Использование телефона на борту самолета является нелегальным и является нарушением правил безопасности и может привести к уголовной ответственности и лишению права пользоваться услугами сети GSM.

Меры по предупреждению взрыва

Вблизи заправочных станций следует выключить телефон GSM.

Правилами применения запрещается использовать радио оборудование на химических предприятиях, хранилищах топлива и в местах, где проводятся взрывные работы. В соответствии с этими правилами и даны рекомендации.

Безопасность на дороге

За исключением аварийных ситуаций не используйте телефон во время движения автомобиля; возможно его использование только в режиме свободных рук. Для того, чтобы не было аварийных ситуаций, остановитесь в безопасном месте, если необходимо установить соединение по телефону. Соблюдайте соответствующие юридические правила.

Некоторые плохо защищенные системы автомобиля могут реагировать на излучение телефона. мы рекомендуем использовать сотовый телефон только с наружной антенной.

Установку телефона в автомобиле должны выполнять только квалифицированные специалисты.

Излучение

Для лучшего использования телефона держите его только в вертикальном положении. Это также улучшит Вашу личную безопасность.

Если телефон установлен в автомобиле:

- проверьте, что отсутствует излучение в местах соединения кабеля, идущего к антенне

- убедитесь, что ничто не касается антенны, кроме металлического экрана.

Медицинская электроника

Ваш GSM телефон может создавать помехи различным медицинским электронным устройствам, таким как слуховой аппарат и стимулятор сердечной деятельности. Проконсультируйтесь с доктором или с производителем медицинского оборудования.

Общие предупреждения

Не пытайтесь вскрывать телефон и самостоятельно его ремонтировать. Производитель снимает в этом случае свою гарантию.

Любые работы, которые выполняются неавторизованными специалистами, лишают Вас гарантии на телефон.

Не используйте телефон в помещениях с повышенной влажностью (ванная комната, плавательный бассейн и т.д. ). Предохраняйте телефон от брызг любых жидкостей.

Не подвергайте телефон экстремальным температурам.

Берегите телефон от детей.

Используйте телефон только с оригинальными принадлежностями. Неисправности, которые возникают при использовании нештатных приспособлений лишают Вас гарантии.

Отключите зарядное устройство перед заменой батареи.

Физические и химические процессы при заряде батареи приводят к нагреву батареи и при быстром заряде следует ограничить очень сильный нагрев; это обеспечивается оригинальными зарядными устройствами.

Если телефон будет долго лежать без батареи, то может стираться время и записанные речевые сообщения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Производитель не несет гарантийных обязательств в случае, когда неисправность возникла в силу нарушения общих рекомендаций или других вариантов неправильного использования телефона.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| общие сведения о телефоне | 1 |
| --- | --- |
| - назначение кнопок | 1 |
| - набор с алфавитно-цифровой клавиатуры | 1 |
| - дисплей | 1 |
| - словарь | 2 |
| начальный запуск | 2 |
| - информация карты sim | 2 |
| - код pin | 2 |
| - код pin 2 | 2 |
| - установка карты sim | 2 |
| зарядка батареи | 3 |
| выполнение первого соединения | 3 |
| - первое включение | 3 |
| - проверка кода pin | 3 |
| - выбор сети | 3 |
| - посылка вызова | 3 |
| - регулировка уровня воспроизводимого звука | 4 |
| - кнопка отключения микрофона | 4 |
| - стирание символов | 4 |
| - окончание разговора | 4 |
| - ответ на вызов | 4 |
| - выключение телефона | 4 |
| - режим молчания | 4 |
| дополнительные возможности | 4 |
| память для повторного набора номера (из последних номеров) | 4 |
| справочник | 5 |
| - объём справочника | 5 |
| - запись номера телефона | 5 |
| - быстрый набор номера телефона | 5 |
| - поиск по имени | 5 |
| - запись номера телефона в память повторного набора во время разговора | 6 |
| - запись речевых сообщений (в зависимости от модели) | 6 |
| - переадресация вызова | 6 |
| - ограничение соединений | 6 |
| - услуга передачи кратких сообщений (sms) | 6 |
| дополнительные виды услуг во время разговора (зависит от модели) | 7 |
| - использование кнопок | - 7 |
| - ожидание соединения | - 7 |
| - перевод соединения на удержание | - 7 |
| - конференц-связь нескольких абонентов | - 8 |
| - стандартные команды | 8 |
| меню функций | 8 |
| список меню (кнопка menu) (зависит от модели) | 9 |
| - меню 1 - память | 9 |
| - меню 2 - повторный набор номера | 10 |
| - меню 3 - voc.mem. | 10 |
| - меню 4 - состояние | 10 |
| - меню 5 - установки | 10 |
| - меню 6 - стирание | 13 |
| - меню 7 - msg/svcs | 13 |
| - меню 8 - вспомогательные функции | 15 |
| - меню 9 - сеть | 15 |
| принадлежности | 16 |
| эксплуатация | 16 |
| рекомендации | 16 |