# РАДИОСТАНЦИЯ «ПОРТ-2»

Назначение и общие данные

Береговая радиотелефонная станция с фазовой модуляцией «Порт-2» предназначена для оборудования береговых объектов системы УКВ связи и служит для осуществления связи диспетчерских служб порта и пароходства, лоцманской службы, абонентов портовой и городской телефонной сети с транспортными и служебно-вспомогательными судами.

Радиостанция работает в УКВ диапазоне, отведенном для международной морской радиотелефонной связи 156,025— —157,425; 1|0,625— 160,875; 161,475— 162,025 Мгц, и обеспечивает беспоисковое и бесподстроечное вхождение в связь на 5 дуплексных и 9 симплексных каналах. Мощность передатчика на всех каналах не менее 40 вт. Передатчик построен по схеме многократного умножения частоты кварцевого задающего генератора.

Комплект радиостанции состоит из двух приемопередатчиков, трех антенн и пульта телеуправления.

Радиостанция работает от сети переменного тока напряжением 110, 127 или 220 в. Управление осуществляется с пульта телеуправления (ПТУ), который может устанавливаться от стойки приемопередатчика на расстоянии до 10 км, и с блока телеуправления (БТУ), расположенного в самой стойке приемопередатчика.

Блок телеуправления предназначен для удобства управления радиостанцией при проведении наладочных работ, при установке радиостанции и контрольно-профилактических проверках при эксплуатации.

Дежурный прием осуществляется на громкоговоритель, расположенный в ПТУ. При Переходе на двустороннюю связь он выключается. Переход с приема на передачу в дуплексном режиме осуществляется снятием микротелефонной трубки с рычага, а в симплексном—нажатием тангенты трубки.Включение "рабочего канала производится номеронабирателем на ПТУ. Канал набирается из двух цифр: 01, 02, 03 и т. д. Радиостанция готова к работе через 3 мин после ее включения и рассчитана на непрерывную работу дуплексом в течение суток. Блок-схема радиостанции приведена на рис. 23.

Функциональная блок-схема принципиальная схема передатчика

Радиостанция имеет два передатчика: дуплексный и симплексный, отличающиеся друг от друга только частотами настройки. Так как функциональные схемы передатчиков одинаковые, ниже дается описание схемы дуплексного передатчика (рис. 24), состоящего из задающего генератора БЗГ и передатчика БПрд.

Блок задающего генератора состоит из пяти кварцевых генераторов, буферного каскада, фазового модулятора и удвоителя частоты. Принципиальная сх"ема БЗГ дана в приложении 8, .лист 1.

Кварцевые генераторы собраны на полупроводниковых триодах П403А (У2-1—У2-5). При выборе рабочего канала на соответствующий генератор подается питающее напряжение —10 в. Все генераторы работают на общую нагрузку—контур L2-J, С2-1, сигнал с которого поступает на буфер-усилитель.

Буфер-усилитель собран на лампе типа 6Ж9П (Л2-1). Нагрузкой служит контур, состоящий из индуктивности L2-2 и емкостей С2-4, С2-5. Питающее напряжение на анод и экранную сетку подается через сопротивление R2-3. Конденсатор С2-6 блокировочный. Сопротивление R2-2 и конденсатор С2-2 служат для получения напряжения автоматического смещения. Сигнал с буфер-усилителя через разделительный конденсатор С2-7 поступает на фазовый модулятор, схема и принцип работы которого аналогичны фазовому модулятору радиостанции «Корабль-2». Промодулированный сигнал поступает через переходной конденсатор С2-14 на вход удвоителя частоты.

Удвоитель частоты собран на лампе типа 6Ж9П (Л2-2). Анодной нагрузкой удвоителя служит полосовой фильтр L2-5, С2-17 и Ll-1, C1-2. Контур Ll-1, C1-2 расположен в блоке передатчика БПрд.

.Блок передатчика БПрд (принципиальная схема дана в приложении 8, лист 2) состоит из утроителя частоты, удвоителя частоты, усилителя, усилителя мощности.

Утроитель частоты собран на лампе 6Ж9П (Л 1-1). Анодной нагрузкой утроителя служит полосовой фильтр Ll-2, Cl-4, C1-7, LI-3, С1-9, настроенный на шестую гармонику частоты кварца. С утроителя частоты сигнал через переходной конденсатор С1-10 подается на удвоитель частоты.

Удвоитель частоты собран на лампе типа 6Ж9П {Л 1-2). Анодной нагрузкой удвоителя служит полосовой фильтр С1-13, Ll-4, Ll-5, Cl-17, С1-18 с индуктивной связью. Со второго контура полосового фильтра сигнал с частотой, равной двенадцатой гармонике частоты кварца, поступает на управляющую сетку усилителя высокой частоты.

Усилитель высокой частоты собран по двухтактной схеме на лампе типа ГУ-17 {Л 1-3). Анодной нагрузкой усилителя служит полосовой фильтр С1-27, С1-28, Cl-29, LI-6, Ll-7, C1-37 с индуктивной связью. Усиленный сигнал поступает на усилитель мощности.

Усилитель мощности собран по двухтактной схеме на лампе типа ГУ-19 (Л1-4). Анодной нагрузкой служит контур С1-41, Cl-42, Cl-43, Ll-8. С витка связи Ll-9 мощный выходной сигнал поступает через антенное реле Р8-1 в антенну.

Напряжение питания на аноды и экранные сетки ламп Л1-1 и Л1-2 подается через сопротивления Rl-5, Rl-3, R1-10 и R1-9 соответственно. Конденсаторы Cl-5, Cl-8, Cl-ll, C1-14 являются блокировочными. Питание на аноды ламп Л1-3 и Л1-4 подается через развязывающие фильтры, состоящие из конденсаторов и дросселей С1-32, Др1-6; С1-47, Цр-1-9, и через средние точки катушек индуктивности Ll-6, L1-8, соответственно. Питание на экранную сетку лампы Л1-3 поступает через сопротивление RI-17, а лампы Л1-4—через сопротивление R1-19 и развязывающий дроссель Др1-8. Конденсаторы Cl-22, Cl-31, C1-44, С1-45 являются блокировочными. Необходимые напряжения автоматического смещения на управляющие сетки ламп Л1-1, Л1-2, Л1-3 создаются за счет сопротивлений и конденсаторов Rl-2, Cl-6; Rl-7, Cl-12; Rl-16, C1-20 соответственно. Напряжения смещения на управляющие сетки ламп Л1-3 и Л1-4 снимаются с делителя R1-11 и R1-13 и подаются через сопротивления R1-12 и R1-18 и через средние точки катушек индуктивности L1-5 и L1-7 соответственно. Конденсаторы Cl-15, C1-16, С1-38 являются блокировочными.

Функциональная блок-схема и принципиальная схема приемника

Радиостанция имеет два приемника (основной и дополнительный), работающие только на канале вызова № 16. Приемники собраны по супергетеродинной схеме с двойным преобразованием частоты и состоят из блока высокой частоты (БВЧ), блока генераторов (БГ) и блока промежуточной частоты (БПЧ). Функциональная блок-схема основного приемника дана на рис. 25.

По принципиальной схеме блоки ВЧ и ПЧ обоих приемников идентичны, а блоки генераторов отличаются количеством кварцевых генераторов (9 в основном и 1 в дополнительном). Принципиальные схемы вышеуказанных блоков тождественны принципиальным схемам блоков приемника радиостанции «Корабль-2» (см. приложение 6, листы 3, 4, 5) и поэтому не рассматриваются. Описание принципиальной схемы блока низкой частоты дано в § 26.

Блок антенного фильтра обеспечивает одновременную работу основного приемника и передатчика на две разнесенные антенны.

§ 38. Блоки питания

Радиостанция имеет основной и дополнительный блоки питания, которые состоят из выпрямителей, собранных по мостовой схеме на полупроводниковых приборах, и фильтров для сглаживания пульсаций выпрямленных напряжений. Оба блока однотипны и поэтому ниже рассматривается принципиальная схема основного (приложение 8, лист 3). Во всех первичных (сетевых) обмотках трансформаторов стоят предохранители Пр9-1, Пр9-2, Пр9-3, Пр9-7. При включениии радиостанции трансформатор Тр9-4 подключается к сети. С его вторичных обмоток переменное напряжение попадает на выпрямители, которые выдают напряжения:—27 в,+2,5 в и —12,6 в (для питания цепей коммутации и телеуправления). Выпрямитель, выдающий—27 в, собран на диодах типа Д304 (Д9-38—Д9-41). Выпрямитель, выдающий —12,6 в, собран на диодах типа Д7Ж (Д7-42, Д7-43; Д7-46, Д7-47). Выпрямленное напряжение стабилизируется стабилизатором, состоящим из балластного сопротивления R9-36, опорного стабилитрона Д9-50 (Д813), усилительного триода П201А (ПП9-1), регулирующего триода П4Б (ПП9-3} и термостабилизирующих сопротивлений R9-40 и R9-41.

Выпрямитель, выдающий +2,5 в; собран по " мостовой схеме на триодах типа Д7Ж {Д9-44, Д7-45, Д7-48, Д7-49}. Выпрямленное напряжение стабилизируется стабилизатором, состоящим из балластного сопротивления R9-37, опорного стабилитрона Д808 (,0,9-51}, делителя напряжения R9-38, R9-39, усилительного триода П13А (ПП9-2), регулирующего триода П201А (ПП9-4), термостабилизирующих сопротивлений R9-42, R9-44 и балластного сопротивления R9-43.

В дополнительном блоке питания выпрямители, выдающие +2,5 в и —12,6 б, отсутствуют. Со вторичных обмоток трансформаторов Тр9-2 и Тр9-3 переменные напряжения подаются на выпрямители, которые выдают напряжения для питания приемника:

. +'120 а для питания анодно-экранных цепей;

—40 в для цепей смещения передатчика;

—10 в для питания генераторов.

Выпрямители, выдающие +120 в и —40 в, собраны на кремниевых диодах типа Д205 (Д.9-19 — Д9-22, Д9-27 — Д9-30). Для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения в цепи с напряжением +120 в стоит П-образный фильтр типа LC, состоящий из двух конденсаторов С9-2, С9-6 и дросселя Др9-2. В цепи с напряжением —40 в стоит П-образный фильтр типа RC, состоящий из двух конденсаторов С9-3, С9-7 и сопротивления R9-22. Выпрямитель, выдающий —10 в, собран на германиевых диодах типа Д7Ж (Д9-23, Д9-24, Д9-3-1, Д9-32). Выпрямленное напряжение стабилизируется стабилизатором, состоящим из делителя напряжения (R9-23, R9-26) и стабилитрона типа Д810 (Д9-33). Трансформатор Тр9-3 служит для питания накала ламп приемника и передатчика напряжением 6,3 в.

При работе радиостанции на передачу переменное напряжение сети поступает на трансформатор Тр9-1. Со вторичных обмоток трансформатора переменное напряжение поступает на выпрямители, которые выдают напряжения:

+550 в для питания анодной цепи выходного каскада передатчика;

+250 б для питания анодно-экранных цепей предварительных каскадов передатчика.

Выпрямители собраны на диодах типа Д205 (Д9-1—Д9-18, Д9-25, Д9-26). В основных цепях выпрямленных напряжений стоят предохранители Пр9-4, Пр9-5, Пр9-6, Пр9-8, Пр9-9, выведенные на переднюю панель блока.

В блоке питания расположены коммутационные реле: включения станции Р9-2, переключения «Прием—Передача» Р9-1, переключения «Симплекс—Дуплекс» Р9-3.

На передней панели блока питания имеются гнезда Г9-1 — Г9-13 для контроля выпрямленных напряжений, а также измерительный прибор ИП9-1 для контроля напряжений питания и проверки работоспособности ламп радиостанции.

§ 39. Пульт телеуправления

В пульте телеуправления  радиостанции расположены:

система телеуправления, усилитель низкой частоты с громкоговорителем, стабилизированный источник питания, телефонный аппарат, система индикации.

Принципиальная схема ПТУ дана в приложении 8, лист 4.

Усилитель низкой частоты состоит из трех каскадов. Сигнал с двухпроводной линии через разделительный конденсатор С18-11, согласующий трансформатор Т'р18-2, контакты телефонного ключа В18-2 и контакты реле Р18-5 поступает на регулятор громкости R18-12, R18-13. Затем через разделительный конденсатор С18-9 сигнал поступает на первый усилительный каскад, собранный на транзисторе ПП18-4 типа П13А по схеме с общим эмиттером. Нагрузкой в цепи коллектора служит сопротивление R18-16. Затем сигнал через разделительный конденсатор С18-10 поступает на второй усилительный каскад, собранный на транзисторе ПП18-5 типа П13А по схеме с общим эмиттером. Нагрузкой в цепи коллектора служит трансформатор Тр18-4. Сопротивления R18-14, R18-15, R18-17, R18-18, R18-19, R18-20, R18-22 служат для 'стабилизации режима первых двух усилительных каскадов. Затем сигнал через согласующий трансформатор Тр18-4 поступает на оконечный каскад, собранный по двухтактной схеме с трансформаторным выходом на транзисторах ПП18-6, ПП18-7 типа П201А. Оконечный каскад термокомпенсирован диодом Д18-14 типа Д7Ж. Делитель, состоящий из сопротивлений R18-25, R18-26 и диода Д18-14, служит для подачи постоянного смещения на базы триодов оконечного каскада (ПП18-9, ПП18-8). Цепочка R18-31,C IS-14 служит для коррекции частотной характеристики УНЧ. Выходной трансформатор Тр18-5 имеет две вторичные обмотки, одна — для основного низкоомного громкоговорителя Гр18-1 типа 1ГД-9ТВ, находящегося в пульте, другая—для выносного дополнительного высокоомного громкоговорителя (^=1,8 ком). В усилителе низкой частоты применена отрицательная обратная связь. Со вторичной обмотки выходного трансформатора напряжение обратной связи через цепочку R18-23, CIS-12 подается на первый усилительный каскад. Цепочка RIS-24, CIS-IS служит для развязки цепей питания оконечного каскада и первых двух усилительных каскадов.

Источник питания пульта телеуправления состоит из двух стабилизированных источников, питаемых от одного трансформатора Тр18-3, первичная обмотка которого через предохранитель Пр18-3 тумблером включения В18-4 подключается к сети переменного тока 110 в, 127 в, 220 в. .

Напряжение со вторичной обмотки трансформатора Tpl8-S (выводы 7 и 11) поступает на выпрямитель, собранный по мостовой схеме на полупроводниковых диодах Д18-6, Д18-7, Д18-10, Д18-11 типа Д7Ж. Далее выпрямленное напряжение поступает на двухзвенный фильтр типа RC [С18-6, R18-8, С18-5, R18-5) и затем стабилизируется диодами Ц18-1, ,0,18-2 типа Д810 и диодами Д18-3, Д18-4 типа Д813. Стабилизированные напряжения служат для управления, включения, переключения каналов и включения передатчика. Управляющие напряжения через регулятор уровня R18-3, тумблер В18-4, контакты реле Р18-2, Р18-3 и трансформатор Тр18-6 поступают в двухпроводную линию. Напряжение со вторичной обмотки трансформатора Тр18-3 (выводы 5—6} поступает на выпрямитель, собранный по мостовой схеме на полупроводниковых диодах Д18-8, Д18-9, Д18-12, Д18-13 типа-Д304. Для сглаживания пульсаций служит конденсатор CIS-7 (500 пф). Напряжение —27 в с этого конденсатора через предохранитель Пр18-1 подается для питания цепей коммутации пульта телеуправления. Одновременно напряжение с конденсатора CIS-7 поступает на стабилизатор, состоящий из балластного сопротивления R18-9, опорного стабилитрона Д18-5 типа Д813, усилительного триода ПП18-3 типа П201А, регулирующего триода ПП18-1 типа П4Б и сопротивлений R18-4, R18-6, термостабилизирую-щих режим работы регулирующего триода. Сопротивление R18-7 и конденсатор CIS-4—развязывающая цепочка.

На выходе стабилизатора напряжение практически поддерживается неизменным. Стабилизированное напряжение —12,6 в служит для питания УНЧ,

Телефонный аппарат состоит из микротелефонной гарнитуры Т18-1, дифференциального трансформатора Тр18-1, контактных групп КП18-1, К.П18-2, номеронабирателя Н18-1 и звонка Зв18-1.

. Сопротивление R18-1 и конденсатор С18-1 образуют балан-сирный контур. В случае работы телефонного аппарата от АТС подпитка микрофона осуществляется по линии АТС. Во всех других режимах работы подпитка микрофона осуществляется от стабилизированного источника — 12,6 в через гасящее сопротивление R18-2 и разделительный дроссель Др18-1. При работе телефонного аппарата на АТС эквивалентом телефона на двухпроводную линию служит сопротивление R18-11, а сопротивление R18-2] служит для блокировки АТС. Конденсаторы С18-2, С18-3, С18-8—разделительные.

К системе индикации относятся: индикатор включения приемника (лампа Л Н 18-4), индикация вызова основного приемника (лампа Л Н 18-4), индикация вызова дополнительного приемника (лампа Л Н} 8-2}, индикация рабочего канала, система индикации включения передатчика и излучения мощности передатчика, собранная на полупроводниковых триодах ПП18-2 типа П13А и ПП18-9 типа П201А. Для переключения каналов и индикации рабочего канала служат реле Р18-1, Р18-2, Р18-3, Р18-4, Р18-6, Р18-7, И18-1 и лампы ЛН18-5, ЛН18-13.

К системе телеуправления радиостанции относятся: тумблер включения, В18-4, телефонные ключи В18-2 и В18-3 для переключения рода работы, контактная группа КП18-1, К.П18-2 телефонного аппарата, номеронабиратель телефонного аппарата, тумблер В18-1 подключения дополнительной микротелефонной гарнитуры и регуляторы шумоподавителя основного приемника R18-40, R18-41, R18-43 и дополнительного приемника R18-34, R18-35, R18-36.

Управление радиостанцией производится с ПТУ и БТУ (местное управление). При включении радиостанции в сеть переменного тока выпрямитель, питающийся от трансформатора Тр9-54 в основном выпрямительном блоке ВБ, выдает в БТУ напряжения —12,6 ей +2,5 в для питания электронных реле и —27 в на реле Р9-2 для подготовки цепи включения. Одновременно  выпрямитель,  собранный на  трансформаторе Тр18-4 в дополнительном БП, выдает —27 в на реле Р18-2 для подготовки цепи включения радиостанции.

Включение радиостанции производится установкой тумблера В18-4 в ПТУ в положение «Вкл.». При этом в ПТУ выпрямители, питающиеся от трансформатора Тр18-3, выдают напряжения —27 в для цепей коммутации ПТУ, —12,6 в—для питания УНЧ и индикатора мощности передатчика, а также управляющие напряжения +20 в и +46 в. В ПТУ срабатывает реле Р18-3, и через его контакты управляющее напряжение +20 б поступает в линию для включения радиостанции. Телефонный ключ В18-2 в положении АТС. При этом в БТУ срабатывает электронное реле 3—2 и через контакты реле Р6-2 включает в основном БП реле включения радиостанции Р9-2, которое подключает сеть переменнего тока к трансформаторам Тр9-2, Тр9-3, а в дополнительном БП реле Р18-2, которое подключает сеть переменного тока к трансформаторам Тр18-2 и и Тр18-3. При этом подается накал +6,3 в на все лампы приемопередатчика и все питающие напряжения на основной и дополнительный приемники, а в ПТУ загорается лампочка «Индикация приемника».

В положении ключа В 18-2 «АТС» осуществляется связь оператора с абонентом АТС. При этом телефонный аппарат полностью подключен к линии АТС. Вызов оператора с АТС осуществляется звонком Зв-1, одновременно возможен вызов оператора с радиостанции с помощью громкоговорителя.

В положении ключа В18-2 «р/с» телефонный аппарат отключается от линии АТС и подключается к линии радиостанции. Подпитка микрофона осуществляется от местного источника питания напряжением —12,6 в только при поднятой микротелефонной трубке. Вызов АТС по-прежнему осуществляется звонком, а вызов радиостанции осуществляется с помощью громкоговорителя при положенной трубке. При снятии трубки громкоговоритель отключается и вызов осуществляется на телефон. Переключение каналов производится с ПТУ номеронабирателем только при положенной трубке в положении ключа В18-2 «р/с». В этом случае реле Р18-1 находится под током. Через его замкнутые контакты и контакты номеронабирателя Н18-1а, подается корпус на обмотку реле Р18-3. При размыкании контактов номеронабирателя реле Р18-3 обесточивается и через его контакты в линию посылаются импульсы напряжения отрицательной полярности —46 в длительностью 0,1 сек. В БТУ от проходящих импульсов срабатывает электронное реле 3—3 и -через контакты реле Р6-3, а также через нормально замкнутые контакты реле Р6-6, импульсы напряжения—27 в поступают на обмотку шагового искателя Р6-4а. Щетки шагового искателя продвигаются до нужного контакта на количество шагов, равное числу проходящих импульсов. При выборе рабочего канала шаговым искателем в БТУ создаются цепи для подачи напряжения —10 в на соответствующие БЗГ, БГ, а также в случае работы на дуплексных каналах—напряжение —27 в на реле Р9-3 в основном БП или на реле Р15-3 в дополнительном БП при работе на канале № 16.

В ПТУ имеется аналогичная система шагового искателя, работающего от импульсов напряжением —27 в, поступающих на обмотку шагового искателя через контакты реле Р18-4 и Р18-7. Эта система служит для индикации каналов на ПТУ, а также для проверки правильности установки канала.

Системы переключения каналов в ПТУ и БТУ должны быть строго синхронны, для чего перед каждым переключением производится предварительная установка нуля, т. е. возврат шагового искателя в исходное (нулевое) положение, путем набора нуля. Возврат шагового искателя в нулевое положение из любого другого производится с помощью реле Р18-6, Р18-7 в ПТУ и Р6-5, Р6-6 в БТУ. При установке системы переключения каналов на БТУ в нулевое положение на ПТУ подается тон, что является- индикацией исходного положения.

При работе приемника в симплексном режиме реле Р.9-1 и Р9-3 в основном БП обесточены и через их контакты напряжение +120 б поступает в БВЧ, БПЧ, БГ основного приемника. Напряжение —10 в подается в БТУ на щетку шагового искателя (РС-4Д) и через его контакты по подготовленной цепи подается на соответствующий кварц основного Б Г. В дополнительном приемопередатчике напряжение +120 б поступает на БВЧ, БПЧ, БГ дополнительного приемника.

При работе приемника на дуплексных каналах с контактов шагового искателя БТУ, соответствующих дуплексным каналам, посылается напряжение —27 в на обмотку реле Р9-3 основного БП. Через контакты реле Р9-3 замыкаются цепи питания основного приемника.

При снятии трубки на обмотку реле/Р/8-2 в ПТУ через контакты шагового искателя -Н 18-1 б, контактной, группы К.П18-2, и переключателя В18-2, подается корпус. При срабатывании реле Р18-2 в линию поступает напряжение +42 а, от которого срабатывает реле Р6-1 в БТУ, а затем Р9-1 в основном БП. В последнем выпрямитель, собранный на ТР9-1, оказывается включенным в сеть переменного тока через контакты реле Р9-1 и Р9-3, и напряжения +550 в и +250 в поступают на БПрд(Д). Одновременно +120 в через контакты реле Р9-1 и Р9-3 подается на БЗГ(Д). Дополнительный приемник (Д) на дуплексных каналах включен постоянно.

В положении ключа В18-2 «Ретрансляция» осуществляется связь абонента АТС через радиостанцию «Порт-2» с другой радиостанцией. В этом случае питание БПрд подается независимо от положения трубки на ПТУ. Питание на УНЧ и ПТУ подается постоянно, а в случае вызова по дежурному каналу работает громкоговоритель Гр18-1.

Конструкция радиостанции

Конструктивно радиостанция состоит из блоков, электрическое соединение которых осуществляется с помощью кабелей с фишками.

Приемопередатчик представляет собой стойку, на которой укреплены два шкафа штампованно-сварной конструкции (рис. 26). В одном шкафу смонтирован основной приемник и дуплексный передатчик, а в другом — аварийный приемник и симплексный передатчик. Передатчики обоих шкафов имеют принудительное охлаждение, для чего на стойке сзади шкафов установлены вентиляторы.

Шкафы состоят из основания и крышки, выполненных из листовой стали штамповкой, которые соединены посредством специальных замков, имеющихся на крышке. В верхней части шкафа установлены высокочастотные разъёмы для подключения антенн, а снизу—разъемы для подключения кабеля связи и питания/Основания шкафов имеют жалюзи, а также штампованно-сварные рамы, на которых устанавливаются блоки приемопередатчиков, механически соединенных с рамой посредством четырех невыпадающих винтов, а электрически—посредством десяти контактных разъемов, имеющих ножевое включение.

На раме основного шкафа установлены блоки: передатчика

(дуплексный), низкой частоты, телеуправления, задающего генератора   (дуплексный), промежуточной частоты, высокой

частоты, гетеродина.

На раме дополнительного шкафа установлены блоки: передатчика (симплексный), задающего генератора (симплексный), промежуточной частоты, высокой частоты, гетеродина.

На основании, внутри основного шкафа, на специальных кронштейнах установлены блок питания, антенный фильтр, блок измерения мощности передатчика, а на дополнительном — блок питания. Шасси блоков имеют две скобы для удобства их установки и снятия. В шкафах предусмотрена автоблокировка, срабатывающая при снятии крышки шкафа. При ремонте ра^-диостандии рамы имеют возможность открываться на угол 90 и удерживаться в этом положении фиксатором. В рабочем положении рамы удерживаются тремя невыпадающими винтами.

Конструктивно пульт телеуправления состоит из основания и кожуха. Последний шарнирно закреплен на основании, на котором установлены основные элементы монтажа (трансформаторы, дроссели, реле, шаговый искатель, звонок и др.). В верхней части кожуха установлена передняя панель пульта, на которой закреплены элементы коммутации, номеронабиратель, сигнальные фонари, тумблер, регуляторы громкости и шумо-подавителя. На задней стенке кожуха имеются отверстия, через которые выведены шнуры для включения пульта в линию АТС и сеть 220 в. Шестнадцатиконтактный разъем служит для соединения пульта со станцией.

Антенна представляет собой диполь с вертикальной поляризацией и конструктивно аналогична антенне радиостанции «Корабль-2».

§ 41. Управление радиостанцией

Перед подключением радиостанции к сети необходимо проверить правильность подключения всех высокочастотных и соединительных кабелей, а также правильность установки переключателей напряжения сети и предохранителей на передних панелях блока питания.

Чтобы подготовить радиостанцию к работе, необходимо установить рукоятки управления на пульте телеуправления в следующие положения: тумблер—в положение «Выкл.», регулятор «Громкость»—в крайнее правое, «Шумоподавитель»— в крайнее правое, левый и правый ключи—в среднее, а микротелефонную трубку положить на рычаг, установленный на пульте телеуправления.

Перед включением радиостанции в режиме дежурного приема необходимо подключить к ней питающую сеть, соединительную линию, а также линию АТС.

Включение радиостанции осуществляется поворотом тумблера на ПТУ в положение «Вкл.», при этом загораются лампочки включения приемника и индикатора канала. После включения необходимо дать радиостанции прогреться в течение 3—5 мин. Вращая ручку «Громкость» влево, установить желаемую громкость. Чтобы переключить радиостанцию на 16-й канал, необходимо перевести правый ключ в верхнее положение PC и номеронабирателем набрать две цифры 04. Вращая рукоятку «Шумоподавитель» влево, добиться пропадания шумов в громкоговорителе. При вызове в громкоговорителе слышен голос.

При ведении двухсторонней связи (для ответа корреспонденту или для его вызова) нужно снять микротелефонную трубку с рычага, нажать тангенту и говорить. В этом случае радиостанция работает на канале вызова № 16. Чтобы выслушать ответ корреспондента, нужно отпустить тангенту. Договорившись с ним о номере канала связи, нужно переключиться на этот канал, для чего необходимо положить трубку на рычаг и набрать номеронабирателем нуль, а затем цифру, соответствующую номеру канала по шильдику на панели пульта телеуправления. Для переговоров с абонентом АТС надо правый ключ перевести в среднее положение «АТС». Снять трубку с рычага и номеронабирателем обычным образом соединиться с абонентом. При вызове оператора ПТУ абонентом АТС на ПТУ звонит звонок. Для ответа абоненту необходимо правый ключ установить в среднее положение «АТС», снять трубку с рычага и вести переговоры. После окончания разговора трубку положить на рычаг. При вызове абонентом АТС радиокорреспондента нужно левый ключ установить в верхнее положение «Блокировка АТС», правый ключ перевести в верхнее положение и вызвать требуемого корреспондента. После установления с ним связи правый ключ перевести в нижнее положение «Ретрансляция», левый—в среднее положение, а трубкой вести контроль за ведущимся разговором. При необходимости вмешаться в разговор необходимо левый ключ нажать вниз и говорить в микрофон. После окончания связи оба ключа перевести в среднее положение и положить трубку на рычаг. Выключение радиостанции осуществляется поворотом тумблера на ПТУ в положение «Выкл.».

Для включения радиостанции (управление местное) нужно снять крышку с левого (основного) шкафа и вытянуть на себя толкатель блокировки. Штекер специальной трубки вставить в правое гнездо на передней панели БТУ, после чего перевести тумблер «р/с» в положение «Вкл.». При включении радиостанции на панели БТУ загорается лампочка индикатора рабочего канала. Для переключения каналов нужно кратковременно нажимать кнопку «Канал» на панели БТУ до тех пор, пока не загорится индикатор нужного канала. Для включения передатчика надо перевести тумблер «Прд.» в положение «Вкл.». , Переговоры с корреспондентом ведутся с помощью специальной трубки. После окончания -разговора тумблер «Прд.» перевести в нижнее положение «Выкл.».