130_______________Daewoo CMC 1418 AD

Монитор Daewoo CMC 1418AD

1. Неисправности блока питания

1.1. Монитор не включается, предохранитель F801 исправен

 Обрыв обмоток L801, L802.

 Включить монитор, проверить питание ~220 В на С802, если его нет — прозвонить на обрыв обмотки L801, L802, устранить неисправность.

1.2. При включении горит предохранитель F801

 Неисправны элементы системы размагничивания, выпрямителя.

 Отключить выход выпрямителя (соединение +С806 и +D801) от схемы, определить место к.з. — выпрямитель или преобразователь на IС801. Если неисправен выпрямитель, отключить систему размагничивания, если к.з. остается — прозвонить мост и С806, определить и заменить неисправный элемент.

 Неисправна IС801, Т601 (к.з. обмотки 1-3).

 Выпаять IС801 и прозвонить выводы 3-4 на к.з., если к.з. нет, выпаять Т601 и проверить согласно методике на к.з. обмоток.

1.3. Монитор не работает, отсутствуют все выходные напряжения блока питания, F801 исправен

 Нарушена цепь питания IС801.

 Включить монитор и измерить напряжение на 3 выв. IС801, должно быть +280 — 290 В, если нет, прозвонить на обрыв обмотку 1-3 Т601, если она цела, проверить работоспособность SW801 и моста D801, восстановить цепь питания IС801.

 неисправны элементы обвязки IС801 (цепь запуска, обрыв обмоток 4-5 Т601, R621), IС801.

 Включить монитор, проверить наличие +90 — 100 В на 2 выв. IС801, если напряжения нет, прозвонить на обрыв R803, R804, если цепь запуска исправна — проверить исправность обмотки 4-5 Т601, всех конденсаторов и диодов обвязки, R621, если они в норме — заменить IС801.

1.4. Выходные напряжения БП значительно отличаются от номинальных значений

 Утечка С813, С814, значение R615 не соответствует номиналу, неисправна IС801.

 Проверить указанные элементы, если они исправны — заменить IС801.

1.5. Монитор включается (индикатор светится) и самопроизвольно выключается (срабатывает защита БП по перегрузке)

 Неисправен Т601 (к.з. одной из выходных обмоток), неисправен один из элементов выпрямителей каналов Uнакала, +24 В, +80 В, +В.

 Проверить Т601 согласно методике, если он исправен — омметром проверить диоды и фильтр, конденсаторы каналов питания, определить неисправный элемент и заменить.

 Перегрузка по одному из каналов: +24 В, +80 В, +В.

 Поочередно отключать выход канала от нагрузки и контролировать работу БП, определить перегруженный канал, найти причину и устранить.

1.6. На экране видны характерные помехи от сети

 Обрыв одной из обмоток Т602.

 Проверить поступление импульсов с Т102 (3 выв.) через Т602 на 4 выв. IС801, если их нет — прозвонить обмотки Т602.