Hitachi HM-4119D________________161

Монитор Hitachi HM-4119D

1. Неисправности блока питания

1.1. Монитор не включается, перегорает предохранитель F1 (FUSE —см. монтажную схему)

 Неисправны сетевые фильтр или выпрямитель.

 Для того, чтобы проверить узлы, следует разорвать цепи: 1 вывод трансформатора Т100 и "+" выпрямителя D100, а также отключите систему размагничивания кинескопа (разъем Р05). Прозвоните цепи сетевого фильтра (на короткое замыкание): С100, R115, L100, С101, С102. Прозвоните цепи сетевого выпрямителя (на короткое замыкание):

D100, С103, С104, R100.

 Неисправны элементы модулятора.

 Проверьте следующие элементы: (плата DDF410) R102, С105, D101, Т100 (1-2 выв. - на короткозамкнутые витки), Q100, Q101, а также работоспособность предвыходных каскадов модулятора IC2 (13 выв.), Q6, Q7, С13.

1.2. Монитор не включается, предохранитель F1 цел

В этом случае следует сначала убедиться в наличии постоянного напряжения около 320В на С103, С104 и на стоках Q101, Q100 (проверять только при данной неисправности!). Если на С103, С104 нет указанного напряжения, проверьте сетевой фильтр, D100, а также FR100.

Если указанные действия не привели к положительному результату, следует проверить тракт запускающих импульсов, а также тракт системы защиты. Предварительно проверьте нагрузки блока питания на предмет короткого замыкания, а также выходные выпрямители каналов: +120 В (Р120), +60 В (Р60), +24 В (Р24), +5 В (Р5). Это D110, С129, D111, С118, С119, С130, D112, С121, С126, IС101, D113, D115, IС100, RY100, ZD111, ZD110 и т.д.

Итак, проверке подлежат:

 Тракт питания элементов ключевого модулятора (R150, ZD100, SP12).

Должно быть на линии SP12 -12 В.

 Проконтролируйте поступление на Р01 (1 выв.) сигнала запуска SYNC-H.

Прохождение этого сигнала через элементы IС1, IC2, Q6, Q7 — на ключевые мощные

транзисторы Q100, Q101.

 Проверьте исправность системы защиты блока питания:

Канал регулятора напряжения: Р24— IC3, ZD10, РНС1, РНС11, IC2 (1, 6, 7) (4, 5, 2),

D6, Q2, Q3, Т100 (4-5 выв.).

Канал защиты: Т400 (4-5 выв.), ZD101, Q2, Q3, Q4, Q5 и далее Q6, Q7.

Особое внимание обратить на исправность: РСН-1, РСН-11, ZD101, ZD100, D9, Q4, Q5. Если на затворы Q100, Q101 приходят запускающие импульсы, а блок питания не включается, замените данные транзисторы.

1.3. Выходные напряжения (+120 В, +60 В) значительно выше или ниже нормы

 Проверьте тракт модулятора напряжения на IC3, а также систему обратной связи регулировки выходных напряжений:

ZD10, РНС1, РНС11 и далее до Q6, Q7.

 Также причиной данной неисправности могут быть короткозамкнутые витков Т100 (1-2

выв.).

2. Неисправности блока строчной развертки

2.1. Блок питания включается, на экране нет растра

В некоторых случаях срабатывает защита блока питания.