ОНИКС                                         Colour TV

ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗИОНЫЙ ПРИЁМНИК

оникс

14 ДЮЙМОВ

SERVICE   manual

СЕРВИСНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

НА ШАССИ С ПРОЦЕССОРОМ     А8821.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

TV- системы:

Цвет: PAL 4.43, SECAM, NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL-N, PAL-M

Звук:  D/K, B/G

Каналы:          VHF-L:   47.75 МгГц – 167.0 MгГц

VHF-H:   167.00 МгГц – 470.0 MгГц

UHF-L:   470.0 МгГц – 870.0 MгГц

Промежуточные частоты:

Видео:     38.0МгГц

Звук:       32.5МгГц    (5.5МгГц  B/G)

31.5МгГц     (6.5МгГц   D/K)

ОНИКС

# Техника безопасности

Общие меры безопасности:

- Перед обслуживанием шасси под напряжением необходимо установить по цепи питания переменного тока изолирующий трансформатор.

- При обслуживании обратите внимание на изоляцию проводов высоковольтных цепей. Если обнаружено короткое замыкание, то замените все части, которые перегрелись или были повреждены в результате короткого замыкания.

- После обслуживания проследите за тем, чтобы все защитные приспособления,  такие как изоляционные перегородки, бумажные прокладки, экраны, защитные комбинации R-C были правильно установлены.

- Если телевизионный приёмник не используется в течение продолжительного периода времени, то отключите от розетки шнур питания.

- При работе приёмника в нём присутствуют потенциалы высокого напряжения до 29,7 кВ. Работа  с телевизионным приёмником со снятой задней крышкой может привести к электрическому удару от цепей питания. Обслуживание не может проводиться персоналом, не имеющим опыт работы с высоковольтным оборудованием. Перед работой с кинескопом обязательно разрядите анод на шасси приёмника.

- После обслуживания проверьте токи утечки для предотвращения электрического удара пользователя.

Проверка токов утечки без напряжения

- Отключите шнур питания и установите перемычку между штырями вилки.

- Включите электропитание приёмника.

- Измерьте омметром напряжение между закороченными штырями и каждой доступной металлической частью телевизора, такой как головки винтов, выводы антенны, соединители, направляющие штыри. Если измеряемая металлическая часть имеет утечку на шасси, то омметр покажет сопротивление от 4Мом до 20Мом. Если измеряемая металлическая часть не имеет утечки на шасси, то омметр должен показать бесконечность.

Проверка токов утечки под напряжением

- Включите в розетку шнур питания. При этой проверке не пользуйтесь изолирующим трансформатором.

- Подключите сопротивление 2 кОм 10Вт последовательно с измеряемой металлической частью приёмника и заземлением, например с водопроводной трубой.

- С помощью высокоимпедансного вольтметра переменного тока измерьте потенциал на сопротивлении.

- Проверьте все доступные металлические части и измерьте потенциал на сопротивлении.

- Поменяйте местами штыри вилки шнура питания и повторите все вышеуказанные измерения.

- Потенциал в каждой точке не должен превышать 1,0В.  В случае, если измеренное напряжение выйдет за указанные пределы, то имеется вероятность электрического удара, и телевизор следует отремонтировать и перепроверить перед возвращением пользователю.

Проверка высокого напряжения

- Установите яркость на минимум.

- Установите экран в режим показа одной строки.

- Измерьте высокое напряжение. Киловольтметр должен показать 18,5 (+1,5; -1,5) кВ. Если показания прибора выходят за указанные пределы, то необходим немедленный ремонт  и настройка во избежание преждевременного выхода из строя других компонентов.

- Во избежание появления рентгеновского излучения рекомендуется использование кинескопов, указанных в спецификации.

# Пульт ДУ.

Сервисный режим  D.								ОНИКС

Установка заводских регулировок.

- Включение сервисного режима телевизора осуществляется с помощью штатного пульта управления

- Для входа в сервисное меню необходимо  на телевизоре установить громкость на минимум. На ПДУ нажать

кнопку  DIS . Телевизор войдёт в сервисный режим S. Повторное нажатие на кнопку DIS переведёт телевизор   в

сервисный режим  D .

3.Кнопки на ПДУ :   кнопками  Р+ и  Р- выбираем параметр требующий регулировки

кнопками V+  и V- устанавливаем необходимое значение.

4.При нажатии на кнопку  -/ -- на ПДУ появится узкая полоса на экране необходимая для установки ускоряющего напряжения.

Произведите регулировку телевизора, используя таблицу «Восстановление EEPROM ».

При замене некоторых элементов телевизора необходимо произвести контроль параметров сервисного меню.   В этом случае следует произвести установки согласно таблице “Рекомендуемые заводские установки”

ВОССТАНОВЛЕНИЕ «EEPROM» (РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ)

| ###### No | Параметр | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RCUT | 50 | Отсечка красного |
| 2 | GCUT | 50 | Отсечка зелёного |
| 3 | BCUT | 50 | Отсечка синего |
| 4 | GDRV | 3А | Усиление зелёного |
| 5 | BDRV | 52 | Усиление синего |
| 6 | CNTX | 7F | Уровень максимальной контрастности |
| 7 | BRTC | 40 | Среднее значение яркости |
| 8 | COLC | 40 | Среднее значение цветности (NTSC) |
| 9 | TNTC | 40 | Среднее значение регулировки оттенка |
| 10 | COLP | CD | Среднее значение цветности (PAL) |
| 11 | COLS | 27 | Среднее значение цветности (SECAM) |
| 12 | SCOL | 07 | Цвет в центре |
| 13 | SCNT | OF | Регулировка контрастности |
| 14 | CNTC | 50 | Среднее значение контрастности |
| 15 | CNTN | 08 | Минимальное значение контрастности |
| 16 | BRTX | 35 | Уровень максимальной яркости |
| 17 | BRTN | 25 | Минимальное значение яркости |
| 18 | COLX | 3F | Уровень максимальной цветности |
| 19 | COLN | 00 | Уровень минимальной цветности |
| 20 | TNTX | 28 | Суботтенок-максимум (разность) |
| 21 | TNTN | 28 | Регулировка суботтенка – минимум (разность) |
| 22 | ST3 | 25 | Cреднее значение чёткости (3,58 NTSC TV) |
| 23 | SV3 | 20 | Cреднее значение чёткости (3,58 NTSC AV) |
| 24 | ST4 | 25 | Среднее значение чёткости |
| 25 | SV4 | 20 | Центральное значение чёткости |
| 26 | SVD | 30 | Среднее значение чёткости |
| 27 | ASSH | 07 | Чёткость по краям |
| 28 | SHPX | 38 | Уровень максимальной чёткости |
| 29 | SHPN | 15 | Минимальное значение чёткости |
| 30 | TXCX | 1F | Уровень максимальной контрастности телетекста |
| 31 | RGCN | 1F | Минимальное значение контрастности телетекста |
| 32 | ABL | 27 | Среднее значение чисел |
| 33 | DCBS | 33 | Установка данных видео (черный эк,гамма,уровень OSD) |
| 34 | CLTO | 4B | Данные когда видео и звук в системе М |
| 35 | CLTM | 4B | Данные когда видео и звук в системе М |
| 36 | CLVO | 4D | Данные видеокомпонентного сигнала и звука в сист. М |
| 37 | CLVD | 48 | Данные видеокомпонентного сигнала и звука в сист. М |
| 38 | DEF | 01 | Часть. Аккомпонирует данным подробно |
| 39 | AKB | 00 | АКВ система |
| 40 | SECD | 18 | Система SECAM |
| 41 | HPOS | 0C | Смещение по горизонтали (50Hz) |
| 42 | VP50 | 07 | Cмещение по вертикали (50Hz) |
| 43 | HIT | OA | Размер по вертикали (50Hz) |
| 44 | HPS | FE | Положение по горизонтали(50Гц/ 60Гц) - разность |
| 45 | VP60 | 03 | Cмещение по вертикали(60Hz) |
| 46 | HITS | 02 | Размах по вертикали (50Гц/ 60Гц) - разность |
| 47 | VLIN | 0B | Линейность по вертикали |
| 48 | VSC | O9 | S коррекция по кадрам |
| 49 | VLIS | FF | Линейность по вертикали (50/60Hz) |
| 50 | VSS | 02 | Исправление линейности 60 HZ |
| 51 | SBY | 08 | SECAM, регулировка B-Y |
| 52 | SRY | 08 | SECAM, регулировка R-Y |
| 53 | BRTS | 00 | Яркость |
| 54 | RAGC | 2F | Регулировка АРУ |
| 55 | HAFC | 09 | Усиление цепи автоподстройки частоты |
| 56 | V25 | 3D | 25% ГРОМКОСТИ |
| 57 | V50 | 57 | 50% громкости |
| 58 | V 100 | 7F | 100% громкости |
| 59 | MUTT | 00 | Начальный яркостной сигнал |
| 60 | STAT | 00 | Начальная минимальная контрастность |
| 61 | FLGO | 52 | Установки для ТВ1254 |
| 62 | FLG1 | 04 | Установки фильтров |
| 63 | REFP | 00 | Положение импульса |
| 64 | RSNS | 00 | Значение R |
| 65 | GSNS | 00 | Значение G |
| 66 | BSNS | 00 | Значение B |
| 67 | ###### MOD | 40 | Порог чувствительности 38мГц |
| 68 | STBY | 00 | Вариант STBY (IF / VCD) |
| 69 | SVM | 00 | Точка баланса |
| 70 | VBLK | 00 | Точка установки START / STOP |
| 71 | VCEN | 27 | ## Центровка по вертикали |
| 72 | HSIZ | 20 | Размер по горизонтали |
| 73 | PRBR | 20 | Регулировка подушки |
| 74 | TRUM | 10 | Регулировка трапеции |
| 75 | ECCT | 10 | Коррекция «геометрии». Верхние углы |
| 76 | ECCB | 10 | Коррекция «геометрии». Углы внизу |
| 77 | EHT | 24 | Регулировка высокого напряжения |
| 78 | UCOM | IC | Контроль MICIOM |
| 79 | PYNX | 2E | ## Определяет максимум голубого экрана |
| 80 | PYNN | 18 | ## Определяет минимум голубого экрана |
| 81 | PYXS | 22 | ## Установка голубого экрана в МАКСИМУМЕ |
| 82 | PYNS | 1E | ## Установка голубого экрана в МИНИМУМЕ |
| 83 | RCUTS | 00 | ## R в режиме YCbCr |
| 84 | GCUTS | 00 | ## G в режиме YCbCr |
| 85 | BCUTS | 00 | ## B в режиме YCbCr |
| 86 | GDRVS | 00 | ## G драйвер в режиме YCbCr |
| 87 | BDRVS | 00 | ## B драйвер в режиме YCbCr |
| 88 | NOIS | 01 | ## Контроль AFC |
| 89 | AOPT | 0 | ## Опция А |
| 90 | AV OPT | 01 | ## Опция AV |
| 91 | OPT 2 | B1 | ## Опция 2 (повторение низких тонов) |
| 92 | WAIT TIME | 2F | ## Таймер на экране |
| 93 | CUR CEN | A5 | ## В центре экрана |
| 94 | CUR STEP | 02 | ## Скорость шага на экране |
| 95 | AUSTP | 04 | ## Кнопка совместности (микширование входов) |
| 96 | MODE 0 | 85 | ## 0= DK |
| 97 | MODE 1 | 0F | ## 1= DK,BG,M,I, AD ****** |
| 98 | MODE 2 | 00 | ## Меню на Англ. вкл НЧ, Состояние экрана без сигнала |
| 99 | MODE 3 | 00 | ## Языки |
| 100 | OSDF | 53 | ## Регулировка ширины OSD на экране |
| 101 | HIT 0 | 20 | ## Регулировка ширины экрана 50Гц |
| 102 | HITSO | 20 | ## Регулировка ширины экрана 60Гц |
| 103 | EFFECT 1 | 00 | ## Эффекты 1 (звучание) |
| 104 | EFFECT 2 | 05 | ## Эффекты 2 (звучание) |
| 105 | CAS | 00 | ## Положение на первой строке вопроса |
| 106 | CAS 1 | 40 | ## Полож 2-й строки,длина шага,рег цвета,время сохр экран |
| 107 | CAS 2 | 40 | ## Длина шага |
| 108 | CAS 3 | 20 | ## Состояние голубого экрана(цвет буквы,большая,мал и др) |
| 109 | CAS 4 | 60 | ## -------------- 2-й строки |
| 110 | CAS 5 | 63 | ## -------------- 3-й строки |
| 111 | LOGOP | 68 | ## Установка положения LOGO (сдвиг вправо) |
| 112 | LOGOP 1 | FO | ## Установка положения LOGO (сдвиг вниз) |
| 113 | LOGOP 2 | 08 | ## Цвет ,изменение каналов, сдвиг вверху |
| 114 | LOGOP 3 | 20 | ## Положение вопроса на экране |
| 115 | LOGOP 4 | 1D | ## Состояние LOGO в горизонтальном положении |
| 116 | MCOL | 00 | ## Прозрачность МЕНЮ |
| 117 | BASC | 40 | ## Среднее значение низких тонов |
| 118 | BASX | 72 | ## Максимальное значение низких тонов |
| 119 | TREC | 40 | ## Среднее значение высоких тонов |
| 120 | BALC | 3F | ## Баланс среднего значения |
| 121 | WOFC | 39 | ## Среднее значение Супербаса |
| 122 | OSD | 10 | ## Местоположение OSD |
| 123 | OPT | C7 | ## Установки AUDIO,MUTE,TINT |
| 124 |  |  |  |

# НАСТРОЙКА

Тестовое оборудование:

- Генератор

- Осциллограф

- Высоковольтный Вольтметр (для замеров на кинескопе)

- Тестер

- Амперметр

- Петля размагничивания

1. Контроль питающих напряжений.

1. Цифровым  вольтметром  проконтролируйте питающее напряжение строчной развёртки. Оно должно быть +110в.

2.Установите минимальную контрастность и яркость и нажмите на ПДУ кнопку -/--. Появится узкая полоса на экране.

3.Отрегулируйте  резистором SCREEN на строчном трансформаторе до состояния слабого свечения узкой полосы.

Повторное нажатие на кнопку -/-- выведет телевизор из состояния узкой полосы.

4.Установите «Контрастность»в максимум, а «Яркость» и «Цвет » в среднее положение.

Подайте сигнал «сетчатое поле» и отрегулируйте фокусирующее напряжение

5.Вращая резистор RР 601, установите напряжение накала кинескопа равным  6,3 вольта

II.Регулировка АРУ

1.Подать на RF –вход сигнал с генератора (уровень 62db, частотой -69 канал).

2.Включить цифровой вольтметр между землёй и ножкой AGC тюнера.

3.В сервисном меню установите параметр “RAGC”.

4.Установите значение “3F” и определите текущее показание вольтметра, затем уменьшайте значение “RAGC” до падения показания вольтметра на 0,4V ниже прежнего показания вольтметра. Полученное при этом значение “RAGC” оптимально, если при нём не повышается уровень шума.

III. Регулировка геометрии

1.Подать на вход телевизора с генератора тестовый сигнал c “сетчатое поле”.

2.Войти в сервисное меню и с помощью параметров VLIN, HPOS, HITS, VP50, RP301,RP302 установить центровку,  размер и

линейность изображения.

3. При необходимости произвести  S-коррекцию растра с помощью параметра VSC

IV. Регулировка баланса белого

1.Подать с генератора сигнал вертикальные “цветные полосы”.

2.Выключить цвет

3.Войти в сервисное меню

4.Установить начальные  значения RCUT, GCUT,BCUT –50;  GDRV,BDRV –45; BRTS –CO.

5.Установить  яркость в среднее значение и контрастность = 80

6.Изменяя значения RCUT, GCUT,BCUT –50;  GDRV,BDRV –45; BRTS –CO  добиться черно-белого изображения.

V.Регулировка субяркости

1.Подайте с генератора сигнал “цветные полосы”.

2.Установите в обычном меню яркость и контрастность на минимум.

3.В сервисном меню установить значение параметра “BRTS” таким, чтобы самая яркая полоса была едва видна.

ШАССИ А8821  имеет  собственный встроенный генератор видео сигналов,

предназначенный для предварительного тестирования и ремонта.

Если в сервисном режиме нажимать на кнопку ПДУ « TV/ AV» , то на экране при каждом нажатии будут появляться различные поля позволяющие тестировать состояние телевизора .

По окончании процедуры регулировки  произвести контроль телевизора и ПДУ согласно руководства по эксплуатации.

Для контроля входных аудио и видео сигналов использовать  ДВД проигрыватель.

Для контроля выходных аудио и видео сигналов использовать контрольный телевизор

По завершению проверки отправить телевизор на участок электропрогона.

Гл.конструктор  ООО «Импульс-Калибратор»

Сенчихин Н.И.

07 октября 2004г.