ОНИКС                                         Colour TV

ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗИОНЫЙ ПРИЁМНИК

оникс

SERVICE   manual

СЕРВИСНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

TV- системы:

Цвет: PAL 4.43, SECAM, NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL-N, PAL-M

Звук:  D/K, B/G

Каналы:          VHF-L:   47.75 МгГц – 167.0 MгГц

VHF-H:   167.00 МгГц – 470.0 MгГц

UHF-L:   470.0 МгГц – 870.0 MгГц

Промежуточные частоты:

Видео:     38.0МгГц

Звук:       32.5МгГц    (5.5МгГц  B/G)

31.5МгГц     (6.5МгГц   D/K)

Содержание:

Техника безопасности	2

Пульт ДУ.	3

ВОССТАНОВЛЕНИЕ “EEPROM” (РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ)	5

НАСТРОЙКА	6

Таблица напряжений транзисторов	8

Таблица напряжений на микросхемах	9

Видеопроцессор TB1238AN. ___________________________________________________________________________10

Таблица напряжений TB1238AN.	12

Обработка цветности SECAM / TA1275AZ. ____________________________________________________________19

ОНИКС

# Техника безопасности

Общие меры безопасности:

- Перед обслуживанием шасси под напряжением необходимо установить по цепи питания переменного тока изолирующий трансформатор.

- При обслуживании обратите внимание на изоляцию проводов высоковольтных цепей. Если обнаружено короткое замыкание, то замените все части, которые перегрелись или были повреждены в результате короткого замыкания.

- После обслуживания проследите за тем, чтобы все защитные приспособления,  такие как изоляционные перегородки, бумажные прокладки, экраны, защитные комбинации R-C были правильно установлены.

- Если телевизионный приёмник не используется в течение продолжительного периода времени, то отключите от розетки шнур питания.

- При работе приёмника в нём присутствуют потенциалы высокого напряжения до 29,7 кВ. Работа  с телевизионным приёмником со снятой задней крышкой может привести к электрическому удару от цепей питания. Обслуживание не может проводиться персоналом, не имеющим опыт работы с высоковольтным оборудованием. Перед работой с кинескопом обязательно разрядите анод на шасси приёмника.

- После обслуживания проверьте токи утечки для предотвращения электрического удара пользователя.

Проверка токов утечки без напряжения

- Отключите шнур питания и установите перемычку между штырями вилки.

- Включите электропитание приёмника.

- Измерьте омметром напряжение между закороченными штырями и каждой доступной металлической частью телевизора, такой как головки винтов, выводы антенны, соединители, направляющие штыри. Если измеряемая металлическая часть имеет утечку на шасси, то омметр покажет сопротивление от 4Мом до 20Мом. Если измеряемая металлическая часть не имеет утечки на шасси, то омметр должен показать бесконечность.

Проверка токов утечки под напряжением

- Включите в розетку шнур питания. При этой проверке не пользуйтесь изолирующим трансформатором.

- Подключите сопротивление 2 кОм 10Вт последовательно с измеряемой металлической частью приёмника и заземлением, например с водопроводной трубой.

- С помощью высокоимпедансного вольтметра переменного тока измерьте потенциал на сопротивлении.

- Проверьте все доступные металлические части и измерьте потенциал на сопротивлении.

- Поменяйте местами штыри вилки шнура питания и повторите все вышеуказанные измерения.

- Потенциал в каждой точке не должен превышать 1,0В.  В случае, если измеренное напряжение выйдет за указанные пределы, то имеется вероятность электрического удара, и телевизор следует отремонтировать и перепроверить перед возвращением пользователю.

Рентгеновское излучение

Предупреждение:

- Потенциальным источником рентгеновского излучения являются блок высоковольтного питания и кинескоп.

- При использовании защитного кожуха для кинескопа убедитесь, что он выдерживает напряжение

29,7 кВ без рентгеновского излучения.

Примечание: Важно периодически калибровать киловольтметр.

- Установите яркость на минимум.

- Установите экран в режим показа одной строки.

- Измерьте высокое напряжение. Киловольтметр должен показать 28,5 (+1,5; -1,5) кВ. Если показания прибора выходят за указанные пределы, то необходим немедленный ремонт  и настройка во избежание преждевременного выхода из строя других компонентов.

- Во избежание появления рентгеновского излучения рекомендуется использование кинескопов, указанных в спецификации.

# Пульт ДУ.

Сервисный режим  D.								ОНИКС

Установка заводских регулировок.

- Включение сервисного режима телевизора осуществляется с помощью штатного пульта управления K10N-C10

- Для входа в сервисное меню необходимо  на телевизоре установить громкость на минимум. На ПДУ нажать

кнопку MUTE и удерживая её нажать на телевизоре кнопку  MENU. Телевизор войдет в сервисный режим  D .

3.Кнопки на ПДУ :   ЗЕЛЁНАЯ---  выбор параметра для регулировки ВНИЗ

КРАСНАЯ---выбор параметра для регулировки  ВВЕРХ

ЖЕЛТАЯ ----выбор  значения в МИНУС.

СИНЯЯ  ----- выбор  значения в ПЛЮС.

4.При нажатии на кнопку MUTE на ПДУ появится узкая полоса на экране необходимая для установки ускоряющего напряжения.

5.При нажатии на ПДУ кнопки  P.MODE  появится надпись AFT и через 5 секунд появится надпись AFT OK

6.При нажатии на ПДУ кнопки SLEEP  на экране появится надпись  MENORY RECAL и все заводские

установки обнуляются. После этой процедуры необходимо вновь записать необходимые значения  в

память.

P     +

| Выбор функции - |  |  |  |  |  | «Standby» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор функции + |  |  | + |  |  |  |
| Регулировка значения- |  |  |  |  |  | AFC |
| Регулировка значения + | 1 |  | 2 |  | 3 |  |
| VP50 |  |  |  |  |  | CNTC |
| OSD | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| COLS |  |  |  |  |  | TNTC |
| CNTX | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| SBY |  |  |  |  |  | HIT |
| SRY | -/- |  | 0 |  | p/c |  |
| LINE |  |  |  |  |  | HPOS |
| VCP |  |  |  |  |  |  |
| KEYS |  |  |  |  |  | KEY |
| DPC |  |  |  |  |  |  |
| VLIN |  |  |  |  |  | МЕНЮ |
| DPCS |  |  |  |  |  | GCUT-10 |
| GDRIVE |  |  |  |  |  | GCUT+10 |
| BCUT -10 | A |  | B |  | C |  |
| BDRIVE |  |  |  |  |  | BCUT+10 |
|  | Sh |  | D |  | E |  |
| RCUT-10 |  |  |  |  |  | RCUT+10 |

IRC

При замене некоторых элементов телевизора необходимо произвести контроль параметров сервисного меню.   В этом случае следует произвести установки согласно таблице “Рекомендуемые заводские установки”

# ВОССТАНОВЛЕНИЕ “EEPROM” (РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ)

| ###### No | Параметр | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RCUT | 80 | Отсечка красного |
| 2 | GCUT | 97 | Отсечка зелёного |
| 3 | BCUT | 6В | Отсечка синего |
| 4 | GDRV | 40 | Усиление зелёного |
| 5 | BDRV | 40 | Усиление синего |
| 6 | CNTX | 3F | Уровень максимальной контрастности |
| 7 | BRTC | 20 | Среднее значение яркости |
| 8 | COLC | 40 | Среднее значение цветности (NTSC) |
| 9 | TNTC | 40 | Среднее значение регулировки оттенка |
| 10 | COLP | 33 | Среднее значение цветности (PAL) |
| 11 | COLS | 40 | Среднее значение цветности (SECAM) |
| 12 | SCNT | 06 | Регулировка контрастности |
| 13 | CNTC | 20 | Среднее значение контрастности |
| 14 | CNTN | 08 | Минимальное значение контрастности |
| 15 | BRTX | 3D | Уровень максимальной яркости |
| 16 | BRTN | 2B | Минимальное значение яркости |
| 17 | COLX | 35 | Уровень максимальной цветности |
| 18 | COLN | 00 | Уровень минимальной цветности |
| 19 | TNTX | 28 | Суботтенок-максимум (разность) |
| 20 | TNTN | 28 | Регулировка суботтенка – минимум (разность) |
| 21 | ST3 | 20 | Cреднее значение чёткости (3,58 NTSC TV) |
| 22 | SV3 | 20 | Cреднее значение чёткости (3,58 NTSC AV) |
| 23 | ST4 | 20 | Среднее значение чёткости |
| 24 | SV4 | 20 | Центральное значение чёткости |
| 25 | SHPX | 1A | Уровень максимальной чёткости |
| 26 | SHPN | 1C | Минимальное значение чёткости |
| 27 | TXCX | 2A | Уровень максимальной контрастности телетекста |
| 28 | RGCN | 16 | Минимальное значение контрастности телетекста |
| 29 | *VM0 | 3C | Данный параметр не регулируется |
| 30 | *VM1 | A0 | Данный параметр не регулируется |
| 31 | HPOS | 0C | Смещение по горизонтали (50Hz) |
| 32 | VP50 | 05 | Cмещение по вертикали (50Hz) |
| 33 | HIT | 20 | Размер по вертикали (50Hz) |
| 34 | HPS | 10 | Положение по горизонтали(50Гц/ 60Гц) - разность |
| 35 | VP60 | 03 | Cмещение по вертикали(60Hz) |
| 36 | HITS | 22 | Размах по вертикали (50Гц/ 60Гц) - разность |
| 37 | VLIN | 0B | Линейность по вертикали |
| 38 | VSC | OC | S коррекция по кадрам |
| 39 | VLIS | 0B | Линейность по вертикали (50/60Hz) |
| 40 | SBY | 08 | SECAM, регулировка B-Y |
| 41 | SRY | 08 | SECAM, регулировка R-Y |
| 42 | RAGC | 21 | Регулировка АРУ |
| 43 | AFT | 27 | Автоподстройка частоты (PIF VCO) |
| 44 | HAFC | 00 | Усиление цепи автоподстройки частоты |
| 45 | V25 | 3E | 25% ГРОМКОСТИ |
| 46 | V50 | 4A | 50% громкости |
| 47 | BRTS | 04 | Субяркость (разность) |
| 48 | SELF | 00 | TB 1238N P04OUT SEL |
| 49 | SELF VCO | 80 | Установка начального значения авторегуляции VCO |
| 50 | SELF AGC | 69 | Установка начального значения авторегуляции АРУ |
| 51 | SELFBRTC | 75 | Установка начального значения авторегуляции яркости |
| 52 | SELFCNTC | 23 | Установка начального значения авторегуляции CNTC |
| 53 | SELFTNTC | 00 | Установка начального значения авторегуляции оттенка |
| 54 | SELF COLC | 20 | Установка начального значения авторегуляции COLC |
| 55 | ###### PNUM | 7F | Данный параметр не регулируется |
| 56 | SNUM | 20 | Данный параметр не регулируется |
| 57 | VHFL-L | 10 | Данный параметр не регулируется |
| 58 | VHFL-H | 02 | Данный параметр не регулируется |
| 59 | VHFH-L | F0 | ## Данный параметр не регулируется |
| 60 | VHFH-H | 00 | Данный параметр не регулируется |
| 61 | UHF-L | D8 | Данный параметр не регулируется |
| 62 | UHF-H | 00 | Данный параметр не регулируется |
| 63 | VM 2 | 20 | TB 1231N V/C/D mode data |
| 64 | LANG | DE (или 03) | Языки общения |
| 65 | ZHP | 41 |  |
| 66 | OSD | 06 | Местоположение меню на экране телевизора |
| 67 | OPT | F3 | ## Опция |
| 68 | MODE | 50 | ## Заводские установки |

# НАСТРОЙКА

Тестовое оборудование:

- Генератор

- Осциллограф

- Высоковольтный Вольтметр (для замеров на кинескопе)

- Тестер

- Амперметр

- Петля размагничивания

1. Контроль питающих напряжений.

1.Подсоедините цифровой вольтметр к TP 901

2.Установите минимальную контрастность и яркость

3.Отрегулируйте SCREEN на строчном трансформаторе

4.Вращая резистор VR901, установите 112V на  TP901.

II. Регулировка АПЧ

1.Уберите припой с ножки “IF”.

2.Подайте сигнал “цветные полосы” (промежуточная частота 38,9МГгц)

3.Вращайте сердечник трансформатора Т101 до появления картинки “цветные полосы” на экране.

4.В сервисном меню установите параметр “SELF VCO”.

5.Нажмите на сервисном пульте кнопку “AFT OK”.*

6.Через несколько секунд, на экране появится надпись “AFT OK”

Если у вас на сервисном пульте нет данной кнопки, настройте АПЧ по обычной методике.

III.Регулировка АРУ

1.Подать на RF –вход сигнал с генератора (уровень 62db, частотой -69 канал).

2.Включить цифровой вольтметр между землёй и ножкой AGC тюнера.

3.В сервисном меню установите параметр “RAGC”.

4.Установите значение “3F” и определите текущее показание вольтметра, затем уменьшайте значение “RAGC” до падения показания вольтметра на 0,4V ниже прежнего показания вольтметра. Полученное при этом значение “RAGC” оптимально, если при нём не повышается уровень шума.

IV. Регулировка геометрии

1.Подать на вход с генератора тестовый сигнал c “круг c клетками”.

2.Войти в сервисное меню и с помощью параметров VLIN, HPOS, HITS, VP50, установить центровку, и размер круга

280+/-2mm.

3.При необходимости произвести S-коррекцию растра (искажения типа бочка) с помощью параметра VSC.

V. Регулировка баланса белого

1.Отключить входные сигналы и выключить синий фон в пользовательском меню.

2.Войти в сервисное меню

3.Установить значение RCUT, GCUT,BCUT –80; GDRV,BDRV –45; BRTS –CO.

4.Установить минимальную яркость и контрастность.

5.Установить регулятор “SCREEN” на строчном трансформаторе так, чтобы изображение было едва видимо.

6.Подключить вольтметр между землёй и клеммой “G2” на плате кинескопа. Замерить напряжение.

7.Отрегулировать регулятор “SCREEN”, так чтобы напряжение на вольтметре уменьшилось на 25V

8.В сервисном меню установить значение “F6” для параметра “BRTS” и установите яркость и контрастность в среднее положение.

9.Подайте с генератора сигнал “чёрные и белые полосы”.

10.В сервисном меню установите “GCUT” и “BCUT” в минимум и установите “RCUT” в среднее значение.

11.В пользовательском меню установить яркость и контрастность на минимум.

12.На сервисном пульте нажать кнопку LINE, на экране должна появиться жёлтая линия.

13.Изменяя значения “GCUT” и  “BCUT”,  добиться белого цвета  линии.

14.Выключить и включить телевизор.

15.Установить необходимые значения цвета, яркости и контрастности.

VI.Регулировка субяркости

1.Подайте с генератора сигнал “цветные полосы”.

2.Установите в обычном меню яркость и контрастность на минимум.

3.В сервисном меню установить значение параметра “BRTS” таким, чтобы самая яркая полоса была едва видна.

| # Таблица напряжений транзисторов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SYMBOL | B (V) | C (V) | E (V) |  | SYMBOL | B (V) | C (V) | E (V) |
| Q101 | 1.3 | 9.0 | 0.6 |  | Q603 | 0.6 | 0 | 0 |
| Q102 | 3.6 | 8.9 | 2.9 |  | Q604 | 0 | 5.1 | 0 |
| Q103 | 4.3 | 8.9 | 3.7 |  | Q605 | 0 | 4.9 | 0 |
| Q104 | 2.8 | 0 | 3.5 |  | Q606 | -0.8 | 4 | 0 |
| Q105 | 6.3 | 8.9 | 5.5 |  | Q901 | 8.8 | 11.9 | 8.2 |
| Q106 | 1.4 | 0 | 2.1 |  | Q902 | 5.1 | -0.05 | 1.6 |
| Q108 | 3.1 | 5.1 | 2.4 |  | Q903 | 0 | 1.1 | 0 |
| Q109 | 5.1 | 8.9 | 4.5 |  | Q904 | -2.5 | 296.7 | 0 |
| Q110 | 5.9 | 9.0 | 5.2 |  | Q905 | 0.6 | 0 | 0 |
| Q201 | 17.5 | 1.1 | 17.2 |  | Q906 | 109.4 | 110 | 110 |
| Q202 | 0.6 | 0 | 0 |  | Q907 | 110 | 110 | 109.3 |
| Q203 | 16 | 15.3 | 15.3 |  | Q001 | 0 | 8.9 | GND |
| Q301 | 0.1 | 22.8 | 0 |  |  |  |  |  |
| Q401 | 0.3 | 14.9 | 0 |  |  |  |  |  |
| Q402 | -0.2 | 106.1 | 0 |  |  |  |  |  |
| Q403 | 5.5 | 7.7 | 4.9 |  |  |  |  |  |
| Q501 | 9.0 | 107 | 8.5 |  |  |  |  |  |
| Q502 | 9.0 | 108.7 | 8.5 |  |  |  |  |  |
| Q503 | 9.0 | 105.7 | 8.5 |  |  |  |  |  |
| Q504 | 2.6 | 8.5 | 2.1 |  |  |  |  |  |
| Q505 | 2.6 | 8.5 | 2.1 |  |  |  |  |  |
| Q506 | 2.7 | 8.5 | 2.3 |  |  |  |  |  |
| Q507 | 0 | 9.0 | 0.1 |  |  |  |  |  |
| Q508 | 0.5 | 0 | 1.2 |  |  |  |  |  |
| Q601 | 5.0 | 5.1 | 4.5 |  |  |  |  |  |
| Q801 | 3.0 | 2.3 | 2.3 |  |  |  |  |  |
| Q803 | 0.67 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |

Данные напряжения замерены при следующих условиях:

Контрастность:  		На максимуме

Яркость:             		На максимуме

Цвет:			На максимуме

Входной сигнал:		70db10db (цветные полосы)

Канал			Последний канал UHF

| # Таблица напряжений на микросхемах |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PIN NO.\ SYMBOL | IC101 | IC601 | IC801 | IC802 | IC302 |
| 1 | 5 | GND | 5 | 0 | 2.6 |
| 2 | 3.6 | 4.7 | 2 | 0 | NC |
| 3 | 8.9 | 5 | 3.6 | 0 | 2.5 |
| 4 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| 5 | 0 | 0 | GND | 5 | 2.5 |
| 6 | 0.4 | 0 | 5 | 4 | 2.5 |
| 7 | 0 | 5 | 2.2 | 0 | 4.6 |
| 8 | 4.5 | 5 | 2.4 | 1.6 | NC |
| 9 | 4.2 | 5 | 2.5 | 0 | 4.9 |
| 10 | 2.3 | 0 | 5 |  | NC |
| 11 | 2.5 | 5 | GND | 1.1 | 0 |
| 12 | 0 | 5 | NC | GND | 2.9 |
| 13 | 0 | 2.6 | 5 | 5 | 3.3 |
| 14 | 2.6 | NC | GND | NC | 2.5 |
| 15 | 2.4 | 5 | 0.2 | 3.2 | 2.6 |
| 16 | 2.6 | 5 | 0.2 | 2.9 | NC |
| 17 | 9 | NC | 0.2 | NC | 0.7 |
| 18 | 2.9 | NC | 2.6 | 0 | 4.9 |
| 19 | 2.7 | NC | 1.6 | 0 | 2.7 |
| 20 | 2.8 | NC | GND |  | NC |
| 21 | 5.3 | GND | NC |  | 1.4 |
| 22 | 4 | 0 | 2.5 |  |  |
| 23 | 4.8 | 0 | NC |  |  |
| 24 | 1 | 0 | 2.9 |  |  |
| 25 | 1.8 | 0 | 3.2 |  |  |
| 26 | 5 | 4 | NC |  |  |
| 27 | 5 | 4.9 | NC |  |  |
| 28 | 9 | 5 | NC |  |  |
| 29 | 5.2 | 5 | NC |  |  |
| 30 | 1.6 | CND | NC |  |  |
| 31 | 4.8 | 2.2 | NC |  |  |
| 32 | 1.9 | 2.2 | NC |  |  |
| 33 | GND | 0.2 | NC |  |  |
| 34 | 1.2 | 0.2 | NC |  |  |
| 35 | 2.9 | 5 | NC |  |  |
| 36 | 5.2 | 4.8 | NC |  |  |
| 37 | 2.5 | 5 | NC |  |  |
| 38 | 2.5 | 3.2 | NC |  |  |
| 39 | 2.9 | 0.3 | NC |  |  |
| 40 | 7 | 0 | NC |  |  |
| 41 | 1.6 | 0 |  |  |  |
| 42 | GND | 5 |  |  |  |
| 43 | 3.2 |  |  |  |  |
| 44 | 2.3 |  |  |  |  |
| 45 | 2.9 |  |  |  |  |
| 46 | 4.9 |  |  |  |  |
| 47 | 3.7 |  |  |  |  |
| 48 | 4 |  |  |  |  |
| 49 | GND |  |  |  |  |
| 50 | 8 |  |  |  |  |
| 51 | 8 |  |  |  |  |
| 52 | 8.8 |  |  |  |  |
| 53 | 4.6 |  |  |  |  |
| 54 | 5.8 |  |  |  |  |
| 55 | 8.8 |  |  |  |  |
| 56 | 5.5 |  |  |  |  |

Данные напряжения замерены при следующих условиях:

Контрастность:  		На максимуме

Яркость:             		На максимуме

Цвет:			На максимуме

Входной сигнал:		70db10db (цветные полосы)

Канал			Последний канал UHF

| Таблица напряжений на микросхемах |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PIN NO.\ SYMBOL | IC401 | IC402 | IC201 | IC901 | IC301 |
| 1 | GND | 12.2 | 2 | 11.2 | 8.8 |
| 2 | 12.7 | GND | 2.1 | GND | 0 |
| 3 | 24.4 | 9 | GND | 5 | 0 |
| 4 | 0.9 |  | 5.2 |  | 0 |
| 5 | 0.9 |  | GND |  | GND |
| 6 | 24.3 |  | 7.5 |  | 10.4 |
| 7 | 1.2 |  | 15.3 |  | 0 |
| 8 |  |  |  |  | 0 |
| 9 |  |  |  |  | 9 |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |

Данные напряжения замерены при следующих условиях:

Контрастность:  		На максимуме

Яркость:             		На максимуме

Цвет:			На максимуме

Входной сигнал:		70db10db (цветные полосы)

Канал			Последний канал UHF

# Таблица напряжений TB1238AN.

| No ноги | Название | Питание при замере. | Мин. | Норма | Макс. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | De- Emphasis | - | 4,5 | 5,0 | 5,5 |
| 2 | Audio Output |  | 3,0 | 3,6 | 4,2 |
| 3 | IF Vcc | Supply 9V | - | 9,0 | - |
| 4 | AFT Output | - | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| 7 | IF Input | - | 2,1 | 2,7 | 3,0 |
| 10 | APC Filter | - | 1,8 | 2,5 | 3,2 |
| 11 | X’tal | - | 37 | 4,0 | 4,3 |
| 13 | YS | - | - | 0,17 | 0,4 |
| 14 | Analog R Input | - | 1,8 | 2,5 | 3,2 |
| 15 | Analog G Input | - | 1,8 | 2,5 | 3,2 |
| 16 | Analog B Input | - | 1,8 | 2,5 | 3,2 |
| 17 | RGB Vcc | Supply 9V | - | 9,0 | - |
| 18 | R Output | - | 2,30 | 2,65 | 3,00 |
| 19 | G Output | - | 2,30 | 2,65 | 3,00 |
| 20 | B Output | - | 2,30 | 2,65 | 3,00 |
| 21 | ABCL | - | 5,70 | 6,05 | 6,30 |
| 26 | SCL | - | 4,5 | 5,0 | 5,5 |
| 27 | SDA | - | 4,5 | 5,0 | 5,5 |
| 28 | H.Vcc | Supply 9V | - | 9,0 | - |
| 29 | ID In/Output/Fsc CW Output | - | 1,40 | 1,75 | 2,00 |
| 35 | Video SW Output | - | 1,90 | 2,15 | 2,50 |
| 36 | Digital Vdd | Supply 5V | - | 5,0 | - |
| 37 | SECAM B-Y Input | - | 2,3 | 2,5 | 2,7 |
| 38 | SECAM R-Y Input | - | 2,3 | 2,5 | 2,7 |
| 39 | Y Input | - | 2,5 | 2,8 | 3,2 |
| 40 | H.AFC | - | 6,0 | 6,8 | 7,5 |
| 41 | Ext.C Input | Video SW: 01 | 2,7 | 3,0 | 3,4 |
| 43 | TV.Video Input | Video SW: 00 | 2,7 | 3,0 | 3,4 |
| 44 | Black Detection | - | 2,00 | 2,25 | 2,60 |
| 45 | Ext. C Input | - | 2,7 | 3,0 | 3,4 |
| 46 | Y/C Vcc | Supply 5V | - | 5,0 | - |
| 47 | PIF Det. Output | - | 4,8 | 5,3 | 5,8 |
| 48 | Loop Filter | - | 4,1 | 4,6 | 5,1 |
| 50 | PIF VCO | - | 7,4 | 8,0 | 8,6 |
| 51 | PIF VCO | - | 7,4 | 8,0 | 8,6 |
| 52 | VCO Vcc | Supply 9V | - | 9,0 | - |
| 53 | Limiter Input / Curre Correction | - | 3,9 | 4,5 | 5,1 |
| 54 | Ripple Filter | - | 5,2 | 5,9 | 6,6 |
| 55 | Ext. Audio Input | - | 3,8 | 4,0 | 4,3 |